Как приготовиться к аварийной буксировке, процедуры буксировки.

Буксировка аварийных судов является сложной и ответственной операцией, в большинстве случаев не планируемой, требующей быстрых решений.

Если аварийное судно имеет повреждения, то до начала буксировки усилиями экипажа аварийного судна, а при необходимости и с помощью экипажа судна-буксировщика следует обеспечить его живучесть, восстановить плавучесть и остойчивость.

Подготовка к буксировке аварийного судна предусматривает: удифферентование для лучшей управляемости; максимальное уменьшение крена; подготовку к действию стационарных и переоборудование переносных водоотливных средств, навигационных огней и источников их питания; проработку навигационной, гидрометеорологической обстановки на переходе и выбор наиболее безопасного маршрута движения, пунктов убежища; отработку аварийного расписания по обеспечению живучести судна на всем переходе силами его экипажа и аварийной партии судна-буксировщика; приведение всех спасательных средств в состояние немедленной готовности. В зависимости от состояния аварийного судна на его борту следует оставлять минимальное число членов экипажа, необходимое для тщательного наблюдения за отсеками, посадкой, водонепроницаемостью корпуса, буксирным устройством; для несения ходовой вахты и поддержания надежной связи с буксировщиком, проведения при необходимости первоочередных мер по поддержанию живучести судна.

Особого внимания заслуживает подготовка надежного буксирного устройства. Если буксировка выполняется буксиром-спасателем, то задача значительно упрощается, так как он имеет штатное буксирное устройство. Если буксировать   аварийное   судно приходится транспортному судну, то необходимо буксирное устройство оборудовать как на судне-буксировщике, так и на аварийном судне, оснастить основной буксирный трос.

Наиболее простым и надежным способом является буксировка за отклепанную от якоря цепь. Для этого якорь с якорь-цепью поднимают на палубу и отсоединяют от нее. Затем свободный конец цепи с помощью якорной либо такелажной скобы соединяют с буксирным тросом, поданным с буксировщика. После вытравливания 1—2 смычек якорь-цепь по выходу ее из бортового клюза на палубу полубака крепится дополнительными стопорами из стальных швартовных тросов. При буксировке крупнотоннажного судна в океане аналогичным образом подготавливают обе якорь-цепи и соединяют их с одной либо с двумя буксирными линиями.

Буксировка судна за якорную цепь тем предпочтительна, что при этом обеспечивается надежное соединение буксирной линии с буксируемым судном, способ этот не требует сложных работ по изготовлению дополнительной браги, якорь-цепь меньше подвержена перетиранию, вытравливание ее для удлинения буксирной линии и утяжеления ее (увеличения провеса) не представляет каких-либо трудностей. Если невозможно использовать якорь-цепь, на буксируемом судне можно изготовить цепные «усы» либо тросовую брагу, заводимые за носовые конструкции судна, надежные носовые кнехты. Пропустив ветви «усов», браги через швартовные клюзы с помощью такелажных скоб и тройника соединяют их с буксирным тросом.

На корме судна-буксировщика буксирный трос крепится на буксирные кнехты или битенги. При креплении его на швартовных кнехтах нагрузку следует распределять на несколько пар кнехт, расположенных на одной прямой линии с кормовым клюзом, через который пропускается буксирный трос. При этом на первую пару кнехт накладывается один шлаг (одна «восьмерка»), на вторую пару -  два шлага и окончательно трос закрепляется на третьей паре кнехтов. Если на корме буксировщика надежные кнехты отсутствуют, необходимо изготовить тросовую драгу и завести ее за кормовые конструкции судна (комингсы люков, кормовые надстройки и др.), используя деревянные прокладки, предохраняющие её от перетирания.

Поскольку транспортные суда снабжаются стальными буксирными тросами длиной до 250 м, для буксировки аварийного судна приходится соединять в одну линию два троса: судна-буксировщика и буксируемого судна. После того как буксирная линия заведена и закреплена, буксировщик медленно и осторожно выходит на буксир, обтягивает буксирную линию и постепенно выходит на допустимую при данных обстоятельствах скорость.

Практика морских буксировок, подкрепленная расчетами запаса прочности буксирных тросов, тяговых характеристик судов-буксировщиков и полного сопротивления транспортных судов, выработала рекомендуемую величину скорости буксировок в зависимости от водоизмещения буксируемого судна в пределах от 5 до 7 уз при благоприятных погодных условиях.

Буксировка транспортным судном аварийного транспортного судна, помимо общих правил морской буксировки, изложенных выше, имеет ряд важных особенностей. Судно-буксировщик, имея большие размерения, не обладает достаточной маневренностью, поэтому подход к аварийному судну, подача буксира, маневрирование на подходе, проход узкостей требуют большого опыта, осторожности. Зачастую оба судна имеют значительную и близкую по значению массу, что при ограниченной длине буксирной линии и невозможности оперативно изменять ее длину, особенно в штормовых условиях, может привести к большим динамическим нагрузкам на буксирный трос.

Необходимо своевременно снижать тяговые усилия буксировщика, уменьшать скорость движения, изменять курс относительно направления ветра, бега волны, чтобы максимально снизить отрицательное влияние орбитального движения обоих судов. Для этого длина буксирной линии должна обеспечивать расстояние между судами, кратное длине волны. Нельзя допускать рыскливости буксируемого судна, так как это может служить причиной значительных рывков буксирной линии. Снизить рыскливость возможно работой руля на буксируемом судне, его дифферентовкой, выбором оптимальной скорости, курса, длины буксирной линии. С этой же целью следует избегать резких поворотов каравана.

При подходе к узкостям для лучшей управляемости каравана нужно своевременно укоротить буксирный трос до 150—200 м, предварительно остановив движение судов. Следует иметь в виду, что при остановке на больших глубинах возможно сближение судов под тяжестью буксирного троса. Остановка на малых глубинах безопасна, так как трос ложится на грунт, затормаживая движение судов.

Благополучное проведение морской буксировки зависит и от бдительности вахтенной службы, важной обязанностью которой является непрерывное и тщательное наблюдение за состоянием и поведением буксирной линии и буксирного устройства на обоих судах, поддержание между судами устойчивой связи всеми имеющимися визуальными, звуковыми и радиотехническими средствами.

БУКСИРНОЕ УСТРОЙСТВО.

Буксирное устройство – представляет собой комплекс изделий и механизмов, обеспечивающих судну возможность буксировать другие суда или быть буксируемым.

Элементы буксирного устройства:

При морских буксировках на длинном тросе применяют кильватерный способ.

В состав буксирного устройства входят:

Буксирная лебёдка (устанавливаемая только на морских буксирах и буксирах внутреннего плавания. Простого действия на судах внутреннего плавания, автоматическая – морских буксирах.

Трос;

Гак или направляющий блок;

Буксирная дуга;

Арки; буксирный клюз и ограничители буксирного троса.

Требование Регистра:

Буксирные лебёдки – требования к конструкции буксирных лебёдок приведены в 6.5 части 9 «Механизмы». Должна быть обеспечена возможность управления буксирной лебёдкой с места у лебёдки; рекомендуется обеспечить возможность управления буксирной лебёдкой с ходового мостика.

Число и расположение буксирных кнехтов и клюзов принимается исходя из конструктивных особенностей, назначения и общего расположения судна.

Для судовых барж разрывное усилие буксирного троса Fp кН, вычисляется по формуле Fp=16nBd, где n-число барж в кильватерном составе; B-ширина баржи, м; d-осадка баржи, м;

Буксирные тросы могут быть стальными, растительными или синтетическими. Требования, регламентированные для швартовых тросов, распространяются также и на буксирный трос.

Все несущие элементы буксирного устройства (например, буксирный гак, буксирная дуга и т.д.) и детали их крепления к корпусу судна должны быть рассчитаны на восприятие разрывного усилия буксирного троса в целом. При этом напряжения в этих элементах не должны превышать 0,95 предела текучести их материала.

Все детали буксирного устройства, подвергающиеся под действием натяжения буксирного троса растяжению или изгибу, не должны изготавливаться из чугуна.

Надзору Регистра подлежат при изготовлении следующие изделия, входящие в состав буксирного устройства:

Буксирные тросы;

Буксирные битенги, кнехты, киповые планки, клюзы и стопоры;

Буксирные гаки и дуги с деталями их крепления к корпусу;

Буксирные канифас-блоки.

Рис.120. Буксирное устройство буксировщика. 			           1— мягкий стационарный кранец; 2 — клюз буксирный с откидными роульсами; 3 — клюз буксирно-швартовный; 4 — арка буксирная; 5 — привальный брус;     6 — битенг бортовой; 7 — битенг буксирный кормовой; 8 — лебедка буксирная автоматическая; 9— буксирный канат; 10 — гак буксирный; 11—ограничитель буксирного каната; 12—устройство дистанционной отдачи буксирного каната;  13 — киповая планка; 14 — кнехт букснрно-швартовный; 15 — вьюшка;             I6 — киповая планка с роульсамн; 17 — носовой битенг; 18— канат буксирно-швартовный; I9— буксирная дуга; 20 — канат-проводник; 21 — шпиль швартовный; 22 — обух для серьги; 23 — накладной лист.

Рис. 121. Элементы буксирного устройства:

а—буксирный гак; б—буксирная дуга; в—буксирная арка; г—буксирный клюз; д—буксирный направляющий блок.

1 — гак; 2—рычаг; 3 — бугель; 4— планка упорная; 5— пружина амортизатора; 6—тяга пружины амортизатора; 7 — планка нажимная; 8 — буксирная дуга;        9 — щека обоймы.

Управление судном при буксировке.

Буксирный канат закреплен на буксировщике и буксируемом судне, и караваи начинает двигаться. Этот момент является ответственным, так как при движении со значительным ускорением в буксирной линии может возникнуть чрезмерное усилие. Когда буксирный канат начинает обтягиваться, необходимо машину застопорить и в дальнейшем увеличивать скорость понемногу. Полную длину буксирного каната устанавливают по выходе на достаточную глубину. Изменять курс следует плавно, избегая крутых поворотов даже в том случае, если судно развило постоянную скорость.

По достижении судами полной скорости буксировки необходимо осмотреть буксирное устройство. Нагрузка, приложенная к деталям и конструкциям, которые служат для крепления буксирного троса, не должна превышать допустимой. Если буксировка осуществляется на скольких тросах, необходимо выровнять их натяжения.

У места, где возможна отдача буксирного троса, должен быть инструмент, позволяющий или перерубить буксирный трос, или привести в действие отдающее устройство. Может быть предусмотрено перенесение нагрузки на страховочный трос в случае обрыва основного буксирного троса (см. рис.). На корме буксирующего и на носу буксируемого судов должна быть установлена вахта для наблюдения за работой буксирного устройства.

Во время буксировки в шторм курс необходимо располагать так, чтобы орбитальное движение обоих судов оставалось в пределах, допустимых данной буксирной линией. Наибольшее влияние орбитального движения обоих судов на усилия в буксирном тросе наблюдается при их следовании против волны или по волне. При плавании курсами, параллельными волнам (лагом к волне), это влияние будет минимальным и будет проявляться в форме рыскания буксируемого судна.

Большое значение имеет соотношение длины волны и расстояния между судами. Рекомендуется иметь такую длину буксирного троса, чтобы и буксируемое, и буксирующее суда одновременно всходили на волну и спускались с нее. При этом разность фаз орбитального движения судов сводится к минимуму.

Все суда, когда они идут на буксире, рыскливы. При буксировке плотную рыскливости нет, но по мере увеличения расстояния между судами путем удлинения буксирного троса начинается рыскание, которое увеличивается до тех пор, пока буксирный трос не войдет в воду. С этого момента рыскание замедляется. Предотвратить рыскание при помощи руля возможно лишь в том случае, если скорость рыскания позволяет рулевому удерживать судно на курсе. Необходимо помнить следующее: чем больше скорость буксировки, тем больше рыскает буксируемое судно; чем короче буксирный трос, тем порывистее рыскание; чем длиннее буксирный трос, тем дальше отходит буксируемое судно от курса, но рыскание теряет свою порывистость и позволяет рулевому держать судно на курсе.

Рис. Основной и страховочный буксирные тросы

Увеличение расхождения до требуемого значения может быть осуществлено уменьшением скорости буксировки. Однако такое уменьшение лимитируется управляемостью обоих судов, так как их управляемость будет падать с уменьшением скорости движения.

Поворот на некоторый угол относительно направления бега волн приводит иногда к увеличению бортовой качки, которая может стать нежелательной, например, из-за риска потерять палубный груз, но уменьшить скорость не всегда можно, так как это грозит потерей управляемости. Поэтому иногда приходится одновременно применять оба способа маневрирования, т. е. изменять курс относительно бега волн и вместе с тем уменьшать скорость.

В пути следования необходимо идти по кильватерной струе буксировщика, а при изменении курса следует держаться ее наружной кромки. При этом необходимо избегать резких поворотов. Вахта на буксируемом судне должна внимательно следить за действиями буксировщика, так как может возникнуть необходимость в остановке буксирующего судна, движении его задним ходом, отдаче буксирного каната. В случае остановки буксировщика на буксируемом судне рулем надо править так, чтобы исключить возможность навала. При движении в прибрежном районе в случае большого провеса длинной буксирной линии может возникнуть необходимость в уменьшении ее длины, чтобы тросы не цеплялись за грунт.

Укорачивание буксирной линии в общем случае—работа трудоёмкая. Крепление за якорную цепь до некоторой степени облегчает эту работу на буксируемом судне. Работа на корме буксировщика сильно затрудняется тем, что там зачастую не имеется достаточно мощных подъемных механизмов.

При временных остановках на большой глубине необходимо иметь в виду, что при длинном и тяжелом буксирном тросе возможны сближения судов под действием веса буксирной линии. Вынужденная остановка на больших глубинах почти всегда заставляет отдавать буксирный трос на буксировщике или буксируемом судне. В таком случае возникают трудности по выбиранию буксирного троса. Вообще масса буксирной линии должна быть такой, чтобы ее можно было выбрать имеющимися судовыми средствами. Все рассмотренные вопросы легко и просто разрешаются при наличии на судне автоматической буксирной лебедки регулируемого натяжения.

Во время буксировки судов большое значение имеет поддержание связи между ними. Связь эта может быть осуществлена по радио, радиотелефону, при помощи света, семафором и флагами Международного свода сигналов.

Подходя к месту отдачи буксирного троса, оба судна постепенно сбавляют скорость. Отдача может быть осуществлена как буксирующим, так и буксируемым судном в зависимости от того, какому из этих судов удобнее выбирать буксирный трос.

Обычно отдача троса происходит там, где глубина позволяет буксирному тросу лечь на грунт. В этих случаях отдача буксирной линии вполне безопасна, так как трос находится на грунте, и выбрать его нетрудно.

Если буксирный трос приходится отдавать на больших глубинах, эту операцию следует осуществлять на малом ходу во избежание опасного сближения судов из-за провисания буксирного троса. В этом случае отдают трос на буксировщике, чтобы он не оказался намотанным на гребные винты.

При закреплении буксирного троса за якорную цепь буксируемое судно сначала выбирает ее брашпилем, после чего отдают трос и начинают выбирать его, используя лебедки. Отдача буксирного троса на буксировщике должна быть произведена тогда, когда масса оставшейся части буксирного троса будет такой, что подъемные устройства буксируемого судна смогут выбрать его из воды.

Если аварийное судно после его спасения оказалось достаточно мореходным и на нем имеется экипаж, то подача буксирного троса на него ничем не будет отличаться от подобной операции для судов, не имеющих собственного хода.

Подача буксирного троса значительно осложняется, когда поврежденное судно покинуто экипажем. В этом случае на такое судно необходимо предварительно высадить людей с судна-спасателя, а затем уже подавать буксирный трос. Людей посылают к покинутому судну на шлюпке.

При благоприятных условиях погоды возможна их высадка непосредственно с судна на судно.

Если поврежденное судно имеет большой дифферент на нос или в носовых отсеках у него пробоина, которую невозможно заделать, то лучше буксировать аварийное судно кормой вперед, чтобы избежать дополнительного давления на его поперечные переборки.

При буксировке поврежденных судов, лишенных возможности использовать свое рулевое устройство, надо учитывать их рыскливость. Все буксируемые суда обладают плохой устойчивостью на курсе. Рыскливость зависит от: направления ветра и волн относительно курса буксируемого судна; осадки, высоты надводного борта и расположения верхних сооружений буксируемого судна; дифферента; крена; каких-либо подводных выступающих частей (что может быть вызвано повреждением корпуса). Рыскливость, обусловленная действием ветра и волны, может быть уменьшена только изменением курса и скорости буксировки. Судно, имеющее большую осадку, будет меньше рыскать, чем судно порожнем. Судно с дифферентом на корму более устойчиво на курсе, чем судно с дифферентом на нос. Поэтому суда с большим дифферентом на нос, который нельзя выровнять, лучше буксировать на корму. Все эти факторы могут действовать как раздельно, так и совместно.

Для уменьшения рыскливости буксируемого судна увеличивают дифферент на корму и располагают точки крепления буксирного троса как можно дальше вперед от центра тяжести судна. Эти меры основаны на результатах теоретического исследования устойчивости буксируемого судна на курсе.

Устойчивое движение буксируемого судна на курсе может быть достигнуто созданием за его кормой тормозящего устройства, которое затрудняет рыскание. Эти устройства, как правило, значительно увеличивают сопротивление буксированию, однако иногда без них обойтись нельзя. Подобным тормозящим устройством может быть выпущенная за корму на прочном тросе якорная цепь (1—2 смычки) или стальная грузовая сетка, наполненная кранцами или бухтами старого троса.

Какое бы устройство не было применено в каждом конкретном случае, оно должно быть такой массы, чтобы его можно было поднять на палубу подъемными средствами буксируемого судна, если они в исправности, или средствами буксировщика.

На одновинтовом судне застопоренный винт является тормозящим средством, в связи, с чем он способствует устойчивости движения судна на буксире. Поэтому гребной винт буксируемого судна следует держать застопоренным, не позволяя ему вращаться, хотя это сильно увеличивает сопротивление буксировке.

Как правильно подобрать швартовые концы.

Нормы снабжения судов швартовами и буксирами концами.

Снабжение судов швартовами и буксирами производится в соответствии характеристикой судна (NC), определяемой по формуле, однако в связи с возможными особенностями условий плавания отдельных судов, а также для судов с характеристикой 5000 и более снабжение тросами может быть по особому указанию Регистра (Квалификационного общества) увеличено.

Буксирный трос               Швартовные тросы,             перлиня

Х

А

Р

А

К    NC

Т

Е

Р

И

С

Т

И

К

А

Д

Л

И

Н

А

м

окружность пенькового троса, мм

диаметр стального троса, мм

общая длина, м

число тросов

окружность пенькового троса, мм

диаметр стального троса, мм

общая длина, м

число тросов

окружность пенькового троса, мм

диаметр стального троса, мм505075501657550901150165100759011751658.51507510012751759.5200100100121002759.5250100125151402100123001101251516021001235011015017.516021001240013515017.51802125158011001245013515017.51802125158011001250013515017.52002125158511001255013517519.52002125158511001260013517519.5220215017.59011001265013517519.5240215017.59011001270015020021.5240215017.59011001275015020021.5360415017.59011251580015020021.5360415017.59011251585017520021.5360415017.59011251590017522524360417519.51211251595017522524360417519.5120212515100017522524360417519.5120215017.5110017522524360417519.5120215017.5120019025026360417519.5140215017.5130019025026400420021.5140215017.5140019027528400420021.5150215017.5150019027528480420021.5150215017.5160020030030480420021.5150215017.5170020030030480420021.5180215017.5185020032532.5540420021.5180217519.5200020035034.5540420021.5180217519.5215020035034.5540420021.5180217519.5230022035034.5540422524180217519.5250022035034.5640422524200217519.5270022035034.5640422524200220021.5300022035034.5640422524200220021.5330024037539640425026200220021.5360024037539640425026200220021.5390024040043.5640425026200220021.5420024040043.5640425026200222524450024042548.5720425026200222524480024042548.5720425026200222524510024053720427528240222524540024053800427528240225026580024053880427528240225026620024057960630030240225026660024057960630030240225026700024057960630030240225026740024057960630030480425026780024057960630030480425026820024061.5960630030480425026860024061.5960632532480425026900024061.5960632532480425026960024061.5960632532480425026

По правилам Квалификационного общества суда морского торгового флота должны быть снабжены швартовыми концами в соответствии с характеристикой судна, которая определяется по формуле:

NC =  L (B + H) + ∑ S.

Здесь L - длина, B - ширина и H - высота борта до верхней палубы, измеренная в метрах,

∑ S = SH + SP + SK ,

а) SH  - поправка на настройки бака, юта и средней надстройки определяется по формуле:

SH = k1 ∑ l h ,

где  l -  длина надстроек, м; h - средняя высота надстройки, м; k1 - 0,75 при суммарной длине надстроек менее или равной 0,5 L;

k1 = 1,5 l / L 	при суммарной длине надстроек более 0,5 L;

б) SP - поправка на рубки, определяемая по формуле

SP = k2 ∑ l h ,

где  l -  длина рубки, м; h - высота рубки, м;

Если ширина рубки υ больше длины рубки l, то вместо произведения lh принимается в формулу произведение υh.

k2 = 0,5 при длине рубки, меньшей или равной 0,5L;

k2 = l / L при длине рубки, большей 0,5 L;

в) SK  - поправка на возвышенную палубу (квартердек), определяемая по формуле:

SK  = l h ,

где  l -  длина квартердека, м;

h - высота квартердека, м.

Примечания.

1. Если действительная характеристика будет заключаться между двумя табличными, то данные следует брать по большей ближайшей табличной характеристике.

2. Для судов, имеющих прямое парусное вооружение, диаметр и окружность тросов, выбранных по таблице, увеличивается на один размер.

3. Для судов несамоходных буксирный трос принимается на один размер больше, чем указано в таблице (по диаметру или окружности). Для судов буксирующих, помимо буксирного троса, указанного в таблице, должен иметься буксирный трос, предназначенный для буксировки других судов, выбираемый соответственно тяговому усилию на гаке с пятикратным запасом прочности.

4. При замене пенькового или сизальского троса на манильский последний может быть взят на один размер меньше, чем указано в таблице.

В настоящей таблице размеры буксирных и стальных швартовных тросов указаны для троса из оцинкованной проволоки с пределом прочности на растяжение 130 кг/мм2.

Тросы предусматриваются гибкие, следующей конструкции:

а) буксирные тросы - диаметром до 39 мм - 6 прядей по 12 проволок, от 39 до 57 мм - 6 прядей по 24 проволоки и от       57 мм и выше - 6 прядей по 37 проволок.

б) для швартовных тросов диаметром до 28 мм - 6 прядей по 12 проволок и от 28 мм и выше - 6 прядей по 24 проволоки.