Борьба экипажа за непотопляемость судна.

Совокупность действий экипажа, направленных на поддержание и восстановление плавучести и остойчивости судна, понимается как борьба за его непотопляемость.

Плавучесть - способность судна поддерживать вертикальное равновесие в заданном положении относительно поверхности воды.

Остойчивость - способность судна, выведенного из положения равновесия воздействием внешних сил, снова к нему возвращаться по прекращение этого воздействия.

Каждое судно должно быть обеспечено Информацией по аварийной посадке и остойчивости повреждённого судна (при затоплении одного или двух смежных отсеков) независимо от того, имеется в символе класса Регистра или нет знак деления на отсеки.

Капитан, командный состав службы эксплуатации и единой технической службы должны уметь пользоваться Информацией по аварийной посадке и остойчивости, быстро оценивать аварийную ситуацию и проводить мероприятия по спрямлению судна, рекомендованные информацией.

Борьба экипажа за непотопляемость судна должна быть направлена на:

- обнаружение поступления воды внутрь судна и выявление мест, размеров, характера повреждений конструкций корпуса (водонепроницаемые переборки, второе дно, платформы и палубы);

- прекращение или ограничение поступления воды внутрь и распространения её по судну;

- удаление воды из смежных отсеков, а также воды, скопившейся при тушении пожаров:

- восстановление водонепроницаемости конструкций корпуса судна;

- восстановление остойчивости, плавучести и спрямление аварийного судна;

- обеспечение хода и управляемости аварийного судна.

	   НБЖС - раздел 4;

НАСТАВЛЕНИЕ МОРЯКАМ ПО СОХРАНЕНИЮ ОСТОЙЧИВОСТИ

1. Если экипаж не выполняет элементарных правил морской практики в борьбе за живучесть судна, то никакие, даже самые совершенные нормы остойчивости, не обеспечат его безопасность.

2. В плохую погоду должны быть закрыты все входы и другие отверстия, через которые вода может проникнуть в корпус или надстройки, рубки и т. д. Средства для этой цели необходимо держать на борту в хорошем состоянии.

3. В любую погоду грузовые люки и горловины следует закрывать сразу после их использования и открывать только в случаях производственной или иной необходимости, если нет опасности попадания через них воды в корпус судна.

4. Бортовые иллюминаторы нужно содержать в хорошем состоянии, в плохую погоду они должны быть надежно закрыты.

5. Орудия лова и другие значительные тяжести надлежащим образом уложены, закреплены и размещены как можно ниже.

6. Особая осторожность требуется в тех случаях, когда тяга от орудия лова может ухудшить остойчивость, например, при выборке сетей силовым блоком или при задеве трала за грунт.

7. Штормовые портики, снабженные крышками, надо держать всегда в рабочем состоянии: их нельзя закрывать, особенно в плохую погоду.

8. Когда на палубе устанавливают разборные рыбные ящики, между досками этих ящиков должны быть достаточно большие щели, чтобы вода не скапливалась и беспрепятственно вытекала к шпигатам.

9. Нельзя перевозить рыбу навалом, не проверни прежде, установлены ли в трюмах съемные перегородки.

10. Всегда следует иметь на судне минимальное число частично заполненных цистерн.

11. Соблюдая все инструкции по заполнению цистерн водяным балластом, следует помнить, что не заполненные доверху цистерны могут быть опасными.

12. В плохую погоду крышки воздушных трубок топливных цистерн должны быть закрыты.

13. В плохую погоду в любой момент может появиться необходимость быстрого маневра судна с помощью руля и машины. Поэтому нельзя полагаться па автоматическое управление рулем или закреплять положение руля во время шторма, так как это может помешать быстрому мапснру и поставить судно в опасное положение.