РАДИОМАЯКИ и их типы.

Морские радиомаяки представляют собой радиопередающие устройства, имеющие строго фиксированное положение и передающие в соответствии с расписанием присвоенные им позывные и специальные радиосигналы.

В практике судовождения применяются радиомаяки с ненаправленной или направленной характеристиками излучения. В первом случае для их использования на судне  требуется радиопеленгатор, во втором достаточно наличие обычного судового приёмника соответствующего диапазона. Основным параметром, определяющим тип радиомаяка/, является его характеристика излучения.

Наиболее широко используются следующие типы:

1. Радиомаяки кругового излучения (ненаправленные);

2. Створные радиомаяки;

3. Секторные радиомаяки;

4. Радиомаяки с вращающейся характеристикой направленности.

Радиомаяки кругового излучения предназначаются для обеспечения навигационных определений в море с помощью судовых радиопеленгаторов. Маломощные маркерные радиомаяки используются, как правило, для обозначения навигационных опасностей или других пунктов, на которых они установлены.

Створные радиомаяки предназначаются для обеспечения вождения судов по прямолинейным фарватерам. Принцип их действия основан на использовании метода равносигнальной зоны. Вождение по зоне осуществляется путём удержания судна в пределах зоны равной слышимости двух сигналов, передающих в "переплёт".

Секторные радиомаяки с веером вращающихся равносигнальных зон  по сравнению с обычными круговыми радиомаяками обладают рядом преимуществ и отличают от последних принципом действия, эксплуатационными данными и методикой использования. Достоинства секторных радиомаяков: большая дальность действия, повышенная точность пеленгования и, самое главное, отсутствие потребности в специальной аппаратуре на судне, не считая средневолнового приёмника или радиопеленгатора.

При плавании вблизи берегов возникают трудности выделения и опознания сигналов навигационного знака на фоне сигналов от береговой черты или плавмаяка на фоне отметок судов.

Радиолокационный маяк ответчик (РМО)  представляет собой устройство, при поступлении, на вход которого импульсов судовой РЛС излучаются ответные импульсы или их кодовое сочетание. Ответные сигналы воспроизводятся на  экране РЛС, позволяя определить местоположение и принадлежность маяка.

В настоящее время получили широкое распространение РМО с медленной перестройкой рабочей частоты в диапазоне 9320 - 9500 МГц (3 см) используемой для работы судовых РЛС всего мирового флота. Сигналы РМО наблюдаются только в те промежутки времени, когда частота РМО совпадает с частотой РЛС. Период изменения частоты РМО составляет 1,5 - 2 мин. Поэтому сигналы РМО наблюдаются в течение 2 - 3 оборотов антенны каждые 1,2 - 2 мин

.

Сигналы РМО представляется в виде сплошной радиальной линии длительностью около 4 миль.

Дальность их обнаружения в зависимости от технических параметров 15 - 30 миль.

При использовании РМО дистанция измеряется по началу отметки, затем учитывается задержка сигнала по характеристике маяка.

Радиопеленгатор

Радиопеленгаторы и принцип их действия.

Радиопеленгатор — устройство, предназначенное для определения направления на источник излучения электромагнитных колебаний.

Определение направления на работающую радиостанцию (радиомаяк) осуществляется пеленгованием пo минимуму слышимости сигналов, основанному на использовании рамочной антенной системы. Этот способ используется в обычных слуховых и визуальных радиопеленгаторах с вычерчиванием диаграммы направленности на ЭЛТ;

по методу сравнения, который основан на сопоставлении амплитуд сигналов, образующихся на выходе двух взаимно перпендикулярных рамок. Он применяется в автоматических и двухканальных визуальных радиопеленгаторах (ДВРП)

Антенная система радиопеленгаторов содержит две взаимно перпендикулярные рамочные антенны, одна из которых устанавливается в диаметральной плоскости судна (продольная рамка), и гониометр.

При определении РКУ при помощи рамочной антенны имеет место двузначный отсчет, т. е. минимум слышимости наблюдается при двух углах, значения которых отличаются друг от друга на 180°. Поэтому для определения «стороны» радиомаяка в радиопеленгаторах используют комбинированное включение рамочной и ненаправленной антенны (НА) типа «штырь» или «наклонный луч», соединение со входом приемника. Диаграмма направленности ненаправленной антенны представляет собой в горизонтальной плоскости круг (см. рис.).

При равных ЭДС, наводимых в ненаправленной 1 и рамочной антеннах 2, диаграмма направленности комбинированной системы представляет собой кривую с единственным недостаточно резко выраженным минимумом, сдвинутым относительно минимума рамочной антенны на 90°. Такая кривая 3 (кардиоида) позволяет осуществить однонаправленный прием. При перемене концов искательной катушки (ИК) кардиоида изменяет свое положение на 180° (пунктирная линия). Развернув ИК на 90°, сравнивают слышимость сигнала радиомаяка при одном, а затем при другом положении кардиоиды и определяют «сторону» радиомаяка, двузначное направление, на которой было ранее определено с помощью искательной катушки. Чтобы при определении «стороны» радиомаяка не разворачивать ИК на 90°, соответственно, и перпендикулярно в ней внутри полевых катушек размещают вспомогательную искательную катушку ВИК, которая совместно с направленной антенной используется для определения «стороны» радиомаяка.

В двухканальных радиопеленгаторах (ДВРП) антенная система образована двумя идентичными неподвижными взаимно перпендикулярными рамочными антеннами, одна из которых—продольная—устанавливается в ДП судна. Каждая рамка соединена со своим приемником, выходы приемников подключены соответственно к вертикально и горизонтально отклоняющим пластинам электронно-лучевой трубки (ЭЛТ).

Для определения направления на радиомаяках над экраном ЭЛТ размещают визир, который, будучи совмещенным с линией развертки, дает отсчет по азимутальному кругу, обрамляющему экран ЭЛТ (нуль неподвижного круга совмещен с вертикально отклоняющими пластинами ЭЛТ). Для получения отсчета РП радиомаяка азимутальную шкалу радиопеленгатора связывают с гирокомпасом

При неравенстве сдвигов фаз и коэффициентов усиления  каналов на экране ЭЛТ вместо прямой линии получается эллипс, большая ось которого оказывается повернутой на некоторый угол по отношению к истинному расположению РКУ. В результате чего возникает погрешность отсчета. Чтобы она не превышала 1°, допустимая разность фаз между выходными напряжениями обоих каналов не должна превышать 20°, коэффициенты усиления не должны, различаться больше, чем на 3%. Поэтому в ДВРП предусмотрено периодически во время эксплуатации контролировать балансировку каналов, как по фазе (БФ), так и по усилению (БУ).

Для определения стороны пеленгования на вход одного из каналов подключается ненапряженная антенна, а на вход другого через коммутатор поочередно подключаются рамки Поочередное подключение рамок к одному и тому же каналу вызывает появление на экране ЭЛТ двух взаимно перпендикулярных светящихся линий Напряжение ненаправленной антенны с выхода канала поступает на управляющий электрод ЭЛТ, фаза этого напряжения подбирается так, чтобы ЭЛТ запиралась в те периоды, когда электронный луч движется в направлении, противоположном направлению на пеленгуемый радиомаяк. На экране ЭЛТ при этом будут наблюдаться светящиеся черточки, ограничивающие квадрат пеленгуемого радиомаяка.

При прохождении радиоволн во  всех металлических частях судна индуктируются токи высокой частоты, которые создают свои электрические и магнитные поля. Эти поля взаимодействуют с полями радиоволны, приходящей от радиомаяка. В результате радиопеленгатор дает искаженное направление на радиомаяк Угол, образованный истинным направлением распространения радиоволн и направлением, определенным судовым радиопеленгатором, называется радиодевиацией  f.

Для того чтобы получить радиокурсовой угол, отсчет этого угла, полученный по радиопеленгатору (ОРКУ), нужно исправить радиодевиацией.

РКУ= ОРКУ+f.

Остаточная радиодевиация определяется из наблюдений по сличению ОРКУ и КУ, взятого визуально по компасу. При определении остаточной радиодевиации необходимо соблюдать следующие правила:

- определять коэффициенты радиодевиации на основной радиомаячной волне 950... 1050 м. Дополнительно таблицы значений f должны быть определены на радиоволнах бедствий 500 и 2182 кГц—550 .. 650 и 125 ... 155 м;

- осуществлять маневрирование на расстоянии не меньше двух рабочих волн радиомаяка;

- выбирать район маневрирования таким, чтобы радиопеленги передатчика пересекали береговую черту под углом, близким к 90°, но не меньшим 30°;

- отсчеты по компасу и с лимба радиопеленгатора следует снимать одновременно с точностью до 0,2°;

- использовать достаточно мощный радиомаяк, чтобы при его пеленговании угол молчания был не более 0,5°;

- производить определение радиодевиации предпочтительно в светлое время суток;

- перед определением f привести судно, его такелаж и грузовые устройства в состояние «по-походному», а судовые антенны изолировать;

- время полной циркуляции судна при определении f должно быть не менее 30 мин, и лучше, если оно будет около 60 мин,

- полный цикл определения f осуществлять, по крайней мере, на двух циркуляциях в противоположные стороны;

- при работе на постоянных курсах наблюдения на каждом КУ повторять не менее 3 раз и вычислять среднее из них, что увеличит точность определения.

Радиодевиация.

Почему она появляется.

Радиопеленгатор - устройство, предназначенное для  определения  направления  на источник излучения  электромагнитных  колебаний.

При прохождении радиоволн во всех  металлических  частях  судна индуктируются  токи  высокой  частоты,  которые создают свои электрические и магнитные поля. Эти поля взаимодействуют с полями радиоволны, приходящей  от радиомаяка. В результате радиопеленгатор даёт искаженное направление на радиомаяк. Угол, образованный   истинным направлением распространения радиоволн и направлением, определённым судовым радиопеленгатором, называется  радиодевиацией  f.

Для того чтобы получить радиокурсовой угол, отсчёт этого угла, полученный  по радиопеленгатору  ( ОРКУ ), нужно исправить радиодевиацией:

# РКУ = ОРКУ + f

Остаточная радиодевиация определяется из наблюдений по сличению ОРКУ и КУ, взятого визуально по компасу.

Радиопеленгаторы позволяют измерить угол между ДП судна и направлением распространения  радиоволны. Этот угол называется радиокурсовым углом (РКУ). Он получается после исправления снятого отсчёта                          (ОРКУ)  радиодевиацией f. Её значение выбирается  из специальной таблицы.

Угол между северной частью истинного меридиана и направлением распространения радиоволны называется истинным радиопеленгом:

ИРП= ИК+ РКУ= ОРП +  ГК + f= ГКК + ГК + ОРКУ+ f

Для того чтобы линия ИРП, проложенная на меркаторской карте, прошла через маяк, необходимо рассчитать  локсодромический пеленг:  Лок П = ИРП +

где - ортодромическая поправка, выбираемая  из табл. 23-б  МТ -75

Ортодромическая поправка y-разность между направлениями дуги большого круга и  локсодромии в данной точке на меркаторской карте, которая приближённо выражается формулой:

= (  2 )   sin  ср

Спутниковая навигационная система.

Какой метод используется для определения места         судна в СНС, точность полученного места.

# Спутниковая РНС “ Навстар “

Данная РНС предназначена для определения места положения различных подвижных объектов в любой точке Земли или околоземного пространства в любое время суток независимо от погодных условий. Система “Навстар” после её полного развёртывания должна состоять из 18 (24) ИСЗ на шести орбитах по три равномерно расположенных ИСЗ на каждой. Орбиты почти круговые с высотой              H = 20240 км. Угол наклона i=55o  . При этом плоскости орбит пересекаются под прямым углом, образуя на поверхности Земли восемь равных октантов. Это обеспечивает единообразную зону точности на всей поверхности Земли. Период обращения ИСЗ 12 ч. Радиус зоны радио видимости 76o. В ней могут наблюдаться одновременно от четырёх до семи ИСЗ. Определение места будет производиться пассивным дальномерным методом до четырёх ИСЗ, наиболее удобно расположенных. К ним относятся три ИСЗ, имеющих малые высоты и разность азимутов около 120o, и один ИСЗ - в зените наблюдателя. На спутниках применяют цезиевые стандарты частоты с нестабильностью 10-13 за сутки.

Приём информации производится на двух частотах 1227,60 и 1575,42 МГц с применением псевдошумовой модуляции. Мощность излучения 450 Вт.

Измеряемые радионавигационные параметры: задержка и доплеровское смещение частоты принимаемого сигнала относительно его модели, формируемой в судовой навигационной аппаратуре. Задержка позволяет определить расстояние, доплеровское, смещение - радиальную скорость. Каждый ИСЗ излучает сложный сигнал на двух частотах, состоящих из точного навигационного сигнала типа Р   (precise code) и грубого навигационного сигнала типа С / А (coarse/ acguisition - грубо/наведение). Сигнал защищён от несанкционированного использования и позволяет производить высокочастотные навигационные измерения, С/А открыт для всех потребителей и позволяет производить навигационные измерения пониженной точности.

Предполагается при вводе в эксплуатацию РНС “Навстар” в целях экономии закрыть все остальные РНС, находящиеся под контролем США: “Транзит”, “Лоран-С”, “Омега” и др.

В СССР создаётся аналогичная по характеристикам РНС “Глонасс”. РНС “Глонасс” будет базироваться на 9....12 ИСЗ, расположенных на орбитах высотой около 20000 км, наклонением примерно 63o в трёх плоскостях по 3....4 ИСЗ в каждой. Каждый ИСЗ будет непрерывно излучать по два радионавигационных сигнала в диапазонах 1240...1260 и 1597...1617 МГц

	  СКПС - стр.179, 213; СКДП - стр.135;