Какие данные о приливах-отливах

указываются на картах.

1.	ПВ	Полная вода

2.	ВПВ	Высокая полная вода

3.	МВ	Малая вода

4.	НМВ	Низкая малая вода

5.	Z.	Средний уровень моря

6.	сз	Сизигийный прилив

7.	кв	Квадратурный прилив

8.	ср ПВ	Средняя полная вода

9.	ср сз ПВ	Средняя сизигийная вода

10.	ср кв ПВ	Средняя квадратурная вода

11.	ср ВПВ	Средняя высокая полная вода

12.	ср НПВ	Средняя низкая полная вода

13.	ср МВ	Средняя малая вода

14.	ср сз МВ	Средняя сизигийная малая вода

15.	ср кв МВ	Средняя квадратурная малая вода

16.	ср НМВ	Средняя низкая малая вода.

17.	ср ВМВ	Средняя высокая малая вода.

18.	2.5 уз	Постоянное течение с указанием скорости в узлах

19.	3 уз	Переменное течение с указанием скорости в узлах

20.	2 уз сз	Приливное течение с указанием скорости в узлах.

21.	0.5 уз кв	Отливное течение с указанием скорости в узлах

22.	1 – 2 уз	Океаническое течение

июль-сент

23.	А	Место, для которого в таблице даны сведения о течениях

24.		Сулой

25.		Водоворот

26.		Источник на дне моря

	    Условные знаки морских карт   9025

Как определить моменты и высоту воды в основных и второстепенных пунктах.

В основных пунктах.

Эти сведения получаются непосредственно из Таблиц приливов в основных пунктах (часть 1).

В период действия летнего времени к моментам времени, выбранным из Таблиц приливов, следует прибавлять 1 час.

В предвычислениях для основных пунктов сезонные колебания среднего уровня учтены, поэтому при определении высоты не следует учитывать поправку за сезонные колебания среднего уровня моря.

В дополнительных пунктах:

Пример 1. Определить время и высоту первых полной и малой вод в пункте Мозамбик 4 августа 1999 года (без поправки за атмосферное давление).

По алфавитному указателю находим порядковый номер пункта Мозамбик (стр. 599) 	………………………………………………..  № 2911

Из части 2 (стр. 537) по этому номеру находим для пункта Мозамбик соответствующий основной пункт, его порядковый номер и номер страницы, на которой он помещён в части 1 	…………………………………………………….  Бейра, № 2895, стр. 334

Полная вода	Малая вода

Время  Высота	Время  Высота

ч  мин       м	  ч  мин       м

Из части 1 находим предвычисленные время и высоты первых полной и малой вод в пункте Бейра 4 августа (стр. 336) ……………………………………...	08 48     5.1	02 17      1.2

Из вспомогательной таблицы 3 (стр. 580) находим поправку за сезонное изменение среднего уровня моря в пункте Бейра (№ 2895) и вычитаем её …………………………………………………………………………………………..	             -0.2	              -0.2

Высоты первых ПВ и МВ в пункте Бейра без поправки за сезонное изменение среднего уровня моря ………………………………………….…………	              5.3	               1.4

Из части 2 (стр. 537) для пункта Мозамбик находим поправки времени и поправки высот (интерполированные между значениями –2.5 и –1.4 для ПВ, -1.0 и –0.4 для МВ на соответствующие высоты по основному пункту 5.3 для ПВ и 1.4 для МВ) …………………………………………………………………………….	-0  51   -1.9	-1  09     -0.6

Высоты полной и малой вод в пункте Мозамбик без поправки за сезонное изменение среднего уровня моря ……………………………….……………………	              3.4	                0.8

Из вспомогательной таблицы 3 (стр. 580) находим поправку за сезонное изменение уровня моря в пункте Мозамбик (№ 2911) ……………………………..	             -0.1	   	-0.1

Время и высоты первых полной и малой вод в пункте Мозамбик                    4 августа 1999 г ………………………………………………………………………..	07 57     3.3	01 08       0.7

Пример 2. Определить время и высоты вторых полной и малой вод в пункте Ньюборо 10 сентября 1999 года (без поправок за атмосферное давление и за сезонное изменение среднего уровня моря).

По алфавитному указателю находим порядковый номер пункта Ньюборо (стр. 601) ……………………………………………………………………………….	                                  № 566

Из части 2 (стр. 469) по этому номеру находим для пункта Ньюборо соответствующий основной пункт, его порядковый номер и номер страницы, на которой он помещён в части 1 ……………………………………………………….	                    Абердин, № 571, стр. 102

Полная вода	Малая вода

Время  Высота	Время  Высота

ч  мин       м	  ч  мин       м

Из части 1 находим предвычисленные время и высоты второй полной и малой вод в пункте Абердин 10 сентября (стр. 104) ………….…………………….	13  43    4.3	19  35     0.8

Из вспомогательной таблицы 3 (стр.578) находим поправку за сезонное изменение среднего уровня моря в пункте Абердин (№ 571) и вычитаем её  …………………………………………………………………………………………..	              0.0	               0.0

Высоты вторых ПВ и МВ в пункте Абердин без поправки за сезонное изменение среднего уровня моря ……………………………….……………………	              4.3

Из части 2 (стр. 469) для пункта Ньюборо находим поправки времени (интерполированные между значениями +2  15 и +2  00 для ПВ, + 2  50 и +3  35 для МВ на соответствующее время по основному пункту 13 ч 43 мин для ПВ и 19 ч 35 мин для МВ) и поправки высот (интерполированные между значениями –0.2 и –0.4 для ПВ, -1.1 и –0.5 для МВ на соответствующие высоты по основному пункту 4.3 для ПВ и 0.8 для МВ) ………………………………………………………………………                              	+2  11   -0.2	+3  31    -0.6

Время и высоты вторых полной и малой вод в пункте Ньюборо                    10 сентября 1999 г …………………………………………………………………….	15  54     4.1	23  06      0.2

	Таблица приливов; Том 3

Прилив и отлив.

Приливно-отливные явления.

Периодические колебания уровня океана. Периодические колебания уровня вызываются проявлением периодических сил притяжения Луны и Солнца - так называемыми приливообразующими силами. Приливно-отливные колебания уровня охватывают практически всё побережье Мирового океана, и для краткости их называют приливами. Таким образом, приливные явления представляют собой динамические процессы в водах морей и океанов (в том числе и колебания уровня). Основные понятия, связанные с приливами, заключается в определениях полной и малой воды, величины прилива и отлива как разницы между полными соседними и малыми водами, продолжительности роста и спада уровня (фазы прилива и отлива), продолжительности приливоотливного цикла. Предельный размах приливных колебаний уровня в каждом пункте заключается между наивысшими и наинизшими теоретическими уровнями, вычисляемыми расчётным путём. В зависимости от продолжительности приливно-отливного цикла различают: полусуточные приливы (П) - с периодом приблизительно в половину суток, т.е. имеющие в продолжение суток две полные и малые воды; суточные приливы (С) - имеющие в течение суток полную и малую воду; неправильные полусуточные (НП) - с заметной суточной разницей в значениях соответствующих экстремумов уровня; неправильные суточные (НС) - суточные приливы, которые при малых склонениях Луны становятся полусуточными при существенном уменьшении их величины; смешанные приливы -  неправильные полусуточные и (или) неправильные суточные приливы.

Особо следует выделить аномальные приливы, которые по отдельным признакам отличаются от перечисленных выше  основных видов приливов.

Например, влияние мелководья может быть столь значительно, что к общему названию прилива добавляется название “мелководный”. При этом изменяется продолжительность времени роста и падения уровня.

Например, в устьевых участках рек прилив по времени менее продолжителен, чем отлив.

Иногда влияние мелководья становится столь значительным, что на кривой полусуточных приливов появляются дополнительные полные и малые воды. Такие приливы встречаются редко, в частности, они наблюдаются в пунктах Портленд, Саутгемптон (пролив Ла-Манш) или на Белом море (явление “маниха”).

Другим примером искажения приливов местными условиями может служить явление под названием “бор” (маскарэ, поророкам) и характеризующееся тем, что прилив продвигается вверх по реке в виде волны или ряда волн с очень резким подъемом уровня.

Приливам свойственны следующие неравенства:

суточные неравенства в высоте, представляющие собой разность высот двух последовательных полных или малых вод (для различных пунктов суточные неравенства имеют различные величины - от малозаметного различия в высотах смежных полных или малых вод до полного исчезновения одной полной и одной малой воды);

полумесячные неравенства в высотах и величинах приливов (полумесячное неравенство, зависящее от фазы Луны, наиболее ярко проявляется в приливах полусуточного характера). Во время полнолуния величина полусуточных приливов бывает максимальной - наступают так называемые сизигйные приливы. В первой и третьей четвертях приливы имеют наименьшую величину - наступают квадратурные приливы;

полумесячное неравенство, зависящее от склонений Луны и Солнца (тропическое неравенство) обычно является основным в суточных и неправильных суточных приливах, при больших склонениях Луны, приливы называются тропическими и отличаются большой величиной, во время прохождения Луны через экватор, приливы называются экваториальными и имеют малые величины;

месячное неравенство приливов (параллактическое) проявляется в зависимости от расстояния между Землёй и Луной (перигей). Минимальные значения величин приливов наблюдаются при наибольшем расстоянии между Землёй и Луной (апогей).

	СКПС - стр.276; Таблицы приливов;

"Нуль глубины" и "Поправка глубины".

Высоты полных и малых вод в Таблицах
приливов даны в метрах над нулём глубин.

Нулём  глубин     называется  условная поверхность, от которой даются отметки глубин на мopckux навигационных картах.

Действительная глубина в любой точке может быть определена путём алгебраического суммирования глубины Нк, указанной на карте, с высотой h мгновенного приливного уровня моря, определённого по Таблицам приливов (см. рис.)

Рис. Схема отсчёта глубин и высот прилива
относительно нуля глубин._____

В большинстве случаев в качестве нулей глубин выбираются наинизшие уровни, но возможны случаи, когда действительная глубина окажется меньше отметки, показанной на карте. В Таблицах приливов на эти дни даются отрицательные высоты малых вод, которые и надо вычитать из отметок глубин на карте.

В Таблицах приливов и на отечественных морских картах на иностранные воды сохраняются те же нули глубин, какие приняты на соответствующих иностранных картах. Вследствие этого Таблицы приливов могут быть использованы при работе с любыми иностранными картами.

Основным навигационным пособием, содержащим предвычисленные уровни по Мировому океану, являются таблицы приливов. Различают таблицы приливов календарного типа, издаваемые ежегодно на календарные даты, и таблицы постоянного действия, рассчитанные на много лет. Предвычисленные уровни в таблицах приводятся для морей России относительно наинизшего теоретического уровня (НТУ), а по зарубежным водам относительно нулей глубин, какие приняты на иностранных картах.

Пример. Определить наименьшую ожидаемую глубину в районе пункта Аден 3 августа 1999 г. в точке, где на карте показана глубина 4.0 м, если в этот день ожидается атмосферное давление 990 гПа (745 мм рт. ст.).

Из части I (стр. 360) находим наименьшую предвычисленную высоту малой воды в пункте Аден 3 августа          ..............    0.6 м

Из вспомогательной таблицы 4 (стр. 581) находим поправку за атмосферное давление 990 гПа                                   …........      0.2 м

Глубина на карте в заданной точке                    ……….      4.0 м

Наименьшая ожидаемая глубина в заданной точке в районе пункта Аден 3 августа 1999г.                                 ....................    4.8 м

	 СКПС - стр. 276; Таблицы приливов.