МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ПОИСКУ И СПАСАНИЮ НА МОРЕ 1979 г.

Обязанность судов откликаться на сигналы о помощи и оказывать ее является одной из старейших традиций мореплавания, которая получила закрепление в международном праве. Согласно Международной конвенции по унификации некоторых правил относительно оказания помощи и спасения на море (ст. 11), каждый капитан обязан, насколько он может это сделать без серьезной опасности для своего судна, экипажа и пассажиров, оказать помощь любому лицу, встреченному в море в состоянии опасности. Государства — участники Конвенции обязались ввести за нарушение этого правила уголовную ответственность. Такая же обязанность содержится и в Конвенции об открытом море 1958 г., Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и в Международной конвенции о спасании 1989 г. Об обязанности капитана судна по оказании помощи, содержащейся в СОЛАС, говорилось выше.

жатся живые животные, и прочие сточные воды, если они смешаны с перечисленными стоками. Приложение должно применяться к новым судам валовой вместимостью 200 т и более, а также к новым судам вместимостью не более 200 т, если они могут нести на борту более 10 чел. К существующим судам эти требования будут применяться через 10 лет после вступления Приложения в силу (правило 2).

Каждое судно, от которого требуется выполнение положений Приложения, подлежит первоначальному и периодическому освидетельствованиям, после чего ему выдается Международное свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами (1973 г.). Форма Свидетельства приведена в Дополнении. Порядок выдачи свидетельства, его срок и т. д. аналогичны порядку, содержащемуся в других приложениях.

Согласно Правилу 8 сброс сточных вод в море запрещается, за исключением некоторых случаев (обезвреженные и измельченные стоки на расстоянии 4 миль от берега; на судне действует одобренная установка для обработки сточных вод и т. д.). Исключения, содержащиеся в Правиле 9, аналогичны исключениям, содержащимся в других приложениях. В соответствии с Правилом 10 правительства обязуются предусмотреть в портах и терминалах сооружения для приема сточных вод. Правило 11 содержит требования к стандартным сливным соединениям.

В качестве первого шага на пути создания рекомендаций и правил по поиску и спасанию было принятие 7-й сессии Ассамблеи (октябрь 1971 г.) Руководства для торговых судов по поиску и спасанию142. В 1970 г. проходивший в США Семинар по поиску и спасанию принял рекомендацию о подготовке международной конвенции, которая бы регламентировала основные аспекты этой проблемы. Комитет по безопасности на море созвал группу экспертов по поиску и спасанию, которой была поручена подготовка соответствующего проекта. Эта же группа подготовила второе Руководство, которое было одобрено КЕМ в 1978 г.

В следующем году в Гамбурге в соответствии с резолюцией Ассамблеи А.406(Х) была созвана Международная конференция по поиску и спасанию на море, в которой приняли участие 52 государства. 27 апреля Конференция приняла Международную конвенцию по поиску и спасанию на море 1979 г., которая вступила в силу 22 июня 1985 г. В настоящее время в ней участвует около 60 государств. Конвенция, как отмечалось, содержит положения об упрощенном порядке принятия поправок и их вступлении в силу.

Приложение к Конвенции состоит из шести глав: Глава 1 — Термины и определения. Глава 2 — Организация, Глава 3 — Сотрудничество, Глава 4 — Подготовительные мероприятия, Глава 5 — Порядок проведения операций и Глава 6 — Системы судовых сообщений. Глава 2 посвящена организационной структуре поиска и спасания. Стороны обязаны обеспечить принятие необходимых мер по обеспечению надлежащего поиска и спасания людей, терпящих бедствие на море и у их берегов.

Государство должно направить Генеральному секретарю информацию о своей организации поиска и спасания, в том числе сведения о национальной морской поисково-спасательной службе; о местонахождении созданных спасательно-координационных центров, номера телефонов, телексов и зонах ответственности; об основных имеющихся в их распоряжении спасательных единицах.

Эта информация передается всем сторонам Конвенции. Поисково-спасательный район устанавливается по соглашению между соответствующими государствами. Подобное требование, но только более развернутое, содержится и в СОЛАС, в некоторых положениях которого упоминается о соглашениях, которые должны заключаться между государствами. Однако в Конвенции признается, что не всегда возможно заключение таких соглашений. В случае недостижения соглашения о точных границах поисково-спасательного района, государства предпринимают все возможные усилия для достижения соглашения о соответствующих мерах, согласно которым в такой зоне обеспечивается равноценная общая координация поиска и спасания. Понимая, что установление границ зон может затронуть сложные вопросы границ вообще, в Конвенции специально указывается, что делимитация поисково-спасательных районов не имеет отношения к делимитации каких-либо границ между государствами и не наносит ей ущерба. Однако даже это четкое положение не сняло трудностей, возникающих у некоторых государств, о чем говорят заявления, сделанные ими при ратификации Конвенции.

По получении сообщения о том, что лицо терпит бедствие на море в зоне, в пределах которой государство обеспечивает общую координацию поисково-спасательных операций, соответствующие власти немедленно принимают меры для оказания любой возможной помощи. Эта помощь оказывается любому лицу, терпящему бедствие на море, и осуществляется независимо от национальной принадлежности, или статуса такого лица, или обстоятельств, при которых это лицо обнаружено.

Для обеспечения координации средств, требующихся для поиска и спасания у их берегов, стороны создают соответствующий национальный орган — спасательно-координационный центр и, по своему усмотрению, спасательные подцентры и определяют зону, за которую отвечает спасательный под-центр. Эти органы должны иметь надлежащие средства для получения сообщений о бедствии через береговую радиостанцию, а также надлежащие средства связи со своими спасательными средствами и со спасательно-координационными центрами в смежных районах.

Государство назначает в качестве спасательных единиц государственные или другие общественные или частные службы, размещенные и оснащенные надлежащим образом, либо, в качестве элементов — другие государственные или иные службы, которые не подходят для назначения в качестве спасательных единиц, но могут участвовать в поисково-спасательных операциях.

Каждая спасательная единица обеспечивается и снабжается средствами в соответствии с ее задачей. Ей следует иметь средства быстрой и надежной связи с другими спасательными единицами или элементами, занятыми в той же операции.

Глава 3 посвящена сотрудничеству между государствами. В дополнение к тем мерам, которые государства должны предпринимать для координации собственных спасательных служб, им рекомендуется координировать свои поисково-спасательные операции с соседними государствами.

Если отсутствует соответствующее соглашение, государствам рекомендовано разрешать, при условии соблюдения применимых национальных законов и правил, немедленный допуск в свои территориальные воды или на свою территорию либо в воздушное пространство над ними спасательных единиц другого государства — стороны Конвенции, однако исключительно для целей поиска мест морских происшествий для спасания людей, оставшихся в живых после таких происшествий. Поисково-спасательные операции в этих случаях координируются центром государства, разрешившего допуск (насколько это практически осуществимо).

Какие первичные и дополнительные действия осуществляет экипаж судна в случае аварийного разлива.

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ СБРОСА НЕФТИ.

Ограничения по сбросу в море нефти, не распространяются на случаи сброса в целях спасения человеческой жизни на море и обеспечение безопасности любого судна, а также в результате повреждения судна или его оборудования.

Во всех случаях капитан обязан организовать борьбу за живучесть судна в соответствии с действующим Наставлением по борьбе за живучесть судна, одновременно принимая все возможные и целесообразные меры к предотвращению или уменьшению сброса нефти в море.

Все случаи, связанные с разливами нефти и с сообщениями о разливах нефти или других вредных веществ в море, необходимо фиксировать в судовом журнале и в журнале нефтяных операций в разделе «Случайные или другие необычные случаи сброса нефти».

Первоочередными мерами, направленными на предотвращение или уменьшение сброса нефти в море, являются:

1) перекачка нефти из аварийного танка (цистерны) в свободные или не полностью заполненные танки (цистерны);

2) заделка пробоин;

3) перекрытие трубопроводов, связанных с поврежденным танком (цистерной);

4) перекачка нефти на другое судно.

При получении судном пробоины на уровне действующей ватерлинии необходимо:

1) как можно быстрее приступить к откачке нефти из поврежденной емкости в емкости противоположного борта;

2) перекачкой нефти из поврежденного отсека, а в случае необходимости и параллельной откачки из других отсеков поврежденного борта создать крен на противоположный борт с таким расчетом, чтобы нижняя кромка пробоины вышла из
воды;

3) из поврежденного отсека откачивать нефть до тех пор, пока уровень ее не опустится ниже нижней кромки пробоины;

4) перекачку производить судовыми насосами по судовым трубопроводам, а в случае повреждения судовых трубопроводов или появления на днище поврежденного отсека слоя воды, переносными погружными насосами.

При получении судном пробоины ниже действующей ватерлинии (подводная часть борта, днище) наиболее эффективным способом уменьшения объема вытекающей за борт из поврежденного отсека нефти является откачка верхнего слоя ее переносными погружными насосами.

При повреждении корпуса и утечке в результате этого за борт нефти необходимо переключить прием забортной воды для судовых нужд на днищевые кингстоны, чтобы исключить возможность захвата нефти насосами.

Если в результате аварии произошел разлив нефти, и судно оказалось в нефтяном поле, то необходимо вывести его из района разлива, сообразуясь с направлением ветра и течения, удерживая борт, в котором имеются пробоины, с подветренной стороны.

При перекачке нефти с аварийного судна на другое необходимо:

1) заранее привести в состояние полной готовности все действующие средства пожаротушения на обоих судах;

2) строго соблюдать все требования действующих правил швартовки в море и применять мягкие швартовные кранцы;

3) отключить систему катодной защиты корпусов обоих судов до окончания швартовных операций;

4) соединить оба судна электрическим кабелем для нейтрализации статического электричества;

5) между обоими судами, участвующими в операции по перекачке нефти, установить надежную радиотелефонную и визуальную связи;

6) на судах включить огни или поднять визуальные сигналы МППСС, соответствующие создавшейся ситуации;

7) после окончания перекачки закрывать клапаны и отдавать перекачивающие шланги сначала на судне, имеющем более высокий надводный борт с тем, чтобы находящаяся в шлангах нефть слилась самотеком в танк судна, сидящего ниже.

При возгорании нефти у борта судна необходимо использовать средства пенотушения, а отгон нефти от борта осуществлять с помощью водяных струй из пожарных стволов.

Применять диспергирующие вещества для ликвидации аварийных разливов нефти с поверхности водоемов можно только в исключительных случаях, когда нефтяное загрязнение угрожает неисправимыми последствиями окружающей среде и только после получения специального разрешения.

Капитан судна обязан без задержки дать сообщение о случае сброса:

1) иного, чем разрешено Конвенциями ОЙЛПОЛ 54/69, МАРПОЛ 73/78 и другими документами, указанными в п. 1.2
части VII;

2) с целью обеспечения безопасности судна или спасения человеческой жизни на море;

3) с целью борьбы с особым случаем загрязнения или в целях проведения правомерных научных исследований по борьбе с загрязнением или контроля над ними.

Порядок и объем сообщений определяются действующей Инструкцией о порядке передачи сообщений капитанами морских судов и других плавучих средств и командирами воздушных судов обо всех случаях нарушения правил по предотвращению загрязнения моря.

Все случаи, связанные с разливами нефти и с сообщениями о разливах нефти или других вредных веществ, необходимо записывать в судовом журнале и в журнале нефтяных операций в разделе «Аварийные и другие исключительные
случаи сброса нефти».

РАЗЛИВЫ ПРИ АВАРИЯХ.

В случае аварии капитан должен, прежде всего, обеспечить безопасность экипажа и предпринять действия, предотвращающие ухудшение ситуации.

Если авария связана с посадкой на мель, пробоиной в корпусе или другими повреждениями конструкции, которые не позволяют на судне проверить остойчивость и прочность корпуса, необходимо связаться с берегом и передать туда исходные данные для расчёта.

Может оказаться, что необходимо полностью или частично передать груз нефти или запасы на другое судно. В издании Международной палаты судоходства / Международного морского форума нефтяных компаний (ICS/OCIMF) " Руководство по перекачке нефти с судна на судно" приведена последовательность операций для таких случаев. Один экземпляр этого "Руководства …" следует иметь на судне и капитан должен позаботиться о том, чтобы командный состав судна ознакомился с его содержанием.

ПОСАДКА НА МЕЛЬ.

Во избежание повреждения целых танков определить возможность изменения дифферента судна и его облегчения путём перегрузки части или всего груза на баржу или другое судно и обратиться за соответствующей помощью.

Если риск получить дополнительные повреждения при попытке сняться с мели больше, чем риск оставаться на мели до прибытия помощи, капитан должен попытаться предотвратить движение судна, используя следующие возможности:

- Отдачу якоря;

- Приём балласта в пустые танки, если это возможно;

- Уменьшая продольные изгибающие нагрузки путём перемещения груза.

Особое внимание следует обратить на состояние остойчивости и прочности корпуса судна, при необходимости запросив помощь у компетентных организаций.

ПОЖАР / ВЗРЫВ.

Если на борту судна возникает пожар или произойдёт взрыв, необходимо:

- Подать сигнал тревоги, привести в боевую готовность группу по борьбе с пожарами и действовать согласно плану борьбы с пожарами;

- Определить размеры очага пожара и решить, какие методы борьбы с пожаром и для контроля за ситуацией следует использовать;

- Выяснить имеются ли человеческие жертвы;

- При необходимости запросить помощь со стороны;

- Попытаться определить возможность загрязнения моря в результате разлива нефти. Если выяснилось, что в результате пожара или взрыва вытекает нефть, необходимо незамедлительно поставить в известность заинтересованные инстанции;

- Предпринимая те или иные решения необходимо учитывать состояние погоды и её влияние на происходящее.

СТОЛКНОВЕНИЕ.

Если произошло столкновение, приведшее к разливу нефти или возможности такового, необходимо:

- Привести в боевую готовность группу по борьбе с загрязнением нефтью;

- Осмотреть повреждённый участок и принять меры по предотвращению ухудшения ситуации;

- Для предотвращения дальнейшего вылива нефти следует перекрыть соответствующие трубопроводы и постараться понизить давление в танке, из которого выливается нефть путём перекачки её в другие танки;

- В случае необходимости запросить помощь и перекачать нефть на другое судно;

- Предпринимая те или иные действия необходимо учитывать аварийную остойчивость и общую продольную прочность судна.

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСА.

Если произошла утечка нефти из-за повреждения корпуса, необходимо:

- Исследовать повреждённый участок, определить утечку нефти и поступление воды и принять меры для предотвращения ухудшения ситуации;

- Если течь не удаётся ликвидировать своими силами, необходимо запросить помощь со стороны;

- О произошедшем разливе нефти необходимо проинформировать все заинтересованные инстанции, предприняв со своей стороны все возможные меры для локализации и ликвидации последствий разлива.

ИЗБЫТОЧНЫЙ КРЕН.

Если большой крен появляется быстро и неожиданно, причиной такового могут быть:

- Повреждение обшивки судна;

- Повреждение водонепроницаемых переборок, палуб, платформ или второго дна;

- Смещение груза;

- Затопление машинного отделения, когда свободная поверхность влившейся воды может вызвать крен;

- Столкновение или посадка на мель;

- Неправильные действия при инциденте или при погрузке / выгрузке.

Незамедлительные меры:

- Прекратить все операции по погрузке, бункеровке или балластировке;

- Подать сигнал тревоги и приказать команде занять свои места по тревоге;

- Если судно имеет ход, снизить скорость или остановиться;

- Выяснить причину появления крена.

Дальнейшие действия:

- Произвести замеры уровня во всех танках, сравнить результаты с данными при выходе судна из порта и предыдущих замеров;

- При разливе нефти или когда для обеспечения остойчивости повреждённого судна требуется удалить часть нефтяного груза, необходимо немедленно проинформировать соответствующие инстанции;

- Предпринять все возможные меры для улучшения положения.

Подготовка экипажа к борьбе за живучесть судна.

Основой обучения экипажа методам борьбы за живучесть судна является практическая отработка приёмов по эффективному использованию имеющихся на судне средств борьбы с водой, пожаром, дымом, газом, паром в условиях, приближённым к аварийным.

Сроки проведения занятий, тренировок и учений устанавливаются в зависимости от уровня натренированности экипажа.

Контроль и учёт выполнения планируемых мероприятий по подготовке экипажа к борьбе за живучесть возлагаются на старшего помощника капитана.

Занятия, тренировки и частные учения с экипажем по борьбе за живучесть судна проводятся командным составом по подчинённости, а также командирами аварийных партий (групп) со своими партиями (группами) под руководством старшего помощника капитана и старшего механика.

Основными элементами подготовки экипажа к обеспечению взрывопожаробезопасности и к борьбе с пожаром являются изучение конструктивных особенностей судна, рекомендаций и инструкций завода-изготовителя по эксплуатации судовых систем, устройств и механизмов, выполнение предупредительных мероприятий по предотвращению возникновения взрывов и пожаров, отработка практических навыков по:

- применению первичных средств пожаротушения в целях ликвидации пожара в начальный момент после его возникновения;

- разведке пожара;

- эвакуации людей из помещений, охваченных пожаром;

- выбору огнегасительных средств и способов их подачи к местам пожара;

- предотвращению распространения пожара по судну (герметизация и изоляция помещений, охваченных пожаром, орошение палуб и переборок, смежных с горящим помещением, и т.д.);

- использованию различных средств пожаротушения; предупреждению возможных взрывов при пожаре;

- поддержанию в готовности, приготовлению к спуску и включению в действие стационарных средств борьбы с пожаром;

- отработке действий экипажа по борьбе с пожаром в соответствии с судовым Расписанием по тревогам (в том числе стояночным) и оперативным планом по борьбе с пожаром.

Основными элементами подготовки экипажа к обеспечению водонепроницаемости корпуса судна и к борьбе за непотопляемость являются:

- изучение конструктивных особенностей судна, рекомендаций и инструкций по эксплуатации корпуса, судовых систем, закрытий и предупредительных мероприятий по обеспечению непотопляемости (обеспечение водонепроницаемости корпуса, остойчивости и плавучести судна);

- практическая отработка навыков по поддержанию в готовности, приготовлению к пуску, включению и обеспечению работы имеющихся на судне водоотливных средств, приёмов использования аварийного снабжения по прекращению поступления воды внутрь судна и её распространения по судну;

- отработка действий экипажа в соответствии с судовым расписанием и оперативным планом по борьбе с водой.

Основными формами подготовки экипажа к использованию судовых спасательных средств и спасению человека, упавшего за борт, являются:

- изучение конструктивных особенностей, расположения спасательных средств и методов их использования, а также тренировки по тревоге “ Человек за бортом “;

отработка практических навыков по:

- приготовлению к спуску (сбрасыванию) спасательных средств на воду по общесудовой тревоге и к спуску (сбрасыванию) их по шлюпочной тревоге;

- управлению шлюпками, плотами с использованием всех средств их движения;

- подходу на шлюпке к человеку, упавшему за борт, оказанию необходимой помощи и передаче его на судно;

- отработке связи со спасательными средствами и использованию шлюпочной радиостанции;

- использованию пиротехнических средств, в том числе светодымящих буйков;

- отработке с судоводительским составом радиотелефонных переговоров, связанных с обеспечением безопасности;

- использованию индивидуальных спасательных средств и т.д.

Основными элементами подготовки экипажа к борьбе за живучесть технических средств являются:

- изучение возможностей технических средств судна, их взаимозаменяемости, изучение методов и способов по исправлению повреждённых механизмов, систем и магистралей и судовых устройств, бесперебойному обеспечению потребителей электроэнергией и т.д.;

- отработке практических навыков по управлению техническими средствами при аварийной различной обстановке, а также по обеспечению надёжности их работы;

- отработка всеми лицами машинного командного состава умения пустить, обслужить и остановить дизель-генератор, турбогенератор, мотопомпу, пожарный насос, средства водоотлива, осушения, затопления, стационарные системы пожаротушения и прочие аварийные противопожарные и спасательные средства судна;

- отработка со всеми лицами штурманского состава умения пустить в действие стационарные системы объёмного пожаротушения.

Каждый член аварийной партии судна должен пройти подготовку на стационарном тренажёре живучести с получением соответствующего сертификата.

Контроль за готовностью экипажа судна к борьбе за живучесть и спасение людей должен осуществляться службой капитана порта, соответствующими службами судовладельца.

Во время проверки может быть проведено короткое внезапное учение с целью контроля:

- подготовленности экипажа к борьбе за живучесть судна и к спасению экипажа и пассажиров;

- заполнения Грузовой книги и расчётов остойчивости;

- наличие оперативных планов по борьбе с водой и пожаром, а также других документов в папке руководящих документов по борьбе за живучесть судна;

- укомплектованности аварийным, противопожарным и спасательным снабжением;

- крепления груза, балластировки и т.д.

	НБЖС - стр. 60

Рекомендованные действия в аварийной ситуации (RVAS - 95).

Утверждено:						Министерство путей сообщения Литовской Республики.

Министерство				Система управления безопасным судоходством Литовской Республики.

путей сообщения

1996. 01. 01.

Действия судовых экипажей в аварийных ситуациях.

Рекомендации.

Введение.

Эти рекомендации, не дублируя требований нормативных документов, предоставляют сформировавшийся в морской практике опыт действий капитанов и судовых экипажей в аварийных ситуациях (пожар, столкновение, сдвиг груза, оказание помощи, нападение пиратов и т.д.). Принимая во внимание, что ход событий в таких случаях невозможно определить, положения этого документа являются рекомендательного характера.

Согласно требований международных конвенций в любой аварийной ситуации организация действий судового экипажа должны быть направлены на сохранение человеческой жизни.

Конструктивные нормативные требования к судовым корпусам, их помещениям, устройствам, механизмам, приборам, а также общие организационные принципы обеспечивающие живучесть судов, их способность противостоять огню, дыму, воде предоставлены в международных и национальных законодательных и нормативных актах, в правилах классификационных обществ, в государственных и отраслевых стандартах, на которые как на первоначальную нормативную базу опираются эти рекомендации.

В этих рекомендациях ничто не ограничивает капитана принять другие решения, если он решит, что они более эффективны в конкретных условиях при данных обстоятельствах.

СОДЕРЖАНИЕ.

ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Принципы организации.

Судовые расписания и тревоги.

Первичные действия с объявлением тревоги.

Организация подготовки экипажа.

Аварийные средства и снабжение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОТЕРИ ОСТОЧИВОСТИ.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СУДНА.

Меры безопасности.

Борьба с пожаром.

БОРЬБА С ПАРОМ.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ВОДЫ.

БОРЬБА С ОБЛЕДИНЕНИЕМ.

ДЕЙСТВИЯ ПО ТРЕВОГЕ "ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ".

ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ ЗА ЖИВУЧЕСТЬ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СУДАХ.

Суда RO-ro, LO-ro и RO-flou.

Танкеры, газовозы и химтанкеры.

Пассажирские суда.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСТАВЛЕНИИ СУДНА.

РЕКОМЕНДАЦИИ КАПИТАНУ ПРИ СПАСАНИИ ВЕРТОЛЁТОМ.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ НАПАДЕНИЯ ПИРАТОВ.

ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение 1. Типовой список содержания Аварийной папки.

Приложение 2. Примерное содержание Аварийной книжки (буклета) для командиров.

Приложение 3. Структурная схема Расписание по тревогам.

Приложение 4. Образец каютной карточки.

Приложение 5. Схема расчёта аварийной посадки судна.

Приложение 6. Рекомендации, как остаться живым в море.

Приложение 7. Символы, используемые в противопожарных системах.

Приложение 8. Маркировка предметов и баллонов аварийного назначения.

Приложение 9. Знаки безопасности.

Приложение 10. Маркировка трубопроводов систем отличительными и предупредительными знаками.

Борьба с водой.

По общесудовой тревоге:

- задраиваются все водонепроницаемые двери;

- производится герметизация корпуса, задраиваются все закрытия, имеющие маркировку П, Т, и иллюминаторы;

- все стационарные системы живучести приводятся в полную готовность к немедленному действию, готовится аварийное снабжение к использованию;

- по запросу командира аварийной партии с разрешения капитана судна отключается электропитания затопленного отсека;

- командир аварийной партии высылает в район аварии группу разведки водотечности корпуса;

- по возможности останавливается поступательное движение судна.

Старший группы разведки водотечности корпуса судна обязан установить размеры и характер повреждений корпуса, переборок, палуб, платформ, второго дна, необходимость подкреплений водонепроницаемых переборок, необходимое число людей и количество средств для борьбы с водотечностью и доложить командиру аварийной партии о результатах разведки; в дальнейшем действовать по его указанию.

В докладе командира аварийной партии на ГКП должны быть указаны: район, размеры, характер повреждений, состояние водонепроницаемых переборок и закрытий; принятые меры; необходимая помощь в средствах и людях.

Потеря плавучести и остойчивости происходит от проникновения воды в корпус судна, при повреждении корпуса или вследствие нарушения экипажем правил содержания наружных или забортных отверстий.

По своим размерам пробоины корпуса можно разделить на: малые - 0,05м2; средние - 0,2 м2; большие - до 2 м2; очень большие - более 2 м2.

Скорость затопления отсека из средних и больших пробоин такова, что практически не представляется возможным завести на пробоину пластырь раньше, чем произойдёт полное затопление отсека. В этом случае принимается, что вода в отсеке поднялась до уровня забортной воды.

В общем случае при получении малой или средней пробоины, когда поступление воды поддаётся откачке судовыми осушительными насосами, рекомендуется остановить движение судна, выровнять крен согласно Информации по аварийной посадке и остойчивости, завести пластырь, откачать воду, заделать пробоину, продолжать движение, вести наблюдение за возможным поступлением воды.

При получении большой или очень большой пробоины или при значительном углублении отсек будет затоплен мгновенно и поступившая в отсек вода не поддаётся откачке судовыми осушительными насосами. В этом случае рекомендуется вести борьбу с возможной фильтрацией воды по судну.

В случае получения пробоины, которая приведёт к затоплению по длине, большей расчётной длины затопления, при которой согласно Информации об аварийной посадке и остойчивости судно обречено, необходимо вывести судно, насколько это возможно, на отмель и/или объявить шлюпочную тревогу и принять меры к спасению людей.

Борьба с фильтрацией воды через водонепроницаемые переборки ведётся с помощью жёстких пластырей (деревянный пластырь, деревянный пластырь с мягкими бортами), аварийных материалов (аварийные доски, брусья, клинья, войлок, пакля просмоленная и т.д.)

При получении пробоины в борту борьба с водой ведётся с помощью мягких пластырей (кольчужный, облегчённый, шпигованный, парусиновый, пневматический).

В ходе борьбы за непотопляемость капитан судна обязан строго контролировать остойчивость и запас плавучести, для чего должен быть организован учёт принятой судном воды, установлено наблюдение за посадкой судна и высотой надводного борта.

При этом капитан судна должен руководствоваться следующими основными положениями:

- важнейшими мероприятиями при борьбе за непотопляемость судна являются восстановление его остойчивости и уменьшение крена и дифферента до пределов, при которых обеспечиваются ход и управляемость судна;

- борьба за непотопляемость должна быть направлена в первую очередь на обеспечение судна необходимой остойчивости:

- в ходе борьбы за непотопляемость судна следует экономно расходовать запас плавучести;

- необходимо систематическое уточнение места, размеров и характера повреждений, возможности их заделки и откачки воды из затопленных отсеков.

При отсутствии в затопленном отсеке осушительных средств или при недостаточной их мощности могут быть использованы переносные водоотливные средства или, как исключение, с разрешения капитана судна могут быть открыты перепускные или спускные клинкеты и клапаны или управляемые и неуправляемые переточные каналы для использования осушительных средств соседних отсеков.

НБЖС - раздел № 4;

ОСТАВЛЕНИЕ СУДНА.

(SOLAS-74; Глава 3,часть С, раздел 8, правило 51;)

Руководство по оставлению судна.

Руководство по оставлению судна, которое может состоять из нескольких буклетов, должно содержать изложенные в легкодоступной форме инструкции и информацию, включая, где это возможно, иллюстрации, относительно имеющихся на судне спасательных средств и наилучших способов сохранения жизни.

Вместо руководства любая часть такой информации может быть представлена с помощью звуковых средств и наглядных пособий.

Подробно должны быть отражены следующие вопросы:

- надевание спасательных жилетов и гидрокостюмов, в зависимости от случая;

- выход к назначенным местам сбора;

- посадка в спасательные шлюпки, спасательные плоты и дежурные шлюпки, их спуск и отход от борта судна;

- спуск, производимый со спасательных шлюпок и плотов;

- разобщение со спусковыми устройствами;

- методы защиты и использование в необходимых случаях защитных устройств в районах спуска;

- освещение районов спуска;

- использование всего спасательного оборудования;

- использование всех средств обнаружения;

- с помощью иллюстраций использование спасательного радиооборудования;

- использование плавучих якорей;

- использование двигателя и относящихся к нему устройств;

- подъём спасательных шлюпок, спасательных плотов и дежурных шлюпок, включая установку их на место и крепление;

- опасность переохлаждения и необходимость иметь тёплую одежду;

- наиболее рациональное использование в целях сохранения жизни возможностей спасательных шлюпок и плотов;

- методы спасания, включая использование спасательного оборудования вертолётов (стропы, корзины, носилки), спасательных беседок, а также береговых спасательных средств и судовых линеметательных устройств;

- все другие действия, указанные в расписании по тревогам и инструкциях на случай аварии;

18. инструкция по аварийному ремонту спасательных средств.

      SOLAS-74;

ЭКИПИРОВКА ПОЖАРНОГО.

Комплект снаряжения пожарного состоит из:

- Костюм из теплоотражающей ткани.

- Ботинок, перчаток из резины или другого неэлектропроводного материала (Срок испытания перчаток – один раз в полгода; ботинок – один раз в три года).

- Жёсткого шлема.

- Фонарь аккумуляторный взрывобезопасный, рассчитанного на горение в течение не менее 3 часов.

- Дыхательный аппарат АСВ – 2.

Проверка исправности аппарата производится не реже одного раза в полгода, а также после каждого случая перезарядки аппарата. При этом проверяется: давление воздуха в баллонах (200 атм.) и исправность включателя резерва; герметичность всех соединений, канализирующих воздух под давлением; исправность редуктора; исправность лёгочного автомата и лицевых частей. Кроме того, каждый аппарат должен ежегодно подвергаться частичной разборке с целью профилактического осмотра деталей. Баллоны каждые пять лет должны подвергаться повторным гидравлическим испытаниям и иметь соответствующее клеймо.

Использование фильтрующих дыхательных аппаратов в задымлённых и горящих помещениях запрещается.

Комплект пожарного инструмента состоит из:

- Топора пожарного;

- Лёгкого пожарного лома;

- Предохранительного троса длиной около 30 метров с поясом и карабином.

Изолирующие дыхательные аппараты, респираторы, противогазы, принцип действия, назначение.

Средства защиты органов дыхания. Для индивидуальной защиты органов дыхания применяются фильтрующие и изолирующие средства.

При некоторых производственных процессах выделяются вредности в виде твердых и жидких частиц (аэрозолей) или в виде газов и паров. Борьба с ними ведется посредством общей или местной вытяжной и приточной вентиляции. Но в ряде случаев уменьшить количество загрязнений до санитарных норм посредством вентиляции не удается. Поэтому в дополнение к вентиляционным устройствам применяются легкие фильтрующие средства индивидуальной защиты от аэрозолей (пылей, туманов), газов и паров — респираторы.

По назначению различают респираторы противопылевые, противогазовые, универсальные. Универсальность последних заключается в том, что они защищают одновременно и от аэрозолей и от той или иной группы газов.

Респираторы типа ШБ-1 («Лепесток 200», «Лепесток-40» и «Лепесток 5»)      (рис. 8, а) имеют начальное сопротивление дыханию не более 3 мм вод. ст. Эффективность их по самой мелкодисперсной токсичной, нетоксичной и микробной пыли высокая—99%.

Цифры 200, 40 и 5 обозначают, что респираторы могут применяться для защиты от высокодисперсных аэрозолей с диаметром частиц менее 1 микрона при концентрациях, превышающих предельно допустимую (ПДК) соответственно в 200, 40 и 5 раз. Конструктивно все три респиратора одинаковы и представляют собой легкую полумаску из материала ФПП, являющуюся одновременно фильтром.

Рис. 8. Респираторы и противогазы:

а - типа ШБ-1 («Лепесток», «Лепесток-200», «Лепесток-40», «Лепесток-5»); б - «Астра-2»; в - У-2К; г - РП-К; д и е - РУ-60, ж - малогабаритный противогаз МК-62.

Респиратор «Астра 2» (рис. 8, б) предназначен для защиты от высокодисперсных аэрозолей. Лицевой частью респиратора служит резиновая полумаска, снабженная клапаном выдоха и двумя полиэтиленовыми патронами с кланами вдоха. В патроны вкладываются гофрированные сменные фильтры из материала ФПП-15.

Респиратор У-2К, (рис. 8, в) состоит из легкой полумаски из поролона и полимерной пленки. Как и «Лепесток», он не может быть регенерирован и по мере запыления его приходится выбрасывать.Срок службы его ориентировочно до 30 смен.

Респиратор РП-К (рис. 8, г) имеет внешнюю фильтрующую поверхность из специально обработанного поролона, а внутреннюю - из материала ФПП 15. Респиратор состоит из резиновой полумаски оригинальной конструкции, снабженной клапанами вдоха и выдоха. По внешнему периметру полумаска имеет эластичную манжету, под которую вставляются и к которой пристегиваются две фильтрующие оболочки - внутренняя из материала ФПП 15 и наружная из поролона. Конструкция респиратора предусматривает возможность замены внутреннего фильтра. Наружный фильтр регенерируется промывкой в воде и высушиванием.

Универсальный респиратор РУ-60 (рис 8, д, е) предназначен для защиты от газа или пара. Может комплектоваться защитными очками типа спортивных или лётно-шоферских. В зависимости от вида пара или газа применяются патроны четырех марок. Патрон марки А защищает от паров и газов органических, хлорорганических и фосфорорганических веществ, марки В - от кислых газов и паров (хлор хлористый водород и т.д.), марки Г - от паров ртути и ртутьорганических веществ, марки КД - от аммиака и сероводорода. Респираторы хранятся в наглухо заклеенных конвертах из бумаги или целлофана (по одному в каждом конверте).

Малогабаритный противогаз МК-62 (рис. 8, ж) применяется вместо респиратора РУ-60 в тех случаях, когда загрязненность воздуха большая (выше 10—15 ПДК). Для хранения и ношения противогаза имеется противогазная сумка. На судах и береговых предприятиях противогазы хранятся в специально отведенных для этого местах. Не реже одного раза в 6 месяцев противогазы проверяются на газонепроницаемость.

Кислородный изолирующий противогаз КИП-7 предназначен для защиты органов дыхания и зрения человека от всех вредных примесей, находящихся в воздухе в любых концентрациях. Противогаз КИП-7 является регенеративным прибором - выдыхаемый воздух не удаляется наружу, а очищается от углекислоты в самом аппарате, обогащается кислородом из баллона и вновь поступает для дыхания. Более совершенным является противогаз КИП-8.

Пользоваться КИП разрешается только лицам, которые прошли медицинское освидетельствование, не имеют противопоказаний для работы в КИП, и имеют удостоверение о специальной подготовке. КИП является индивидуальным противогазом и закрепляется только за одним лицом, на которое заводится личная карточка по установленной форме.

В случае применения КИП следует помнить, что малейшая его неисправность может стать причиной несчастного случая.

Аппараты АСВ-2 и АСВ-2м (с увеличенными по объему баллонами) относятся к типу резервуарных аппаратов с запасом сжатого воздуха и открытой схемой дыхания. Преимуществами аппаратов, работающих на сжатом воздухе, по сравнению с кислородными дыхательными аппаратами являются: невозможность скопления в аппарате углекислоты; отсутствие опасности возникновения аноксемии (кислородного голодания); универсальность аппарата и возможность применения его под водой, что очень важно для судов флота рыбной промышленности; простота и дешевизна эксплуатации.

При работе под водой срок защитного действия аппарата сокращается: на глубине 10 м - в 2 раза, на глубине 20 м - раза.

БОРЬБА С ПОЖАРОМ.

БОРЬБА С ПОЖАРОМ.

Эффективность борьбы с пожаром зависит от места нахождения очага пожара, конструктивных особенностей судна, вида горящего материала, количества членов экипажа и комплектности, состава противопожарного оборудования и качества.

Чтобы выполнить эффективные действия в борьбе с пожаром, необходима точная согласованность действий, которая отрабатывается в процессе систематических учений и тренировок, специально подготовленными для этого матросами, на конкретном судне.

Пожары на судне можно разделить на два типа:

- начальный пожар (загорание);

- расширяющийся пожар.

Начальный пожар или загорание продолжается 100 – 120 сек, после чего при определённых условиях может быстро усилиться. По истечении 5 минут начальный пожар перерастает в расширяющийся и для его ликвидации или локализации необходимы уверенные действия тренированных матросов и компетентное руководство при наличии достаточного обеспечения противопожарными средствами. Поэтому все обязаны помнить о дефиците времени при возникновении пожара и действовать соответствующе. Всегда есть опасность расширения пожара на источниках новых горючих материалов. Капитан судна и командный состав будут всегда готовы принять решение по тактике борьбы с пожаром, если хорошо будут знать конструктивные особенности своего судна и возможности, если заранее ознакомятся со свойствами перевозимого груза и обеспечат систематический контроль его критических характеристик.

При оценке ситуации основная опасность – это недостаточная оценка угрожающей опасности, это частично из-за недостаточной информации. Поэтому большую роль играет постоянная связь между тушащими пожар и руководителем.

Надёжная связь позволяет избежать паники, своевременно направить в место пожара дополнительные средства и силы, корректировать членов экипажа и пассажиров, принять наиболее эффективные решения относительно дальнейших действий.

Без достоверной и достаточной информации нельзя принять решения о подготовке атаки на пожар.

На атаку на пожар надо смотреть как проявление концентрированного опыта, знаний и разумного риска. Специалисты разделяют два типа атак: прямую и косвенную. Прямая атака применяется, когда пожарные приближаются к очагу пожара и направляют огнетушительное средство прямо в очаг пожара. Косвенная атака применяется в ситуации, когда пожарные не могут приблизиться к очагу пожара, а все силы направлены на локализацию пожара.

Пожарную атаку выполняют матросы прошедшие специальную подготовку, в том числе и на тренажёрах.

Любой член экипажа, обнаруживший пожар или его признаки, включает сигнализатор пожара.

На ходу судна, после включения сигнализатора, информирует вахтенного помощника капитана лично или по телефону.

При стоянке, когда место пребывания вахтенного помощника капитана неясно, обнаружив пожар, любым способом или через вахтенных, включает сигнал тревоги, после этого идёт в установленное место сбора. Все члены экипажа, услышав сигнал тревоги, также направляются на место сбора. На месте сбора капитан (вахтенный помощник капитана) получает информацию о причинах объявления тревоги, устанавливают отсутствующих людей, которые находятся на судне, организует дальнейшие действия, руководствуясь целью сохранить человеческие жизни на судне, на берегу и на соседних судах.

Организация борьбы с пожаром обеспечивает:

- уточнение места загорания, объёма и степени опасности;

- эвакуацию людей из опасной зоны и обеспечение их безопасности;

- ограничение распространения пожара (локализацию), тушение пожара;

- безопасность тушащих пожар;

- при неуспешных действиях – эвакуацию тушащих пожар людей.

На ходу судна члены экипажа по сигналу тревоги собираются в установленных местах, где получают конкретные задания.

По сигналу тревоги вахтенный механик включает пожарный насос (насосы).

Выключается судовая вентиляция.

На месте сбора сначала организуется проверка наличия людей.

Капитан, получивший информацию об отсутствии конкретных людей, организует поиск в возможных местах их пребывания.

Для поиска людей в задымленных помещениях, для разведки пожара и для выполнения первоначальных действий по тушению пожара выделяются не менее двух (лучше трёх) членов экипажа из аварийной партии для работы с надетыми изолирующими дыхательными аппаратами (группа разведки).

Капитан, обеспечив поиск людей, организует дальнейший сбор информации о пожаре.

На основании первичной информации и информации, получаемой от групп разведки, командир аварийной партии организует герметизацию опасной зоны, а также подготовку средств тушения пожара. Однако герметизация первого этапа не должна мешать эвакуации людей из опасной зоны. Как показывает практика, полная герметизация судна во многих случаях необязательна.

В течение всего хода тушения пожара ведётся наблюдение за возможностью подхода к спасательным средствам, обеспечивается наблюдение подходов, а при необходимости, защита от огня спасательных средств, а также подхода к ним (создание водяной завесы, своевременный спуск шлюпок на воду и т.д.).

Нормально чувствующие себя члены экипажа, назначенные для работы в изолирующих дыхательных аппаратах, надев их, включаются в работу под руководством более опытных специалистов. Особую опасность, даже подготовленных членов экипажа, вызывает включение в КИП.

После надевания дыхательных аппаратов группа разведки идёт в следующем порядке: первый разведчик подсоединяет карабин своего пояса к страховочному линю, второй разведчик протягивает этот страховочный линь через карабин своего пояса, что даёт возможность свободно скользить по линю. Страхующий, находясь в не задымлённой зоне, имеет в «готовности» дыхательный аппарат.

В зоне действия группы разведки, по команде командира аварийной партии, выключается электрический ток.

Аварийная группа, установив, что пожар можно погасить своими силами, немедленно начинает тушение огня, о своих действиях информируя командира аварийной партии.

В таком случае командир аварийной партии организует дополнительную помощь группе разведки при тушении пожара: подтягивают рукава, подносятся огнетушители, охлаждаются смежные помещения, при необходимости производится дополнительная герметизация.

При обширном очаге пожара и при обнаружении быстрого распространения пожара группа разведки покидает задымлённую зону.

Капитан, учтя полученную информацию, условия и обстоятельства случая, характер груза, реальные возможности экипажа, принимает решение о дальнейших действиях.

Вода – наиболее доступное средство для борьбы с пожаром, но воду нельзя использовать при тушении электрооборудования под напряжением.

Надо помнить, что мощность пожарных насосов обеспечивает рабочее давление для определённого количества пожарных стволов, которая зависит от диаметра пожарных стволов. Максимально допустимое количество стволов указывается в оперативных планах.

При тушении пожара очень эффективны комбинированные стволы, которые при необходимости могут дать компактную струю или разбрызгивать воду под большим углом рассеивания. Первое применяется при тушении твёрдых горящих предметов и конструкций, сбивая пламя, второе – при тушении мягкого инвентаря, штор, занавесок и т.д., а также для защиты людей от теплового излучения, что особенно важно при борьбе с пожаром в жилых помещениях.

Тушение пожара в жилых помещениях, выходящих на открытые палубы, может быть эффективно через выбитые стёкла окон и иллюминаторов. Для тушения можно использовать находящиеся в дверях окна (выбитые филёнки), вскрытое подволочнное пространство рядом находящихся помещений.

Если всё-таки необходимо открыть дверь, сначала делается завеса воды, направляя распылённую струю воды в верхнюю часть стыка подволока и дверей. После открытия дверей для тушения открытого огня используется второй рукав.

Необходимо непрерывно наблюдать за переборками рядом находящихся помещений. При необходимости охлаждать их.

Воспалившееся топливо в начальный момент тушится первичными средствами тушения. Нагретое топливо тушится мелко распылённой водой, пеной, порошками и смесями. Пена направляется на край пожара, постоянно сдвигаясь к центру и покрывая горящую поверхность.

Объёмное пожаротушение – наиболее эффективный способ тушения. Этот способ применяется по указанию капитана, удостоверившись перед этим о выходе людей из горящих помещений. Надо смотреть, чтобы до самого конца, заполняя аварийный отсек углекислотой (слышится громкое шипение), не закрывать хотя бы одно верхнее наружное вентиляционное устройство. Не выполняется полная герметизация и при тушении воздушно механической и высоко кратной пеной, чтобы дать выйти образовавшимся газам.

Воду и пену нельзя применять совместно, так первое уничтожает второе.

При пожаре в машинном отделении применяются следующие тактические приёмы:

- прекращается всякая перекачка топлива и подача топлива в расходные цистерны;

- пожар под пайолами тушится распылённой водой или пеной;

- во избежание недопущения распространения пожара и возникновения взрывов цистерны топлива и масла, воздушные баллоны и т.д. охлаждаются водой;

- при пожаре в котельной прекращается подача топлива и выключается топливный насос;

- при тушении горящих двигателей внутреннего сгорания вода или пена подаётся над пламенем горящего двигателя;

- при тушении электро генератора струя углекислоты подаётся в канал воздушного охлаждения генератора. При тушении горящей электроустановки применение других огнегасительных средств, при наличии напряжения, опасно.

При снятом напряжении электрооборудование тушится любыми огнегасительными средствами.

Перед применением объёмного тушения выключаются все механизмы за исключением аварийного пожарного насоса, а на  пароходе – дополнительно останавливаются котлы.

Пожар в топливных цистернах тушится их стационарными системами тушения.

Выбрасываемый через вентиляционную трубу огонь останавливается заслонками или кошмой.

При тушении пожара на сухогрузных судах принимается во внимание следующие технические особенности:

- применение объёмного тушения не гарантирует полной ликвидации пожара. Может понадобиться применение воды. Кроме того, не рекомендуется открытие трюмных люков, если нет необходимости, так как это может вызвать взрыв;

- если доступ к очагу пожара невозможен, пожар можно тушить через сделанные вырезы.

Места вырезов выбираются, ориентируясь на пузыри краски, изменение их цвета и по нагреванию палубы или переборки.

При тушении пожара в аккумуляторной, во избежание короткого замыкания и взрыва, заряд аккумуляторов прекращается, а пожар тушится углекислыми огнетушителями или воздушно-механической пеной.

При тушении пожара водой постоянно надо контролировать остойчивость судна и вовремя откачать воду.

За помещениями, пострадавшими от пожара, ведётся постоянное наблюдение и при обнаружении тлеющих очагов, они ликвидируются.

Что означает MERSAR.

MERSAR (Merchant ship search and rescue manual) – Руководство по поиску и спасению торговых судов.

Настоящее наставление является руководством для тех, кому во время аварии на море может потребоваться помощь и для тех, кто может сам оказать такую помощь.

Категории случаев бедствия.

- Прибрежные – при которых помощь может быть оказана всеми перечисленными средствами: морскими судами, самолётами, вертолётами и береговыми спасательными средствами.

- Океанские – при которых помощь может быть оказана морскими судами и авиацией дальнего действия, хотя в наиболее отдалённых районах океана только морскими судами.

Обязанности и ответственность (SOLAS. Глава 5. Безопасность мореплавания.)

Правило 10.

Капитан судна, находящегося в море, получив из любого источника сообщение о том, что судно, воздушное судно или их спасательная шлюпка либо плот терпит бедствие, обязан полным ходом следовать на помощь людям, терпящим бедствие, сообщив, если это, возможно, им об этом. Если он лишён возможности, сделать это или в силу особых обстоятельств считает ненужным или излишним следовать им на помощь, то он обязан сделать в судовом журнале запись о причине, в силу которой он не последовал на помощь людям, терпящим бедствие.

Термины и определения.

SAR (search and rescue region) – район поиска и спасения. Район в пределах которого осуществляется поиск и спасение.

RCC (rescue co-ordination centrer) – спасательно-координационный центр. Орган ответственный за организацию и проведение поисково-спасательных работ в пределах района.

RSC (rescue sub-center) – спасательный под центр. Орган подчинённый спасательному координационному центру, созданный в помощь последнему в пределах определённой части района.

RU (rescue unit) – спасательная единица. Единица, укомплектованная обученным персоналом и оснащённая специальным оборудованием.

OSC (on-scene commander) – командир на месте действия. Командир спасательной единицы, назначенный для координации поисково-спасательных операций в пределах конкретной поисковой зоны.

CSS (co-ordination surface search) – координатор надводного поиска. Судно иное, чем спасательная единица, назначенное для координации надводных поисково-спасательных операций в пределах конкретной зоны.

Основные функции участников поисково-спасательной операции.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ КАПИТАНА.

В 7 разделе руководства MERSAR приведен алгоритм использования капитаном радиотехнических средств во время бедствия (приложение 1 учебного пособия). Этот алгоритм рекомендует для оповещения о бедствии прежде всего использовать средства двусторонней связи. И, только в тех случаях, когда для этого нет времени либо по каким-либо причинам это не получается - прибегать к включению АРБ.

То, какую радиоустановку использовать для подачи сигнала бедствия, прежде всего зависит от морского района, в котором находится судно.

A2

MF DSC 2187,5 kHz

MF 2182 kHz alarm & RT

Inmarsat

VHF DSC ch 70

VHF RT ch16

EPIRB

А1

VHF DSC Ch 70

VHF RT ch 16

MF DSC 2187,5 kHz

MF 2182 kHz alarm & RT

Inmarsat

EPIRB

A3

Inmarsat

HF DSC 8414. 5 kHz

other HF DSC freq

MF DSC 2187,5 kHz

MF  2182 kHz alarm &RT

VHF DSC ch 70

VHFRTch16

EPIRB

A4

HF DSC 8414 5 kHz

other HF DSC freq

MF DSC 2187, 5 kHz

MF 2182 kHz alarm & RT

VHF DSC ch 70

VHFRTch16

EPIRB (COSPAS-SARSAT)

Для привлечения внимания судно, терпящее бедствие, может использовать любые другие средства.

Время работы:     96 час

Дальность обнаружения:

с судна - 5 миль

с самолета - 30 миль

Время работы:       48 час

Время доставки сигнала бедствия на RCC:

COSPAS-SARSAT до 1.5 …. 2 час

Inmarsat-E          2…5 мин

Время работы:

8 часов с рабочим циклом 19

Дальность действия

с судном порядка 5 миль

Порядок оформления спасательных работ.

При оформлении спасательной операции должны быть полностью закреплены обстоятельства, свидетельствующие о степени опасности, угрожающей спасаемому судну и спасателю, условиях спасания, достижений полезного результата, а также о стоимости спасённого имущества (судна, груза и фрахта).

Обстоятельства спасания должны быть подробно отражены в судовом журнале и по возможности, сфотографировать. Стоимость спасённого имущества и затраты спасателя могут быть зафиксированы позднее, после  осмотра и оценки.

В статье №8 Конвенции для индификации некоторых правил относительно помощи и спасания на море 1910 г. содержится перечень факторов, которые должны быть учтены судном или арбитражем, при рассмотрении дела о вознаграждении. К числу таких факторов относятся опасность для спасаемого и спасательного судов, достижение положительного результата спасания, а также затраченное на спасание время, расходы и убытки спасателей и т.д. От правильности и полноты внесения записей в соответствующие журналы зависят обоснованность предъявляемых претензий и, в конечном счёте, размер вознаграждения за спасания.

Обращаясь за помощью в судовом журнале нужно фиксировать принадлежность, наименование, флаг, тип и назначение судна-спасателя. Подробно записать обстоятельства аварии, состояние судна, гидрометеорологическую обстановку и действия спасателя, характер и объём спасательных работ их продолжительность и результат.

Детальные условия спасания судна, орудий промысла и груза определяются типовыми контрактами (наиболее употребляемые форма МАК и английского Ллойда).

Типовая форма договора о спасании по форме МАК разработана в 1931г, пересмотрена в 1951г, подробно определяет права и обязанности сторон, включая сумму вознаграждения. Если стороны не придут к единому решению о сумме вознаграждения. То её определяет МАК.

Ллойдовская стандартная форма соглашения о спасании утверждённая Ллойдом в 1980г также детально определяет взаимоотношение сторон.

Согласно п.4 этого договора немедленно после окончания услуг или даже ранее спасатель должен известить комитет ЛЛОЙДА о размере необходимого обеспечения (включая судебные издержки, расходы и проценты).

До представления надлежащего обеспечения спасатель имеет залоговое право на спасённое имущество в сумме требуемого вознаграждения за спасание. Без согласия спасателя, выраженного в письменной форме, спасённое имущество не может быть перемещено из безопасного места, куда оно было помещено спасателем, до тех пор, пока Комитету Ллойда не будет предоставлено соответствующее обеспечение.

Кому сообщается и с кем поддерживается постоянная связь при разливе нефтепродуктов за борт?

ТРЕБОВАНИЯ К ДОНЕСЕНИЯМ.

ОБЩЕЕ.

1. Статья 8 и Протокол I МАЛРПОЛ 73/78 требуют, чтобы при действительном или возможном загрязнении моря нефтью было проинформировано ближайшее прибрежное государство. Это обеспечит оказание своевременной помощи и применение средств по предотвращению загрязнения, что является жизненно необходимым в таких случаях.

2. Порядок передачи донесений, которым должны руководствоваться капитан или другие ответственные за судно лица, основывается на Руководстве, разработанном Международной морской организацией.

3. Если судно вовлечено в инцидент, связанный с загрязнением моря, донесение необходимо передать контактному лицу как прибрежного государства или порта, так и лицам заинтересованным в судне.

4. Ниже приведены требования к передаче сообщений в соответствии с требованиями МАРПОЛ'а.

Руководство — Резолюция Ассамблеи ИМО А.648(1б) "0бщие принципы систем судовых сообщений и требования к судовым сообщениям, включая руководство по сообщениям в случаях с опасными грузами, вредными веществами  или поллютантами.

Как правило, капитан судна обязан дать сообщение в случаях:

1) повреждения, неисправности или аварии, угрожающей безопасности судна.

Примерами таких ситуаций являются:

-посадка судна на мель;

-столкновение судна;

-пожар, взрыв на судне;

-повреждение корпуса судна;

-затопление отсеков судна;

-смещение груза и др.

2) неисправности или повреждения механизмов и оборудования, которые ведут к нарушению безопасности мореплавания.
Примерами таких случаев являются выход из строя или поломка:

-рулевого устройства;

-пропульсивной установки;

-судовых дизель генераторов;

- основного судового навигационного оборудования.

Сообщения об инцидентах, связанных со сбросом вредных веществ.

1. Сообщение об инциденте передается без задержки и в возможно более полном объеме в соответствии с положениями Протокола I настоящей Конвенции.

2. Каждая Сторона Конвенции:

a) принимает все необходимые меры, чтобы соответствующее должностное лицо или организация получали и анализировали все сообщения об инцидентах, и

b) сообщает Организации полные данные о принятии таких мер для направления другим Сторонам и Государствам членам Организации.

3. Когда Сторона получает сообщение в соответствии с положениями настоящей статьи, такая Сторона без задержки передает его:

a) Администрации судна, с которым произошел инцидент, и

b) любому другому Государству, которое может быть им затронуто.

4. Каждая Сторона Конвенции обязуется дать инструкции своим судам и самолетам морской инспекции и иным соответствующим службам сообщать своим властям о любом инциденте, упомянутом в Протоколе I настоящей Конвенции. Такая Сторона, если она найдет нужным, сообщает об этом также Организации и любой другой заинтересованной Стороне.

ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ.

Стандартный формат сообщений.

Сообщение об инцидентах сброса с судна вредных веществ передается в соответствии с требованиями Инструкции о порядке передачи сообщений о загрязнении морской среды,1993 г, разработанной на основании положений Резолюции А.648 (16) Международной морской организации.

Передача первоначального сообщения о сбросе нефти.

Первоначальное сообщение передается с судна, вовлеченного и инцидент, прибрежному государству, судовладельцу и капитану порта приписки судна по стандартной форме.

Сообщение об инциденте, связанном с загрязнением нефтью передается без задержки с пометкой "срочно" по радио или с помощью другого наиболее быстрого средства связи.

Если по каким-либо причинам сообщение о сбросе или вероятном сбросе нефти не может быть передано с вовлеченного в инцидент судна, обязанность передачи такого сообщения возлагает на судовладельца (фрахтователя) или его агента, который передаёт сведения, указанные в стандартной форме сообщений, по возможности в наиболее полном объеме.

Дополнительные и последующие сообщения.

Дополнительные и последующие сообщения передаются:

1) при изменении ситуации;

2)  с целью уточнения ранее переданной информации.

При подаче дополнительных и последующих сообщений также рекомендуется, по возможности, использовать форму Nr.1
      В случае возникновения ситуации, когда требуется передать информацию, не содержащуюся в форме Nr.1, необходимо воспользоваться действующей ИНСТРУКЦИЕЙ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ О ЗАГРЯЗНЕНИИ МОРСКОЙ СРЕДЫ,1993 г., оформляя информацию под соответствующим кодом Стандартного формата сообщений.

2.2 ТРЕБУЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

В этом подразделе должна содержаться информация о подробностях, включаемых в донесения, как первоначальные, так и в последующие и в дополнительные.

Содержание информации.

Ниже приводится содержание и форма первичного донесения. Форма соответствует общим принципам донесений с судов, а также указаниям по судовым сообщениям в случаях с опасными грузами, вредными веществами и/или поллютантами, принятыми Резолюцией Международной морской организации А.648(16), которым необходимо следовать по возможности точно. В донесении должны быть, следующие данные:

- Название судна.

- Дата и время событий (UTC): 6 – значная группа цифр, означающая дату (две первые цифры), а также часы и минуты (четыре последние цифры).

- Местоположение судна: широта – 4-значная группа цифр в градусах и минутах с добавлением обозначения полушария N или S; долгота – 5-значная группа цифр в градусах и минутах с добавлением обозначения полушария E или W.

- Местоположение судна по фактическому пеленгу (три первые цифры) и расстояние до берегового знака в морских милях.

- Подлинный курс судна (3-значное число).

- Скорость хода судна в узлах с десятыми (3-значное число).

- Предполагаемый путь – подробности дальнейшего маршрута.

- Все подробности о прослушиваемых радиостанциях и частотах, на которых поддерживается связь.

- Время следующего донесения (6-значное число, как и в п. В).

- Наибольшая фактическая осадка судна в метрах (4-значное число означающее метры и сантиметры осадки).

- Вид и количество груза/топлива на борту.

- Краткие сведения о неисправностях / недостатках / повреждениях и других ограничениях.

- Краткие сведения о загрязнении, включая оценку потерянного количества нефтепродуктов.

- Погодные условия.

- Данные для связи с судовладельцем / оператором / агентом.

- Тип судна и его измерения.

- Медицинский персонал на судне.

- Количество людей на судне.

- Дополнительная информация : краткие сведения об инциденте; необходимость помощи извне; предпринимаемые действия; количество экипажа и сведения о каких-либо телесных повреждениях; сведения о клубе Пи энд Ай (Р and I) и местном корреспонденте ; другие сведения.

Нижеследующая информация должна быть передана судовладельцу или оператору совместно с первичным донесением или как можно скорее после этого:

— подробности о повреждениях судна и оборудования;

— о появлении новых повреждений;

— о возможности возникновения пожара и предпринимаемых мерах:

— характеристика и количество грузов;

— число человеческих жертв;

— о повреждениях других судов и имущества,

— время запроса о помощи (UTC) и предполагаемое время (UTC) ее оказания;

— название спасателя и вид спасательных средств;

— есть ли необходимость в дополнительной помощи;

— потребность в запчастях и материалах;

— данные о прочих лицах, получивших информацию о событии;

— прочие важные сведения.

После передачи сведений в первичном донесении необходимо, по возможности, сообщать дополнительную информацию, которая необходима для спасения жизни людей, судна и защиты морской среды прибрежному государству и судовладельцу или оператору, чтобы держать их в курсе событий.

2.3. С КЕМ СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ

СВЯЗЬ С ПРИБРЕЖНЫМ ГОСУДАРСТВОМ.

Для обеспечения быстрого реагирования и во избежание увеличения размеров ущерба, необходимо незамедлительно информировать прибрежное государство. Этот процесс начинается с передачи первичного сообщения. Указания по составлению сообщений даны в подразделе 2.2.

В приложении 1 настоящего плана дан перечень пунктов связи прибрежных государств. Если нужный пункт в перечне отсутствует или с ним не удается установить немедленный контакт, капитан обязан незамедлительно установить связь, с ближайшей береговой радиостанцией, с диспетчером судоходства или координационным центром спасательной службы.

Информирование местных агентств поможет ускорить начало операции по борьбе с загрязнением. При широкой географии плавания судна приведение в плане данных обо всех возможных местных органах власти может оказаться нецелесообразным. Справка обо всех наиболее часто посещаемых портах должна быть дана в приложении 2. В случае если последнее окажется нецелесообразным, в плане должно быть предусмотрено каким образом капитан может получить у властей порта подробную информацию о передаче донесений.

# СВЯЗЬ С ПОРТОМ

Если утечка нефтепродуктов возникает при стоянке в порту, все равно, по какой причине, капитан обязан задействовать группу по борьбе с загрязнениями и сообщить о случившемся администрации порта. Подробности о порядке информирования властей порта необходимо получить сразу же по прибытию в порт.

При этом необходимо исходить, к примеру, из следующего перечня:

- Начальник терминала / лицо отвечающее за грузовыми операциями.

- Местная пожарная охрана (в случае взрыва и/или пожара).

- Агент.

- Портовые власти.

- Местный представитель клуба Пи энд АЙ (даётся список корреспондентов клуба).

- Фрахтователь.

- Фирма по ликвидации последствий загрязнения нефтью.

Какие первичные и дополнительные действия осуществляет экипаж судна в случае аварийного разлива.

АВАРИЙНЫЕ СЛУЧАИ СБРОСА НЕФТИ.

Ограничения по сбросу в море нефти, не распространяются на случаи сброса в целях спасения человеческой жизни на море и обеспечение безопасности любого судна, а также в результате повреждения судна или его оборудования.

Во всех случаях капитан обязан организовать борьбу за живучесть судна в соответствии с действующим Наставлением по борьбе за живучесть судна, одновременно принимая все возможные и целесообразные меры к предотвращению или уменьшению сброса нефти в море.

Все случаи, связанные с разливами нефти и с сообщениями о разливах нефти или других вредных веществ в море, необходимо фиксировать в судовом журнале и в журнале нефтяных операций в разделе «Случайные или другие необычные случаи сброса нефти».

Первоочередными мерами, направленными на предотвращение или уменьшение сброса нефти в море, являются:

1) перекачка нефти из аварийного танка (цистерны) в свободные или не полностью заполненные танки (цистерны);

2) заделка пробоин;

3) перекрытие трубопроводов, связанных с поврежденным танком (цистерной);

4) перекачка нефти на другое судно.

При получении судном пробоины на уровне действующей ватерлинии необходимо:

1) как можно быстрее приступить к откачке нефти из поврежденной емкости в емкости противоположного борта;

2) перекачкой нефти из поврежденного отсека, а в случае необходимости и параллельной откачки из других отсеков поврежденного борта создать крен на противоположный борт с таким расчетом, чтобы нижняя кромка пробоины вышла из
воды;

3) из поврежденного отсека откачивать нефть до тех пор, пока уровень ее не опустится ниже нижней кромки пробоины;

4) перекачку производить судовыми насосами по судовым трубопроводам, а в случае повреждения судовых трубопроводов или появления на днище поврежденного отсека слоя воды, переносными погружными насосами.

При получении судном пробоины ниже действующей ватерлинии (подводная часть борта, днище) наиболее эффективным способом уменьшения объема вытекающей за борт из поврежденного отсека нефти является откачка верхнего слоя ее переносными погружными насосами.

При повреждении корпуса и утечке в результате этого за борт нефти необходимо переключить прием забортной воды для судовых нужд на днищевые кингстоны, чтобы исключить возможность захвата нефти насосами.

Если в результате аварии произошел разлив нефти, и судно оказалось в нефтяном поле, то необходимо вывести его из района разлива, сообразуясь с направлением ветра и течения, удерживая борт, в котором имеются пробоины, с подветренной стороны.

При перекачке нефти с аварийного судна на другое необходимо:

1) заранее привести в состояние полной готовности все действующие средства пожаротушения на обоих судах;

2) строго соблюдать все требования действующих правил швартовки в море и применять мягкие швартовные кранцы;

3) отключить систему катодной защиты корпусов обоих судов до окончания швартовных операций;

4) соединить оба судна электрическим кабелем для нейтрализации статического электричества;

5) между обоими судами, участвующими в операции по перекачке нефти, установить надежную радиотелефонную и визуальную связи;

6) на судах включить огни или поднять визуальные сигналы МППСС, соответствующие создавшейся ситуации;

7) после окончания перекачки закрывать клапаны и отдавать перекачивающие шланги сначала на судне, имеющем более высокий надводный борт с тем, чтобы находящаяся в шлангах нефть слилась самотеком в танк судна, сидящего ниже.

При возгорании нефти у борта судна необходимо использовать средства пенотушения, а отгон нефти от борта осуществлять с помощью водяных струй из пожарных стволов.

Применять диспергирующие вещества для ликвидации аварийных разливов нефти с поверхности водоемов можно только в исключительных случаях, когда нефтяное загрязнение угрожает неисправимыми последствиями окружающей среде и только после получения специального разрешения.

Капитан судна обязан без задержки дать сообщение о случае сброса:

1) иного, чем разрешено Конвенциями ОЙЛПОЛ 54/69, МАРПОЛ 73/78 и другими документами, указанными в п. 1.2
части VII;

2) с целью обеспечения безопасности судна или спасения человеческой жизни на море;

3) с целью борьбы с особым случаем загрязнения или в целях проведения правомерных научных исследований по борьбе с загрязнением или контроля над ними.

Порядок и объем сообщений определяются действующей Инструкцией о порядке передачи сообщений капитанами морских судов и других плавучих средств и командирами воздушных судов обо всех случаях нарушения правил по предотвращению загрязнения моря.

Все случаи, связанные с разливами нефти и с сообщениями о разливах нефти или других вредных веществ, необходимо записывать в судовом журнале и в журнале нефтяных операций в разделе «Аварийные и другие исключительные
случаи сброса нефти».

РАЗЛИВЫ ПРИ АВАРИЯХ.

В случае аварии капитан должен, прежде всего, обеспечить безопасность экипажа и предпринять действия, предотвращающие ухудшение ситуации.

Если авария связана с посадкой на мель, пробоиной в корпусе или другими повреждениями конструкции, которые не позволяют на судне проверить остойчивость и прочность корпуса, необходимо связаться с берегом и передать туда исходные данные для расчёта.

Может оказаться, что необходимо полностью или частично передать груз нефти или запасы на другое судно. В издании Международной палаты судоходства / Международного морского форума нефтяных компаний (ICS/OCIMF) " Руководство по перекачке нефти с судна на судно" приведена последовательность операций для таких случаев. Один экземпляр этого "Руководства …" следует иметь на судне и капитан должен позаботиться о том, чтобы командный состав судна ознакомился с его содержанием.

ПОСАДКА НА МЕЛЬ.

Во избежание повреждения целых танков определить возможность изменения дифферента судна и его облегчения путём перегрузки части или всего груза на баржу или другое судно и обратиться за соответствующей помощью.

Если риск получить дополнительные повреждения при попытке сняться с мели больше, чем риск оставаться на мели до прибытия помощи, капитан должен попытаться предотвратить движение судна, используя следующие возможности:

- Отдачу якоря;

- Приём балласта в пустые танки, если это возможно;

- Уменьшая продольные изгибающие нагрузки путём перемещения груза.

Особое внимание следует обратить на состояние остойчивости и прочности корпуса судна, при необходимости запросив помощь у компетентных организаций.

ПОЖАР / ВЗРЫВ.

Если на борту судна возникает пожар или произойдёт взрыв, необходимо:

- Подать сигнал тревоги, привести в боевую готовность группу по борьбе с пожарами и действовать согласно плану борьбы с пожарами;

- Определить размеры очага пожара и решить, какие методы борьбы с пожаром и для контроля за ситуацией следует использовать;

- Выяснить имеются ли человеческие жертвы;

- При необходимости запросить помощь со стороны;

- Попытаться определить возможность загрязнения моря в результате разлива нефти. Если выяснилось, что в результате пожара или взрыва вытекает нефть, необходимо незамедлительно поставить в известность заинтересованные инстанции;

- Предпринимая те или иные решения необходимо учитывать состояние погоды и её влияние на происходящее.

СТОЛКНОВЕНИЕ.

Если произошло столкновение, приведшее к разливу нефти или возможности такового, необходимо:

- Привести в боевую готовность группу по борьбе с загрязнением нефтью;

- Осмотреть повреждённый участок и принять меры по предотвращению ухудшения ситуации;

- Для предотвращения дальнейшего вылива нефти следует перекрыть соответствующие трубопроводы и постараться понизить давление в танке, из которого выливается нефть путём перекачки её в другие танки;

- В случае необходимости запросить помощь и перекачать нефть на другое судно;

- Предпринимая те или иные действия необходимо учитывать аварийную остойчивость и общую продольную прочность судна.

ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРПУСА.

Если произошла утечка нефти из-за повреждения корпуса, необходимо:

- Исследовать повреждённый участок, определить утечку нефти и поступление воды и принять меры для предотвращения ухудшения ситуации;

- Если течь не удаётся ликвидировать своими силами, необходимо запросить помощь со стороны;

- О произошедшем разливе нефти необходимо проинформировать все заинтересованные инстанции, предприняв со своей стороны все возможные меры для локализации и ликвидации последствий разлива.

ИЗБЫТОЧНЫЙ КРЕН.

Если большой крен появляется быстро и неожиданно, причиной такового могут быть:

- Повреждение обшивки судна;

- Повреждение водонепроницаемых переборок, палуб, платформ или второго дна;

- Смещение груза;

- Затопление машинного отделения, когда свободная поверхность влившейся воды может вызвать крен;

- Столкновение или посадка на мель;

- Неправильные действия при инциденте или при погрузке / выгрузке.

Незамедлительные меры:

- Прекратить все операции по погрузке, бункеровке или балластировке;

- Подать сигнал тревоги и приказать команде занять свои места по тревоге;

- Если судно имеет ход, снизить скорость или остановиться;

- Выяснить причину появления крена.

Дальнейшие действия:

- Произвести замеры уровня во всех танках, сравнить результаты с данными при выходе судна из порта и предыдущих замеров;

- При разливе нефти или когда для обеспечения остойчивости повреждённого судна требуется удалить часть нефтяного груза, необходимо немедленно проинформировать соответствующие инстанции;

- Предпринять все возможные меры для улучшения положения.

Как подразделяются разливы.

Какие разливы аварийные, какие эксплуатационные.

Классификация загрязнения при использовании судов.

Загрязнение окружающей среды при использовании судов по прямому назначению можно классифицировать следующим образом:

1. Сбросы вредных веществ (нефти, ядовитых веществ, сточных вод и мусора) в океаны, моря, реки и другие водоемы.

2. Выбросы в атмосферу отработанных газов судовых энергетических и мусоросжигательных установок, всевозможные утечки газов и паров, в том числе хладагентов, пыли при погрузке сыпучих грузов, а также тепловые излучения.

3. Загрязнения биосферы (атмосфера, вода, почва) в результате радиационных излучений и сброса радиоактивных отходов.

В 1982 г. вступила в силу Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененная и дополненная Протоколом 1978 г. (МАРПОЛ 73/78). Конвенцией установлены жесткие стандарты на сброс с судов вредных веществ и действенный контроль за выполнением этих стандартов, предусмотрена достаточно высокая мера ответственности за нарушение нормативных требований и оснащение судов необходимыми техническими средствами очистки, обезвреживания и утилизации образующихся на борту судна загрязнений. Кроме того, без необходимого оснащения техническими средствами суда в иностранные порты и территориальные воды других государств не допускаются. Для контроля за выполнением указанных требований правительствами государств уполномочены специальные органы в своих странах.

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

Впервые понятие «загрязнение моря» было предложено в 1969 г. объединенной группой экспертов по научным аспектам загрязнения моря (ГЕЗАМП) и подтверждено в 1972 г. на Конференции ООН по проблемам окружающей среды. С некоторыми изменениями понятие принято в Конвенции ООН по морскому праву (п. 4 ст.1): «загрязнение морской среды означает принесение человеком прямо или косвенно веществ или энергии в морскую среду, включая эстуарии, которое приводит или может привести к таким пагубным последствиям, как вред живым ресурсам и жизни в море, опасность для здоровья человека, создание помех для деятельности на море, в том числе для рыболовства и других правомерных видов  использования моря, снижение качества используемой морской воды и ухудшение условий отдыха».

Конвенция ООН по морскому праву выделяет шесть источников загрязнения моря, которые можно регулировать правовыми нормами. Это загрязнения из находящихся на суше источников (ст. 207); связанные с деятельностью на морском дне в пределах юрисдикции государства (ст. 208); вызываемые деятельностью в международном районе морского дна (ст. 209); в связи с захоронением (ст. 210); с судов (ст. 211); из атмосферы или через нее (ст. 212).

Причинами поступления в морскую среду вредных веществ с судов являются сбросы в процессе нормальной эксплуатации судов (эксплуатационные), в результате аварий и захоронения отходов в море.

Эксплуатационные (преднамеренные) сбросы можно и необходимо регулировать путем установления норм и стандартов, относящихся к конструкции судов и их оборудованию, а также на сброс вредных веществ в море.

Аварийные (случайные) сбросы в целом не поддаются регулированию, но вероятность их возникновения можно существенно снизить. Это достигается путем повышения надежности судов (например, оснащение танкеров второй радиолокационной станцией и запасным приводом рулевого устройства) и квалификации обслуживающего персонала, а также разработки и принятия, эффективных мер по ликвидации последствий аварийного загрязнения.

Захоронения в море отходов на современном уровне развития науки еще неизбежны. Однако международными  нормами  запрещается захоронение наиболее опасных веществ и установление регламентированных требований по удалению в море иных отходов (Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г).

В процессе эксплуатации судов возникает необходимость удаления вредных веществ, к которым отнесены нефть, ядовитые жидкие вещества, перевозимые наливом, сточные воды и мусор.

Нефть содержится в льяльных, балластных и промывочных водах, а также в отходах от чистки судовых энергетических установок, топливных и масляных фильтров, танков и др. Количество образующихся нефтесодержащих вод можно существенно уменьшить за счет предусмотренных стандартов к конструкции судов, таких, как оснащение танкеров танками изолированного балласта и системами мойки сырой нефтью, исключение балластировки топливных танков на судах валовой вместимостью 4000 рег.т. и более и др.

За последние годы появляется все больше специализированных судов, перевозящих вредные жидкие вещества наливом, что потребовало регламентации условий их сброса. Согласно МАРПОЛ 73/78 такие вещества разделены по степени вредности на четыре группы А - с чрезвычайно высокой, В - с высокой, С - со средней и D - с низкой степенью вредности, для каждой из них установлены правила сброса. В порядке уточнения растительные масла и рыбий жир с 1987 г отнесены к категории ^ вредных веществ, что следует учитывать при перевозке этих веществ наливом

Судовые сточные воды образуются в результате смыва отходов физиологической деятельности человека через специальные системы. Под категорию «сточные воды» не попадают стоки от умывальников, душевых, ванн (за исключением находящихся в медицинских помещениях), камбуза и прачечной, которые принято называть хозяйственно-бытовыми и сброс которых согласно международным соглашениям не ограничивается.

Мусор как источник загрязнения моря образуется в процессе нормальной эксплуатации судов и подлежит либо удалению, либо утилизации на борту судна. Морфологический состав мусора разнообразен.   Отходы от питания экипажа превалируют и составляют до 62% общего количества.

Находящегося в ремонте и доке.

При восстановительном ремонте судна и в других случаях, когда судовой экипаж снимается с судна полностью, ответственность за безопасную стоянку и сохранность судна возлагается на завод или ремонтную базу берега.

Ответственность за организацию безопасной стоянки ремонтируемых судов и других плавсредств на акватории завода несёт капитан завода.

Капитан завода обязан согласовать с капитанами судов места стоянки судов, условия и порядок их швартовки и оказания им в этом помощи, своевременно извещать капитанов судов об ожидаемом изменении погоды, а в случае возникновения аварийной ситуации - принять совместно с капитаном судна необходимые меры по спасению судна.

Состав и численность судового экипажа, оставляемого на ремонтирующихся судах, определяется в соответствии с действующими положениями.

До начала ремонта, связанного с производством огневых работ, капитана судна совместно с лицом, уполномоченным директором судоремонтного предприятия и пожарным надзором, производит корректировку “ Схем путей эвакуации “ с учётом намеченных аварийных вырезов в бортах, переборках, палубах для оказания помощи и спасения людей из помещений и отсеков судна в случае возникновения пожара.

За противопожарное состояние судна в целом несёт ответственность капитан судна. За противопожарное состояние рабочих мест и безопасные в пожарном отношении методы работы несёт ответственность завод.

Все работы на судне, влияющие на его остойчивость и плавучесть (перемещение тяжеловесных грузов, перекачка балласта и топлива, разборка забортной арматуры и др.), должны производиться только по согласованию с капитаном судна в каждом отдельном случае.

В период консервации и при отстое.

Постановка судна на консервацию (отстой) может производиться из-за невозможности его использования в период ожидания восстановительного ремонта или по другим причинам.

Ответственность за консервацию судна несёт старший механик. Ответственность за обеспечение живучести судна, сохранность судового имущества, наличие и готовность к действию аварийно-спасательного и противопожарного снабжения несёт старший помощник капитана.

При кратковременной консервации судна для обеспечения его сохранности и возможности быстрого ввода в строй действующего флота судно обеспечивается с берега теплом и электроэнергией, на нём сохраняется необходимое количество экипажа.

Для обеспечения живучести судна в период его консервации и при отстое, если с него снят экипаж, должны быть выполнены следующие мероприятия:

- плотно задраены все забортные, а также водонепроницаемые закрытия и иллюминаторы;

- в пределах главных водонепроницаемых отсеков разделены на автономные участки системы трубопроводов перекрытием клапанов и установкой заглушек;

- удалены с судна все пожароопасные грузы, топливо, а также горючие материалы;

- судно должно быть обеспечено аварийным и противопожарным снабжением согласно утверждённому плану мероприятий по обеспечению живучести судна; снабжение должно постоянно находиться на своих штатных местах и быть готовым к действию;

- обеспечена надёжная швартовка судна;

- обеспечены надёжные сходни с судна на берег (при стоянке у причала);

- выбраны места стоянки судна с достаточными глубинами под килём с учётом приливо-отливных явлений и господствующих ветров.

Живучесть судна в период его консервации и при отстое, если с него не снимается экипаж, обеспечивается, как на судне, находящемся в эксплуатации.

 		НБЖС - 80;

Соединение международного образца.

Пожары, их причины и способы тушения.

SOLAS-74

Правило 19.

Международное береговое соединение.

- Суда валовой вместимостью 500 рег.т. и более должны быть снабжены, по меньшей мере, одним международным береговым соединением, отвечающим положениям пункта 3.

- Должны быть предусмотрены устройства, позволяющие применять такое соединение на любом из бортов судна.

- Стандартные размеры фланцев международного берегового соединения должны соответствовать размерам, указанным в следующей таблице:

| Описание | Размер |
| --- | --- |
| Наружный диаметр | 178 мм |
| Внутренний диаметр | 64 мм |
| Диаметр окружности центров отверстий под болты | 132 мм |
| Прорези во фланце | 4 отверстия диаметром 19 мм, расположенные на равном расстоянии друг от друга по окружности центров отверстий под болты указанного выше диаметра и прорезанные до наружной окружности фланца. |
| Толщина фланца | Минимум 14,5 мм |
| Болты, гайки: количество, диаметр | 4 штуки., каждый диаметром 16 мм и длиной 50 мм |

- Соединение должно быть изготовлено из стали или другого подходящего материала и рассчитано на рабочее давление 1,0 H/мм2. Одна сторона фланца должна быть плоской, а на другой должна быть постоянно закреплена соединительная головка, подходящая к судовым кранам и рукавам. Соединение должно храниться на судне вместе с прокладкой из любого материала, пригодного для использования при рабочем давлении 1,0 H/мм2 , четырьмя болтами диаметром 16 мм и длиной 50 мм и восемью шайбами.

Стандартное сливное соединение.

Для обеспечения возможности соединения труб приемных устройств с судовым трубопроводом для слива остатков из льял машинных отделений оба трубопровода оснащаются стандартным сливным соединением в соответствии со следующей таблицей:

Стандартные размеры фланцев для сливных соединений.

| Наименование | Размер |
| --- | --- |
| Наружный диаметр | 215 мм |
| Внутренний диаметр | Соответственно наружному диаметру трубы |
| Диаметр окружности цензов отверстий под болты | 183 мм |
| Прорези во фланце | 6 отверстий диаметром 22 мм, расположенные на равных расстояниях по окружности центров выше упомянутого диаметра с прорезями до наружной кромки фланца. Ширина прорезей 22 мм |
| Толщина фланца | 20 мм |
| Болты и гайки количество, диаметр | 6, диаметром 20 мм и надлежащей длины |

Примечание. Фланец предназначен для труб с внутренним диаметром до 125 мм и изготавливается из стали или из другого эквивалентного материала с плоской торцовой поверхностью. Этот фланец вместе с прокладкой из нефтестойкого материала рассчитывается на рабочее давление 6 кгс/см2.

Стандартное сливное соединение.

Для обеспечения стыковки трубопровода приемных устройств с судовым сливным трубопроводом оба трубопровода оснащаются стандартным сливным соединением, размеры фланцев которого указаны в следующей таблице:

Стандартные размеры фланцев сливных соединений.

| Описание | Размер |
| --- | --- |
| Наружный диаметр | 210 мм |
| Внутренний диаметр | Соответственно наружному диаметру трубопровода. |
| Диаметр окружности центров отверстий под болты | 170 мм |
| Прорези во фланце | 4 отверстия диаметром 18 мм, рас положенные на равных расстояниях по окружности центров выше упомянутого диаметра с прорезями до наружной кромки фланца, ширина прорези 18 мм |
| Толщина фланца | 16 мм |
| Болты, гайки: количество, диаметр | 4, каждый диаметром 16 мм и надлежайщей длины |

Примечание. Фланец предназначен для труб с внутренним диаметром до 100 мм и изготавливается из стали или из другого эквивалентного материала с плоской торцовой поверхностью. Этот фланец вместе с соответствующей прокладкой рассчитывается на рабочее давление 6 кг с/см2.

БОРЬБА С ПОЖАРАМИ.

1. Борьба экипажа с пожарами на судах должна проводиться в соответствии с оперативно-тактическими картами и планами пожаротушения под руководством  капитана и включать следующие действия:

- обнаружение пожара и выявление его места и размеров;

- ограничение распространения пожара;

- предупреждение возможных при пожаре взрывов;

- ликвидация пожара и его последствий.

2. После получения сигнала или доклада о пожаре вахтенный помощник капитана обязан немедленно объявить общесудовую тревогу по борьбе с пожаром, по сигналу которой экипаж судна должен действовать в соответствии с Расписанием по тревогам.

3. По сигналу общесудовой тревоги по борьбе с пожаром начальники аварийных партий (групп) обязаны:

- прибыть в район пожара и немедленно приступить к его тушению;

- установить место и размеры пожара;

- выделить необходимое количество людей в дыхательных изолирующих аппаратах и средств для тушения пожара и работы в задымленных отсеках;

- обеспечить вынос из охваченных огнем или задымленных помещений пострадавших и оказать им первую медицинскую помощь;

- организовать осмотр отсеков и помещений, смежных с аварийным, и при необходимости обеспечить охлаждение переборок водой;

- доложить на ГКП о результатах осмотра и действиях аварийной партии.

4. Лица судового экипажа, направляемые в задымленные и горящие помещения, должны быть снабжены снаряжением пожарного.

5. Комплект снаряжения пожарного состоит из защитной одежды из жароводостойкого материала, ботинок и перчаток из резины или другого неэлектропроводного материала, жесткого шлема, переносного аккумуляторного фонарям взрывобезопасной конструкции, рассчитанного на горение в течение не менее 3 ч, пожарного топора с ручкой из дерева твердых пород, дыхательного изолирующего аппарата, предохранительного троса длиной около 30 м с поясом и карабином.

Использование фильтрующих дыхательных аппаратов в задымленных и горящих помещениях запрещается.

6. Для охлаждения помещений, в которые проникают испарения горючих материалов, и обеспечения безопасности прохода людей через них на пожарных стволах должны применяться распылительные насадки.

7. Тушение пожара рекомендуется осуществлять в следующем порядке: прекратить доступ горючих веществ в очаг пожара, изолировать очаг пожара от доступа воздуха, охладить горючие вещества до температуры ниже температуры воспламенения их газов.

8. На судах применяются поверхностный и объемный способы тушения пожара. При поверхностном способе изоляция поверхности горящего вещества от доступа воздуха осуществляется с помощью огнегасительных средств, а при объемном — прекращением доступа воздуха в помещение или введением в него веществ, не поддерживающих или прекращающих горение.

В качестве огнегасительных веществ при поверхностном способе используются вода, химическая и воздушно механическая пена, при объемном способе применяются СО2, пар, легкоиспаряющиеся жидкости.

9. Вода применяется при тушении пожаров практически во всех случаях, за исключением тушения горящих металлов (алюминий, магний, цинк, натрий), электрооборудования, находящегося под напряжением,  карбида  и других химикатов. При тушении горящего угля, древесины и особенно волокнистых материалов наибольший эффект достигается за счет прибавления к воде смачивателей. В мелко распыленном виде воду можно применять при тушении нефтепродуктов.

10. При тушении пожара водой необходимо учитывать:

- влияние скапливающейся воды в отсеках на остойчивость и запас плавучести судна;

- вредное воздействие воды на электрооборудование;

- образование удушливого и опасного для жизни людей газа при попадании воды в кислоту;

- порчу пищевых продуктов.

11. Водяной пар применяется главным образом для тушения  пожара в малодоступных и закрытых отсеках, помещениях, трюмах, танках (цистернах) и т. п.

12. Пена - эффективное средство для тушения горючих, нерастворимых в воде жидкостей (бензина, керосина, нефти, мазута, солярки, масел, жиров), рыбной муки. Пеной, образованной на морской воде, можно тушить все виды пожаров, за исключением находящегося под напряжением электрооборудования и металлов.

13. При тушении горючих и растворимых в воде жидкостей (ацетона, спирта, глицерина, гликоля и др. ) наибольший эффект дает химическая пена на основе омыленного пеногенераторного порошка. Для тушения  этих жидкостей можно использовать также химическую пену, получаемую на основе обыкновенного пенопорошка, но при этом следует увеличить интенсивность ее подачи. Для тушения горящих нефтепродуктов применяется любая пена, однако наибольший эффект достигается при использовании химической.

14. При тушении горящих жидкостей внутри отсека струя пены должна подаваться как можно горизонтальние и равномернее в направлении от края горящей жидкости к центру. При тушении горящих вертикальных поверхностей пену следует подавать в верхнюю часть очага пожара. Одновременное использование воды и пены для тушения пожара не рекомендуется, так как вода разрушает пену.

15. Углекислота применяется на судах для тушения большинства горящих веществ в трюмах, танках (цистернах) и в других малодоступных и поддающихся герметизации помещениях. Углекислота неэлектропроводна и не портит грузы при контакте с ними. Она может быть использована для тушения находящегося под напряжением электрооборудования и горящих металлов как сдерживающее горение средство. Тушению углекислотой не поддаются вещества, способные гореть в инертной среде (кинолента и др.). Одновременное использование углекислоты и водяного пара для тушения пожара в одном отсеке (помещении) не  рекомендуется, так как ведёт к нейтрализации действия углекислоты.

16. Перед пуском углекислоты в помещение или отсек должен быть подан сигнал о запуске установки, выведены из помещения все люди, остановлены механизмы и произведена полная его герметизация.

17. Для ликвидации небольших очагов пожара следует применять кошму, асбестовые и парусиновые покрывала, песок.

18. При тушении пожара надлежит учитывать:

- возникновение угрозы отравления людей газами, особенно при тушении химикатов;

- возможность проникновения ядовитых и отравляющих газов в соседние помещения;

- отсутствие примеси пара в дыму при тушении пожара водой (вода не достигает очага пожара).

19. Для тушения пожаров в жилых и служебных помещениях в основном следует применять системы водотушения, а при необходимости - пенотушения. Для тушения пожаров в труднодоступных помещениях судна, где нет людей, можно использовать пар, углекислотные переносные баллоны, огнетушители и бромэтиловые составы. Использование паротушения, жидкостного тушения и газотушения в жилых и служебных помещениях при нахождении в них людей запрещается.

20. При пожаре в жилых и служебных помещениях для предотвращения усиления горения и распространения огня рекомендуется не открывать двери, а пожарные стволы подавать через иллюминаторы или специально пробиваемые для этой цели отверстия.

21. Для тушения наружного огня необходимо:

- по возможности развернуть судно так, чтобы огонь относило в сторону от других конструкций, грузов и материалов, находящихся вблизи района пожара;

- подавать на очаг пожара наибольшее количество струй воды, по возможности с наветренного борта;

- охлаждать водой находящиеся вблизи огня горючие конструкции, грузы и материалы;

- вести наблюдение за смежными с районами пожара помещениями;

- сбить за борт струями воды разлившиеся горящие нефтепродукты, если их не удается погасить.

22. Тушение пожаров в загруженных трюмах представляет особую сложность, так как доступ к очагу пожара бывает практически ограничен или невозможен. При определении способа тушения таких пожаров и выборе огнегасительных средств необходимо учитывать физико-химические свойства груза, расположение его в трюме и смежных с ним помещениях, а также возможность герметизации люковых закрытий и надежность закрытия трюмной вентиляции.

23. При возникновении пожара в загруженных трюмах надлежит:

- прекратить грузовые операции;

- произвести полную герметизацию трюмов;

- включить стационарную систему пожаротушения (паротушение, жидкостное тушение, газотушение) данного отсека;

- вести наблюдение за переборками со стороны смежных отсеков и помещений;

- производить охлаждение забортной водой палуб, переборок и других конструкций, расположенных вблизи пожара и в районе трюмов, загруженных огнеопасными грузами;

- производить при необходимости разгрузку смежных трюмов, не охваченных пожаром.

24. В особо тяжелых случаях, когда не представляется возможным ликвидировать пожар с помощью имеющихся на судне огнегасительных средств, следует затопить трюм. При этом необходимо учитывать:

- влияние принимаемой воды в трюм (отсек) на остойчивость и запас плавучести судна;

- возможность всплытия горящего груза под палубу;

- увеличение объема (разбухание) некоторых грузов.

25. При горении в грузовых трюмах волокнистых газов и гофрированной картонной тары необходимо заполнить трюмы эффективными огнегасительными средствами (высокократной воздушно-механической пеной и др.). Тушение самовозгорающихся веществ (рыбная мука, рыбные отходы, ветошь промасленная и др.) должно производиться пеной, а в закрытых помещениях - инертными газами, водяным паром и высокократной пеной.

26. При выборе огнегасительных средств для тушения пожаров в трюмах необходимо учитывать следующее:

- большинство перевозимых на судах грузов портится от воды, пены и пара, поэтому предпочтительнее применять углекислоту и инертные газы или химические жидкостные бромэтиловые составы;

- при возгорании волокнистых материалов следует использовать  любые огнегасительные средства для объемного способа тушения, так как в этом случае происходит очень быстрое распространение пламени по поверхности;

- в трюмах, загруженных материалами, выделяющими при горении газ, применять пар чрезвычайно опасно;

- в трюмах, содержащих груз в ящиках и бочках, для тушения пожара может быть использован пар, если имеется возможность его проникновения в штабеля.

27. При пожаре в грузовом танке, загруженном нефтепродуктами, надлежит:

- немедленно прекратить грузовые операции, закрыть клапаны трубопроводов и отсоединить грузовые шланги;

- произвести герметизацию танков;

- включить стационарную систему пожаротушения, предусмотренную для данного танка;

- усилить наблюдение за переборками со стороны смежных отсеков и помещений судна;

- охладить забортной водой палубы, переборки и другие  конструкции в районе пожара, а также танки содержащие нефтепродукты и газы.

28. При использовании пены для тушения жидких горючих грузов, нерастворимых в воде, надо иметь в виду, что выделяемые при их горении пары могут прорвать слой пены и воспламениться, поэтому наряду с пенотушением необходимо применять пар, углекислоту и инертные газы.

29. При пожаре в насосном отделении необходимо:

- немедленно прекратить грузовые операции и закрыть клапаны трубопроводов;

- вывести из действия механизмы насосного отделения и отключить их электропитание, отсоединить грузовые шланги;

- произвести полную герметизацию помещений и выключить вентиляцию;

- включить стационарную систему пожаротушения;

- усилить наблюдение за переборками со стороны смежных отсеков и помещений и при необходимости охладить переборки водой из пожарных рукавов.

30. Для тушения небольших пожаров в помещении грузовых насосов могут быть использованы местные и переносные пенные и углекислотные установки и огнетушители.

31. Для тушения пожара в машинно-котельном отделении необходимо использовать в первую очередь огнетушители, местные и переносные пенные и углекислотные установки, а также водо-пожарную систему, имеющую стволы с распылительными насадками. Если пожар этими средствами погасить не удается или обнаружено возгорание под пайолами, надлежит применять стационарные системы пожаротушения.

32. При пожаре в рефрижераторном отделении, когда в результате повышения температуры возрастает давление в сосудах и аппаратах, а предохранительные клапаны не срабатывают, во избежание взрыва необходимо произвести аварийный выпуск аммиака из всей системы рефрижераторной установки.

33. Перед включением стационарных систем пожаротушения в машинно-котельном отделении следует:

- прекратить подачу топлива к механизмам и вывести их из действия;

- произвести герметизацию отделения и выключить вентиляцию;

- подать сигнал о запуске стационарных систем пожаротушения и вывести из отделения всех людей;

- одновременно с пуском указанных систем необходимо охлаждать водой переборки и палубы всех помещений, смежных с аварийным.

34. Стационарные углекислотные, химические, жидкостные и другие имеющиеся на судне системы пожаротушения включаются только с разрешения капитана судна и по указанию главного (старшего) механика. В случаях не терпящих отлагательства и не позволяющих в создавшейся обстановке получить разрешение капитана судна, команда о включении стационарных систем пожаротушения может быть дана непосредственно главным (старшим) механиком судна или в его отсутствие вахтенным механиком, о чем следует немедленно доложить вахтенному помощнику капитана.

35. Перед тушением находящегося под напряжением горящего электрооборудования необходимо как можно быстрее его обесточить.                     •

36. Если напряжение сразу же снять не удалось, для тушения горящего электрооборудования, находящегося под напряжением, следует использовать сухие углекислотные и аэрозольные огнетушители, воздушно-механическую пену, приготовленную на пресной воде, и асбестовые коврики. Применение других огнегасительных средств запрещается.

37. Лица, участвующие в тушении горящего электрооборудования, находящегося под напряжением, должны работать в диэлектрических перчатках, а также ботах или галошах и по возможности находиться на резиновых ковриках.

38. Если горящее электрооборудование обесточено, то его можно тушить помощью любых огнегасительных средств. Однако во избежание порчи рекомендуется тушить по возможности углекислотой, а при ее отсутствии - воздушно механической пеной, приготовленной на пресной воде, или пресной водой. При этом необходимо учитывать следующее:

- углекислота не влияет на снижение сопротивления изоляции электрооборудования;

- воздушно-механическая пена и пресная вода снижают сопротивление изоляции, поэтому после их применения электрооборудование требует просушки;

- при применении морской воды или химической пены электрооборудование может быть выведено из строя.

39. Горящее жидкое топливо следует тушить бромэтиловыми составами, паром или углекислотой, используя для этого стационарные системы пожаротушения. Для предупреждения пожара и взрыва в соседних помещениях туда следует подавать бромэтиловые составы, пар или углекислоту.

40. При возгорании жидкого топлива в закрытых хранилищах выделяющиеся горючие газы в смеси с воздухом могут образовывать взрывоопасные концентрации. О наличии в помещении опасной концентрации горючих смесей надлежит доложить капитану судна.

41. Для предотвращения взрывов горючих газов и паров необходимо:

- принять меры по ограничению распространения газов и паров в другие помещения;

- с разрешения капитана отключить электропитание сетей в зоне скопления горючих газов и паров;

- принять все возможные меры (искусственная вентиляция, разбавление инертными газами, охлаждение и т.п.) по устранению взрывоопасной концентрации горючих смесей.

42. При горении топлива у борта судна необходимо:

- вывести судно из опасного района, по возможности против ветра и течения;

- отгонять горящее топливо от борта сплошными водяными струями из пожарных стволов под углом 30…40° к поверхности воды по границам жидкостей, сжимая очаг пожара;

- применять пенотушение для покрытия поверхности забортной воды угрожающих судну местах;

- охлаждать корпус в угрожающих судну местах водяными струями.

43. При тушении горящего угля в трюмах, угольных бункерах и ямах необходимо подавать в очаг пожара воду пожарными шлангами с отсоединенными стволами.

44. Лица, участвующие в тушении горящего угля в трюмах, угольных бункерах и ямах, должны работать в дыхательных изолирующих аппаратах, иметь при себе предохранительные тросы, при необходимости быть одетыми в термостойкие костюмы и должны знать условные сигналы, приведенные ниже.

От обеспечивающего к работающему

"Как себя чувствуешь?"   -  Дернуть трос 1 раз.

"Выходи!"                          -  Дернуть трос 3 раза.

"Выходи!", "Выходи немедленно"  -   Повторение сигнала.

От работающего к обеспечивающему

"Чувствую себя хорошо!"     -    Дёрнуть трос 2 раза.

"Подать в рукав воду!", "Перекрыть воду"  -  Дёрнуть трос 2 раза.

"Выхожу, выбирайте рукав (линь)!"  -  Дёрнуть трос 3 раза.

"Выбирай немедлено"   -  Дёрнуть трос 4 раза.

"Самостоятельно выйти не могу!"   -  Частые подёргивания более 4 раз.

Каждый сигнал повторяется принявшим его.

45. При тушении горящего угля в трюмах, угольных бункерах и ямах применять углекислоту и водяной пар не рекомендуется.

46. Во время тушения пожара необходимо принять меры по борьбе с дымом, используя для этого переносные дымососы и, если возможно, стационарные вытяжные вентиляторы. При этом необходимо учитывать,  что приток чистого воздуха способствует горению. При объемном способе тушения пожара производить вентиляцию помещения запрещается.

47. Для предотвращения повторного   возгорания  после применения средств объемного пожаротушения вентиляцию горевшего отсека  следует производить не ранее чем через 8 ч после окончания тушения пожара. Вентиляция производится до полного удаления газов и запаха, но не менее 30 мин.

48. До окончания производства вентиляции входить в помещение, где осуществлялось тушение пожара средствами объемного пожаротушения, разрешается только в дыхательных изолирующих аппаратах, соблюдая все правила предосторожности, пользуясь предохранительным тросом, переносным аккумуляторным фонарем взрывобезопасной конструкции и предварительно убедившись, что температура в помещении не выше 60 °С.

49. Сухогрузные трюмы, где тушение пожара производилось стационарными углекислотными установками, вскрываются для производства вентиляции только по прибытии судна в ближайший порт.

ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ. SOLAS-74 (3 Глава, п.19, 52)

Эксплуатационная готовность, техническое обслуживание и проверки.

# Правило 19

1. Настоящее правило применяется ко всем судам. На судах, построенных до 1 июля 1986 года, должны по возможности соблюдаться требования пунктов 3 и 6.2.

2. Эксплуатационная готовность.

Перед выходом судна из порта, а также в течение всего рейса все спасательные средства должны быть в рабочем состоянии и готовности к немедленному использованию.

3. Техническое обслуживание и ремонт.

3.1 Должно быть предусмотрено руководство по техническому обслуживанию спасательных средств на судне, отвечающее требованиям правила 3/52, в соответствии, с которым и должно производиться техническое обслуживание.

3.2  Вместо руководства, требуемого пунктом 3.1, Администрация может допустить использование программы планового технического обслуживания спасательных средств на судне, включающей требования правила 3/52.

4. Техническое обслуживание и ремонт лопарей.

Лопари, используемые в спусковых устройствах, должны переворачиваться так, чтобы их коренной конец становился ходовым и, наоборот, через промежутки времени, не превышающие 30 месяцев, и заменяться через каждые 5 лет или, в необходимых случаях, по мере их износа, смотря по тому, что будет иметь место раньше.

5.  Запасные части и ремонтные принадлежности.

Должны быть предусмотрены запасные части и ремонтные принадлежности для спасательных средств и отдельных их компонентов, подверженных быстрому износу или расходованию и требующих регулярной замены.

6.  Еженедельная проверка.

Еженедельно должны производиться следующие испытания и проверки:

6.1 должен быть проведён визуальный осмотр всех спасательных шлюпок, спасательных плотов, дежурных шлюпок и спусковых устройств с тем, чтобы убедиться, что они находятся в готовности к использованию;

6.2  двигатели всех спасательных и дежурных шлюпок должны работать на передний и задний ход в общей сложности в течение не менее 3 мин при условии, что температура окружающей Среды превышает минимальную температуру, требуемую для пуска двигателей. В особых случаях Администрация может освободить суда, построенные до 1 июля 1986 года, от выполнения этого требования;

6.3 должна быть испытана общесудовая авральная сигнализация.

7. Ежемесячные проверки.

Ежемесячно по контрольному списку, требуемому правилом 3/52.1, должна производиться проверка спасательных средств, включая снабжение спасательных шлюпок, с тем, чтобы убедиться в их комплектности и в том, что они находятся в хорошем состоянии. Результаты проверки должны заноситься в судовой журнал.

8. Обслуживание надувных спасательных плотов, надувных  спасательных  жилетов и надутых дежурных шлюпок.

8.1 Каждый надувной спасательный плот и надувной спасательный жилет должен проходить обслуживание:

.1 через промежутки времени, не превышающие 12 месяцев. Однако в случаях, когда это представляется необходимым и целесообразным, Администрация может продлить этот промежуток времени до 17 месяцев;

.2  на одобренной станции обслуживания, которая компетентна, производить их обслуживание, обладает соответствующим оборудованием и использует лишь надлежащим образом обученный персонал.

8.2  Всякий ремонт и техническое обслуживание надувных дежурных шлюпок должны производиться в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. Аварийный ремонт может быть проведён на борту судна, однако окончательный ремонт должен производиться на одобренной станции обслуживания.

9. Периодическое обслуживание гидростатических разобщающих устройств.

Гидростатические разобщающие устройства должны проходить обслуживание:

9.1  через промежутки времени, не превышающие 12 месяцев. Однако в случаях, когда это представляется необходимым и целесообразным, Администрация может продлить этот промежуток времени до 17 месяцев;

9.2  на станции обслуживания, которая компетентна, проводить обслуживание, обладает соответствующим оборудованием и использует лишь надлежащим образом обученный персонал.

Правило 52

Руководство по техническому обслуживанию спасательных средств на судне.

Руководство по техническому обслуживанию спасательных средств на судне должно быть составлено в легкодоступной форме, иметь, где это возможно, иллюстрации и содержать, в зависимости от случая, следующие положения по каждому типу спасательных средств:

.1  контрольный список для проведения проверок, требуемых правилом 3/19.7;

.2  инструкция по техническому обслуживанию и ремонту;

.3  график проведения периодического технического обслуживания;

.4  схема с указанием точек смазки и рекомендуемых смазочных масел;

.5  перечень заменяющихся частей;

.6  перечень мест хранения запасных частей;

.7  журнал для регистрации проводимых на судне проверок и технического обслуживания.

   	SOLAS-74

Правила использования спасательных плотов.

Требования по снабжению спасательных шлюпок и плотов. (SOLAS-74)

Раздел IV-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ШЛЮПКИ И ПЛОТЫ.

Правило 38.

Общие требования к спасательным плотам.

1. Конструкция спасательных плотов

1.1 Конструкция каждого спасательного плота должна быть такой, чтобы он был способен выдерживать нахождение на плаву в течение 30 суток при любых морских условиях.

1.2 Конструкция спасательного плота должна быть такой, чтобы при сбрасывании его на воду с высоты 18м спасательный плот и его оборудование работали удовлетворительно. Если спасательный плот должен быть установлен на высоте более 18м над ватерлинией при наименьшей эксплуатационной осадке судна, он должен быть типа, прошедшего с удовлетворительными результатами испытание сбрасыванием с высоты, по меньшей мере, равной высоте, на которой он должен быть установлен.

1.3 Находясь на плаву, спасательный плот должен быть способен выдерживать многократные прыжки на него с высоты не менее 4,5 м от его днища, как с поднятым тентом, так и без него.

1.4 Конструкция спасательного плота и его оборудование должны позволять буксировать его со скоростью 3 уз на тихой воде, когда он нагружен его полным комплектом людей и снабжения и с одним выброшенным плавучим якорем.

1.5 Спасательный плот должен иметь тент для защиты находящихся на нем людей от воздействия внешней среды, который должен устанавливаться автоматически после спуска плота на воду. Тент должен отвечать следующим положениям:

.1 он должен обеспечивать изоляцию под тентового пространства от зноя и холода с помощью двух слоев материала, разделенных воздушной прослойкой, или с помощью других обладающих равноценной эффективностью средств. Должны быть предусмотрены средства, предотвращающие скопление воды в воздушной прослойке;

.2 цвет внутренней поверхности тента не должен вызывать дискомфорта у находящихся на плоту людей;

.3 каждый вход должен быть четко обозначен и оборудован эффективным регулируемым закрытием, которое может легко и быстро открываться изнутри и снаружи спасательного плота, обеспечивая вентиляцию, но исключая проникновение морской воды, ветра и холода. На спасательных плотах вместимостью более 8 человек должно иметься не менее двух диаметрально противоположных друг другу входов;

.4 он должен постоянно пропускать достаточное количество воздуха для находящихся на спасательном плоту людей даже при закрытых входах;

.5 в нем должно быть предусмотрено, по меньшей мере, одно смотровое окно;

.6 он должен иметь приспособление для сбора дождевой воды;

.7 он должен иметь достаточную высоту для размещения в любой части под тентового пространства людей в сидячем положении.

2. Минимальная вместимость и масса спасательных плотов.

2.1 Спасательные плоты вместимостью менее 6 человек, рассчитанной в соответствии с требованиями применимого правила III/39.3 или 40.3, не должны допускаться.

2.2 За исключением случаев, когда спасательный плот предназначен для спуска с помощью одобренного спускового устройства, отвечающего требованиям правила III/48, и не должен быть переносным, общая масса спасательного плота, его контейнера и снабжения не должна быть более 185 кг.

3. Оборудование спасательного плота.

3.1 Спасательный плот должен быть снабжен спасательными леерами, обнесёнными и надежно закрепленными с провесами с внутренней и наружной стороны вокруг спасательного плота.

3.2 Спасательный плот должен иметь надежный фалинь длиной, не менее чем в два раза превышающей расстояние от места его установки до ватерлинии при наименьшей эксплуатационной осадке судна, или 15 м, смотря по тому, что больше.

4. Спасательные плоты, спускаемые с помощью плот балки.

4.1 В дополнение к вышеуказанным требованиям спасательный плот, предназначенный для использования с одобренным спусковым устройством должен:

.1 когда он нагружен его полным комплектом людей и снабжения, был способен выдерживать удар о борт судна при скорости спасательного плота в направлении перпендикулярно борту судна не менее 3,5 м/с, а также сбрасывание на воду с высоты не менее 3 м, не получая при этом повреждений, которые бы влияли на его работу;

.2 быть снабжен средствами для подтягивания спасательного плота к борту судна у посадочной палубы и надежного удержания его во время посадки.

4.2 На пассажирских судах каждый спускаемый с помощью плот балки спасательный плот должен быть устроен так, чтобы все расписанные на него люди могли совершить быструю посадку на спасательный плот.

4.3 На грузовых судах каждый спускаемый с помощью плот балки спасательный плот должен быть устроен так, чтобы все расписанные на него люди могли совершить посадку на спасательный плот в течение не более 3 мин с момента подачи команды к посадке.

5. Снабжение.

5.1 Обычное снабжение каждого спасательного плота должно включать:

.1 одно плавучее спасательное кольцо, прикрепленное к плавучему спасательному линю длиной не менее 30 м;

.2 один нескладной нож с плавучей ручкой и шкертом, прикрепленный и хранящийся в кармане с наружной стороны тента вблизи места крепления фалиня к спасательному плоту. Кроме того, на спасательном плоту вместимостью 13 человек или более должен иметься второй нож, который может быть складным;

.3 один плавучий черпак для спасательных плотов вместимостью не более 12 человек и два плавучих черпака для спасательных плотов вместимостью 13 человек или более;

.4  две губки;

.5 два плавучих якоря, каждый с дректовом, способным выдерживать рывки, и ниралом, причем один из плавучих якорей должен быть запасным, а другой - постоянно прикреплен к спасательному плоту так, чтобы при надувании спасательного плота после спуска его на воду он удерживал спасательный плот в наиболее устойчивом положении к ветру. Прочность каждого плавучего якоря, их дректовов и ниралов должна быть достаточной при любых морских условиях. Плавучие якоря должны быть оборудованы вертлюгами на обоих концах троса, и быть типа, исключающего возможность того, что они могут вывернуться наизнанку между стропами;

.6 два плавучих гребка;

.7 три консерво вскрывателя. Для этой цели подходят ножи с консерво вскрывателями в безопасном исполнении;

.8 одну аптечку первой помощи в водонепроницаемой упаковке, которая после употребления может быть снова плотно закрыта;

.9 один свисток или другой равноценный звуковой сигнал;

.10 четыре парашютные ракеты, отвечающие требованиям правила III/35;

.11 шесть фальшфейеров, отвечающих требованиям правила III/36;

.12 две плавучие дымовые шашки, отвечающие требованиям правила III/37;

.13 один водонепроницаемый электрический фонарь, годный для сигнализации по азбуке Морзе, с одним запасным комплектом батарей и одной запасной лампочкой в водонепроницаемой упаковке;

.14 эффективный радиолокационный отражатель, если на спасательном плоту не установлен радиолокационный ответчик;

.15 одно сигнальное зеркало для дневной сигнализации с инструкцией по его использованию для подачи сигналов морским и воздушным судам;

.16 один экземпляр таблицы спасательных сигналов, упомянутых в правиле V/16, в водозащищенном исполнении или в водонепроницаемой упаковке;

.17 один комплект рыболовных принадлежностей;

.18 пищевой рацион из расчета не менее 10 000 кДж на каждого человека из числа людей, допускаемого к размещению на спасательном плоту; этот пищевой рацион должен быть в воздухонепроницаемой упаковке и храниться в водонепроницаемом контейнере;

.19 водонепроницаемые сосуды, содержащие общее количество пресной воды, из расчета 1,5 л на каждого человека из числа людей, допускаемого к размещению на спасательном плоту, из которых 0,5 л на человека может быть заменено опреснительным аппаратом, способным давать такое же количество пресной воды за 2 дня;

.20 один нержавеющий градуированный сосуд для питья;

.21 шесть доз медикаментов от морской болезни и один гигиенический пакет на каждого человека из числа людей, допускаемого к размещению на спасательном плоту;

.22 инструкцию по сохранению жизни;

.23 инструкцию по первоочередным действиям;

.24 теплозащитные средства, отвечающие требованиям правила III/34, в количестве, достаточном до 10% числа людей, допускаемого к размещению на спасательном плоту, или двух, смотря по тому, что больше.

5.2 Маркировка, требуемая правилами III/39.7.3.5 и 40.7.7, на спасательных плотах, имеющих снабжение в соответствии с пунктом 5.1, должна состоять из надписи "SOLAS A PACK ".выполненной печатными буквами латинского алфавита.

5.3 Для пассажирских судов, совершающих короткие международные рейсы такого характера и продолжительности, что, по мнению Администрации, не все предметы, перечисленные в пункте 5.1, являются необходимыми, Администрация может разрешить, чтобы снабжение имеющихся на таких судах спасательных плотов включало предметы, предусмотренные в пунктах 5.1.1-5.1.6 включительно, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.13 - 5.1.16 включительно и 5.1.21 - 5.1.24 включительно, а также половину количества предметов снабжения, предусмотренных пунктами 5.1.10 - 5.1.12 включительно. Маркировка, требуемая правилами III/39.7.3.5 и 40.7.7, на таких спасательных плотах должна состоять из надписи "SOLAS В PACK", выполненной печатными буквами латинского алфавита.

5.4 В необходимых случаях снабжение должно храниться в контейнере, который должен находиться внутри спасательного плота в закрепленном положении, за исключением случаев, когда он является неотъемлемой частью плота или прикреплена к нему постоянно, и быть способна плавать в воде в течение не менее 30 мин без ущерба для ее содержимого.

6. Средства, обеспечивающие свободное всплытие спасательных плотов.

6.1 Фалинь и относящиеся к нему приспособления.

Фалинь спасательного плота и относящиеся к нему приспособления должны обеспечивать связь между судном и спасательным плотом и быть устроены так, чтобы спасательный плот после разобщения его с судном и надувания, если он является надувным, не затягивался в воду тонущим судном.

6.2 Слабое звено.

Если средства, обеспечивающие свободное всплытие спасательного плота, включают слабое звено, то оно должно:

.1 не разрываться под действием силы, необходимой для вытягивания фалиня из контейнера спасательного плота;

.2 обладать, где это применимо, достаточной прочностью, чтобы обеспечивать надувание спасательного плота;

.3 разрываться при усилии, равном 2,2 ± 0,4 кН.

6.3 Гидростатические разобщающие устройства.

Если средства, обеспечивающие свободное всплытие спасательного плота, включают гидростатическое разобщающее устройство, то оно должно:

. 1 быть изготовлено из соответствующих материалов так, чтобы исключалась возможность неправильного срабатывания устройства. Гальванизация или другие способы нанесения металлического покрытия на детали гидростатического разобщающего устройства не должны допускаться;

.2 автоматически разобщать спасательный плот с судном на глубине не более 4 м;

.3 иметь средства для осушения гидростатической камеры, предотвращающие скопление в ней воды в период, когда устройство находится в нормальном положении;

.4 иметь конструкцию, предотвращающую разобщение спасательного плота с судном при заливании устройства волнами;

.5 иметь на наружной своей части постоянную маркировку, указывающую его тип и серийный номер;

.6 иметь документ или отличительную табличку, указывающую дату изготовления, тип и серийный номер устройства;

.7 быть таким, чтобы каждая его часть, соединяющаяся с фалинем и относящимися к нему приспособлениями, обладала прочностью, не меньшей чем требуемая прочность фалиня.

Правило 39

Надувные спасательные плоты.

1. Надувные спасательные плоты должны отвечать требованиям правила III/38 и, кроме того, требованиям настоящего правила.

2. Конструкция надувных спасательных плотов.

2.1 Главная камера плавучести должна быть разделена, по меньшей мере, на два отдельных отсека, надуваемых каждый через свой собственный невозвратный клапан. Камеры плавучести должны быть устроены так, чтобы в случае повреждения какого-либо одного из отсеков или в случае, если какой-либо один из отсеков не будет надут, неповрежденные отсеки могли поддерживать на плаву число сидящих в нормальном положении людей массой 75 кг каждый, допускаемое к размещению на спасательном плоту, с положительным надводным бортом по всему периметру спасательного плота.

2.2 Днище спасательного плота должно быть водонепроницаемым и обеспечивать достаточную изоляцию от холода:

.1 либо с помощью одного или нескольких отсеков, которые могут быть надуты находящимися на плоту людьми или которые надуваются автоматически, а затем могут быть спущены и надуты вновь находящимися на плоту людьми;

.2 либо с помощью других обладающих равноценной эффективностью средств, не зависящих от надувания.

2.3 Спасательный плот должен надуваться нетоксичным газом. Надувание спасательного плота должно занимать не более 1 мин при температуре окружающей среды от +18 до+20 ОС и не более 3 мин при температуре окружающей среды —30 ОС. После надувания спасательный плот должен сохранять свою форму, когда он нагружен его полным комплектом людей и снабжения.

2.4 Каждый отсек надувного плота должен быть способен выдерживать давление, по меньшей мере, в три раза превышающее рабочее давление, и должен быть защищен от возникновения давления, в два раза превышающего рабочее давление, либо с помощью предохранительных клапанов, либо путем ограничения количества подаваемого газа. Для поддержания в отсеках рабочего давления должна быть предусмотрена возможность их подкачки насосом или мехами, требуемыми пунктом 10.1.2.

3. Вместимость надувных спасательных плотов.

Число людей, допускаемое к размещению на спасательном плоту, должно равняться меньшему из следующих чисел:

.1 наибольшее целое число, полученное от деления объема главных труб плавучести в надутом состоянии в кубических метрах (в который для этой цели не включаются ни арки, ни поперечные банки, если таковые имеются) на 0,096; или

.2 наибольшее целое число, полученное от деления внутренней горизонтальной площади сечения спасательного плота в квадратных метрах (в которую для этой цели может включаться поперечная банка или банки, если таковые имеются), измеренной до внутренней кромки труб плавучести, на 0,372; или

.3 число людей средней массой 75 кг с надетыми спасательными жилетами, которые могут сидеть с достаточным комфортом и высотой под тентового пространства, не мешая работе оборудования спасательного плота.

4. Доступ на надувные спасательные плоты.

4.1 По меньшей мере, у одного входа должна быть оборудована полужесткая наклонная посадочная площадка, позволяющая находящимся в воде людям забраться на спасательный плот, установленная так, чтобы предотвращать значительную утечку газа из спасательного плота в случае ее повреждения. На спускаемом с помощью плот балки спасательном плоту, имеющем более одного входа, посадочная площадка должна быть оборудована у входа, противоположного концам для подтягивания плота к борту и приспособлениям для посадки с судна на плот.

4.2 Входы, не оборудованные посадочной площадкой, должны иметь посадочный трап, нижняя ступенька которого должна находиться, по меньшей мере, на 0,4 м ниже ватерлинии спасательного плота порожнем.

4.3 Внутри спасательного плота должны иметься средства, позволяющие людям забраться на спасательный плот с посадочного трапа.

5. Остойчивость надувных спасательных плотов.

5.1 Конструкция каждого надувного спасательного плота должна быть такой, чтобы он был остойчивым на волнении, когда полностью надут и плавает тентом вверх.

5.2 Остойчивость спасательного плота в опрокинутом положении должна быть такой, чтобы и на волнении и на тихой воде его мог перевернуть один человек.

5.3 Остойчивость спасательного плота, когда он нагружен его полным комплектом людей и снабжения, должна быть такой, чтобы его можно было буксировать со скоростью до 3 уз на тихой воде.

6. Оборудование надувных спасательных плотов.

6.1 Разрывное усилие фалиня и относящихся к нему приспособлений, включая средства крепления его к спасательному плоту, за исключением слабого звена, требуемого правилом III/38.6, должно быть не менее 10,0 кН для спасательных плотов вместимостью 9 человек или более и не менее 7,5 кН для любых других спасательных плотов. Должна быть предусмотрена возможность надувания спасательного плота одним человеком.

6.2 На верху тента спасательного плота должна быть установлена лампочка с ручным выключателем, видимая темной ночью в ясную погоду на расстоянии не менее 2 миль в течение не менее 12 ч. Если огонь является проблесковым, он должен вспыхивать с частотой не менее 50 проблесков в минуту в течение первых 2ч из 12 ч работы. Лампочка должна питаться от элемента, работающего под воздействием морской воды, или от сухого химического элемента и загораться автоматически при надувании спасательного плота. Элемент должен быть таким, чтобы его качество не ухудшалось под воздействием сырости или влаги в уложенном по-походному спасательном плоту.

6.3 Внутри спасательного плота должна быть установлена лампочка с ручным выключателем, способная работать непрерывно в течение не менее 12ч. Она должна загораться автоматически при надувании спасательного плота и иметь силу света, достаточную для чтения инструкции по сохранению жизни и информации, касающейся снабжения спасательного плота.

7. Контейнеры для надувных спасательных плотов.

7.1 Спасательный плот должен быть упакован в контейнер, который:

.1 изготовлен так, чтобы быть способным выдерживать суровые условия эксплуатации в морской среде;

.2 с упакованным в него спасательным плотом и его снабжением обладает достаточной собственной плавучестью, чтобы вытянуть наружу, фалинь и привести в действие механизм газонаполнения при погружении тонущего судна в воду;

.3 является, насколько это практически возможно, водонепроницаемым, за исключением спускных отверстий в днище контейнера.

7.2 Спасательный плот должен быть упакован в контейнер таким образом, чтобы после попадания в воду и освобождения от контейнера он надувался, находясь по возможности в прямом положении.

7.3 Контейнер должен иметь маркировку, указывающую:

.1 наименование изготовителя или торговую марку;

.2 серийный номер;

.3 наименование одобряющего органа и число людей, допускаемое к размещению;

.4 SOLAS;

.5 тип заложенного комплекта аварийного снабжения;

.6 дату проведения последнего обслуживания;

.7 длину фалиня;

.8 максимально допустимую высоту установки над ватерлинией (в зависимости от высоты, с которой производилось испытание сбрасыванием, и длины фалиня);

.9 инструкцию по спуску.

8. Маркировка надувных спасательных плотов.

Спасательный плот должен иметь маркировку, указывающую:

.1 наименование изготовителя или торговую марку;

.2 серийный номер;

.3 дату изготовления (месяц и год);

.4 наименование одобряющего органа;

.5 наименование и место нахождения станции обслуживания, которая проводила последнее освидетельствование;

.6 число людей, допускаемое к размещению, - над каждым входом, шрифтом высотой не менее 100 мм и цветом, контрастирующим с цветом спасательного плота.

9. Надувные спасательные плоты, спускаемые с помощью плот балки.

9.1 В дополнение к вышеуказанным требованиям спасательный плот, предназначенный для использования с одобренным спусковым устройством, когда он подвешен на подъемном гаке или стропе, должен выдерживать нагрузку:

.1 в четыре раза превышающую массу его полного комплекта людей и снабжения при температуре окружающей среды и установившейся температуре спасательного плота 20 ± 3 ОС, когда ни один из предохранительных клапанов не действует; и

.2 в 1,1 раза превышающую массу его полного комплекта людей и снабжения при температуре окружающей среды и установившейся температуре спасательного плота —30 ОС, когда все предохранительные клапаны действуют исправно.

9.2 Жесткие контейнеры для спасательных плотов, спускаемых с помощью спускового устройства, должны быть закреплены так, чтобы ни контейнер, ни его отдельные части не падали в воду во время и после надувания и спуска спасательного плота, который был уложен в него.

10. Дополнительное снабжение надувных спасательных плотов.

10.1 Кроме снабжения, требуемого правилом III/38.5, каждый надувной спасательный плот должен иметь:

.1 один комплект ремонтных принадлежностей для заделки проколов в камерах плавучести;

.2 один насос или одни мехи для подкачки.

10.2 Ножи, требуемые правилом III/38.5.1.2, должны быть в безопасном исполнении.

Снабжение спасательных шлюпок.

Все предметы снабжения спасательной шлюпки, требуемые настоящим пунктом или на основании других положений настоящей главы, за исключением отпорных крюков, которые должны храниться незакрепленными для отталкивания спасательной шлюпки от борта судна, должны быть закреплены внутри спасательной шлюпки найтовами, храниться в ящиках или отсеках, устанавливаться на кронштейнах и подобных им крепежных приспособлениях либо быть закреплены другим соответствующим способом. Снабжение должно быть закреплено так, чтобы оно не создавало помех при оставлении судна. Все предметы снабжения спасательной шлюпки должны быть, насколько это возможно, не большими по размеру и легкими, а также в удобной и компактной упаковке. За исключением случаев, когда настоящей главой предусмотрено иное, обычное снабжение каждой спасательной шлюпки должно включать:

.1 достаточное количество плавучих весел для обеспечения движения шлюпки на тихой воде. Для каждого весла должна быть предусмотрена уключина типа кочет, поворотная уключина или другое равноценное приспособление. Уключины должны крепиться к шлюпке шкертами или цепочками;

.2 два отпорных крюка;

.3 плавучий черпак и два ведра;

.4 инструкция по сохранению жизни;

.5 нактоуз с надежным компасом, светящимся или снабженным соответствующим средством освещения. На полностью закрытых спасательных шлюпках нактоуз должен быть стационарно установлен у поста управления рулем; на всех других спасательных шлюпках нактоуз должен быть снабжен соответствующими приспособлениями для его крепления;

.6 плавучий якорь достаточного размера с дректовом, способным выдерживать рывки, и ниралом, который обеспечивает возможность крепкого захвата его руками при намокают. Прочность плавучего якоря, дректова и нирала должна быть достаточной при любых морских условиях;

.7 два надежных фалиня длиной, не менее чем в два раза превышающей расстояние от места установки спасательной шлюпки до ватерлинии при наименьшей эксплуатационной осадке судна, или 15 м, смотря по тому, что больше. Один фалинь, прикрепленный к разобщающему устройству, требуемому правилом III/41.7.7, должен находиться в районе носовой оконечности спасательной шлюпки, а другой - прочно крепиться к форштевню спасательной шлюпки или вблизи него и быть готовым к использованию;

.8 два топора - по одному в каждой оконечности спасательной шлюпки;

.9 водонепроницаемые сосуды, содержащие общее количество пресной воды из расчета 3 л на каждого человека из числа людей, допускаемого к размещению на спасательной шлюпке, из которых 1 л на человека может быть заменен опреснительным аппаратом, способным давать такое же количество пресной воды за 2 дня;

.10 нержавеющий ковш со шкертом;

.11 нержавеющий градуированный сосуд для питья;

.12 пищевой рацион из расчета не менее 10 000 кДж на каждого человека из числа людей, допускаемого к размещению на спасательной шлюпке; этот пищевой рацион должен быть в воздухонепроницаемой упаковке и храниться в водонепроницаемом контейнере;

.13 четыре парашютные ракеты, отвечающие требованиям правила III/35;

.14 шесть фальшфейеров, отвечающих требованиям правила III/36;

.15 две плавучие дымовые шашки, отвечающие требованиям правила III/37;

.16 один водонепроницаемый электрический фонарь, годный для сигнализации по азбуке Морзе, с одним запасным комплектом батарей и одной запасной лампочкой в водонепроницаемой упаковке;

.17 одно сигнальное зеркало для дневной сигнализации с инструкцией по его использованию для подачи сигналов морским и воздушным судам;

.18 один экземпляр таблицы спасательных сигналов, упомянутых в правиле V/16, в водозащищенном исполнении или в водонепроницаемой упаковке;

.19 один свисток или другой равноценный звуковой сигнал;

.20 аптечку первой помощи в водонепроницаемой упаковке, которая после употребления может быть снова плотно закрыта;

.21 шесть доз медикаментов от морской болезни и один гигиенический пакет на каждого человека;

.22 складной нож, прикрепленный к шлюпке шкертом;

.23 три консервовскрывателя;

.24 два плавучих спасательных кольца, прикрепленных к плавучему линю длиной не менее 30 м;

.25 ручной насос;

.26 один комплект рыболовных принадлежностей;

.27 достаточное количество инструментов для выполнения незначительных регулировок двигателя и относящихся к нему устройств;

.28 переносной огнетушитель, пригодный для тушения горящей нефти;

.29 прожектор, способный обеспечивать эффективное освещение в ночное время светлоокрашенного объекта шириной 18 м на расстоянии 180 м в течение в общей сложности 6 ч и работать непрерывно в течение не менее 3 ч;

.30 эффективный радиолокационный отражатель, если в спасательной шлюпке не установлен радиолокационный ответчик;

.31 теплозащитные средства, отвечающие требованиям правила III/34, в количестве, достаточном для 10% числа людей, допускаемого к размещению на спасательной шлюпке или двух, смотря по тому, что больше;

.32 для судов, совершающих рейсы такого характера и продолжительности, что, по мнению Администрации, предметы, перечисленные в пунктах 8.12 и 8.26, являются необязательными, Администрация может не требовать наличия этих предметов.

Спасение на море.

Вознаграждение за спасение на море.

Организация спасения и оказание помощи терпящим бедствие судам и экипажу является обязанностью государств на море.

Конвенция об открытом море 1958 г. и Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. требуют, чтобы каждое государство вменило в обязанности капитану любого судна, плавающего под его флагом, оказывать помощь любому обнаруженному в море лицу которому угрожает гибель, следовать со всей возможной скоростью на помощь погибающим, если капитану сообщено, что, они нуждаются в помощи и после столкновения оказать помощь другому судну или экипажу и пассажирам и насколько это, возможно,  сообщить аварийному судну наименование своего судна, порт его регистрации и ближайший порт захода.

Ряд других Международных соглашений - Конвенция о МППСС-72, Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г. - также обязывают капитанов при столкновении судов оказывать всевозможную помощь пассажирам, экипажу, судну.

В соответствии со ст.12 Конвенции об открытом море 1958 г. и ст.98 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. прибрежные государства должны способствовать организации и содержания эффективной спасательной службы.

В целях унификации соответствующих международных мероприятий по поиску и спасению и координации деятельности ряда международных организаций в деле обеспечения безопасности на море и в воздушном пространстве над ним в 1979 г. в Гамбурге одобрена Международная конвенция по поиску и спасению на море. (СССР 3 марта 1988 г.)

Цель этой конвенции - развитие и поощрение деятельности путём создания международного плана поиска и спасения на море, отвечающего потребностям морского судоходства в деле спасения людей терпящих бедствие.

Согласно гл.2 Конвенции её участники обеспечивают принятие необходимых мер в деле обеспечения надлежащего поиска и спасания людей, терпящих бедствие на море у их берегов.

Стороны направляют Генеральному секретарю ИМО информацию о своей организации поиска и спасания и в последующем о её существенном изменении, включая сведения о:

1) национальной морской поисково-спасательной службе;

2) местонахождении созданных спасательно-координационных центров, номерах их телефонов и телексов и о зонах ответственности;

3) основных имеющихся в их распоряжении спасательных единиц.

Каждый поисково-спасательный район устанавливается по соглашению между соответствующими сторонами.

Государства-участники Конвенции обязаны создать национальный орган для общей координации поиска и спасания.

Международная организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) создана в 1976 г. (более 50 стран, 90% мирового тоннажа)

Международная система поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ в начале 80-х годов.(1 июля 1988 г. в Париже подписали СССР, Канада, Франция, США.)

Однако в случае безрезультатного вызова спасатель вправе требовать компенсации понесённых расходов.

Если капитан или заменяющий его запретил спасение, то вопреки за спасённое вознаграждение не положено.

Спасённые люди не обязаны выплачивать вознаграждение, ст.9 Конвенции о спасании 1910 г.

Размер вознаграждения определяется соглашением сторон, а при отсутствии соглашения - судом или арбитражем.

Согласно ст.7 Конвенции 1910 г. если был обман или сокрытие истины может быть аннулировано соглашение, но это не означает  лишения вознаграждения. Оно может быть уменьшено или оставлено прежнее.

Если владелец отказывается в пользу страховщика, вознаграждение требует со страховщика.

Статья 5. Правовые акты, применяемые в торговом мореплавании.

- К отношениям, связанным с вознаграждением за спасение в территориальном море, применяются законы государства, на территории которого были оказаны услуги по спасению. Если это произошло в открытом море и спор разбирается в ЛР, то применяются правила этого закона, если у сторон не было другой договорённости. При распределении вознаграждения за спасение на море к владельцу судна, участвовавшего в спасении и экипажу, так же к членам экипажа, применяются законы государства, под флагом которого плавает судно.

Статья 54. Право на помощь.

- Капитан любого судна, терпящего бедствие, имеет право требовать, чтобы ему была оказана помощь.

- Капитан судна по получению сигнала бедствия, не создавая опасности своему судну, экипажу и пассажирам, обязан оказать помощь находящемуся в бедствии судну. Капитан судна имеет право, не идти на спасение попавшегося в бедствие судна только получив сообщение от ранее прибывшего в район бедствия судна о том, что помощь находящегося в бедствии судну не нужна больше.

- Находящееся в бедствии судно посылает сигналы бедствия, установленные в международных документах по морскому праву. Если судну опасность не грозит, эти сигналы не могут посылаться, а пославшее их лицо отвечает в порядке, установленном законами ЛР.

- При столкновении, капитан каждого из столкнувшихся судов обязан, если это, возможно, сообщить друг другу названия судов, порты приписки судов, порты отправления назначения или ближайший порт, в который судно зайдёт.

- Капитан столкнувшихся судов обязан организовать оказание помощи, не подвергая опасности своё судно, экипажа, пассажиров.

Статья 55. Вознаграждение за спасение на море.

- Правила этой статьи применяются, когда спасают находящихся в бедствии морские суда, также, когда морские суда спасают суда внутреннего плавания или любое плавающие или буксируемые объекты, невзирая на то, в каких водах производится спасение.

- Каждое действие, давшее положительный результат и произведённое при спасении судна в бедствии, людей, находящихся на судне грузы и другое имущество, также обеспечения сохранения фрахта и платы за провоз пассажиров и багажа, даёт право на получение вознаграждения.

- Вознаграждение за спасение разделяется между судовладельцем, экипажем судна и другими лицами в установленном Министерством транспорта порядке. Вознаграждение выплачивается и тогда, когда судна, оказавшее услуги по спасению, принадлежит судовладельцу спасённого судна.

- Услуги по спасению, оказанные судну в бедствии, если его капитан категорически отказался от услуг по спасению, также спасательные действия, возникающие из договора буксировки морем, не дают право на вознаграждение за спасение на море.

- Спасённые люди не платят вознаграждение за своё спасение. Однако спасатели людей имеют право на часть вознаграждения за спасённое имущество  наравне со спасателями имущества, если люди спасались по тому же случаю, что и имущество.

Статья 56. Определение размера вознаграждения за спасение на море.

- Размер вознаграждения за спасение на море определяется договорённостью капитанов судна в бедствии и оказывающего помощь. Если такой договорённости нет, размер вознаграждения за спасение на море определяет суд.

- В вознаграждение за спасение на море входят расходы спасателя, произведённые в целях спасания, оплата услуг спасателей, также плата за хранение спасённого имущества.

- При определении размера вознаграждения за спасение на море принимаются во внимание:

- Результат спасения;

- Работа спасателей и их заслуги;

- Опасность, в которой было спасённое судно и его пассажиры, экипаж и грузы;

- Опасность для спасателей;

- Время, затраченное на спасение;

- Расходы спасателя;

- Ответственность спасателя по отношению к третьим лицам;

- Стоимость имущества спасателя, оказавшегося в опасности;

- Специальное назначение спасающего судна.

- Вознаграждение за спасение на море может быть уменьшено или отказано в его выплате, если спасатель по своей вине вызвал опасность спасаемому судну, присвоил спасённое имущество или произвёл другие противоправные действия.

- Вознаграждение за спасение не может превышать стоимости спасённого имущества. Стоимость спасённого имущества считается суммой его оценки, а если имущество было продано, - сумма, вырученные при его продаже за вычетом установленных пошлин, налогов и платежей, также расходов по выгрузке, хранению и оценке или продаже.

- Вознаграждение нескольким спасателям распределяется по их договорённости. При не достижении договорённости вознаграждение распределяет суд.

СУДОВЫЕ ТРЕВОГИ,

РАСПИСАНИЕ ПО ТРЕВОГАМ.

( SOLAS-74; Глава 3, часть С, раздел 7, правило 50; раздел 8, правило 53;)

ОБЩЕСУДОВАЯ АВРАЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.

Общесудовая авральная сигнализация должна обеспечивать подачу общесудового сигнала тревоги, состоящего из семи или более коротких звуковых сигналов и следующего за ними одного продолжительного звукового сигнала, подаваемых судовым свистком или сиреной и дополнительно, электрическим звонком или ревуном либо другим равноценным звукосигнальным устройством, работающим от основной судовой электросети, а также от аварийного источника электроэнергии, требуемого правилом 2 - 1/42 или 43, в зависимости от случая.

Сигнализация должна приводиться в действие с ходового мостика, а также, за исключением судового свистка, с других ключевых постов. Сигнал тревоги должен быть слышен во всех жилых помещениях, а также в помещениях, где обычно работают члены экипажа.

РАСПИСАНИЕ ПО ТРЕВОГАМ и инструкции на случай аварии.

1. В расписании по тревогам должны содержаться подробное описание общесудового сигнала тревоги, предписанного правилом 3/50, а также действия членов экипажа и пассажиров по этому сигналу. В расписании по тревогам должно быть также указано, каким образом будет дана команда об оставлении судна.

2. В расписании по тревогам должны быть указаны обязанности различных членов экипажа, включая:

.1 закрытие водонепроницаемых и противопожарных дверей, клапанов, шпигатов, иллюминаторов, световых люков и других подобных отверстий на судне;

.2 пополнение снабжения в спасательных шлюпках, спасательных плотах и других спасательных средствах;

.3  подготовку и спуск на воду спасательных шлюпок и плотов;

.4  общую подготовку других спасательных средств;

.5  сбор пассажиров;

.6  использование средств связи;

.7  комплектование аварийных партий по борьбе с пожаром;

.8 специальные обязанности, связанные с использованием противопожарного оборудования и систем.

3. В расписании по тревогам должны быть указаны лица командного состава, ответственные за обеспечение того, чтобы спасательные и противопожарные средства содержались в хорошем состоянии и готовности к немедленному использованию.

4. В расписании по тревогам должны быть указаны заместители лиц, занятых на наиболее ответственных участках, которые могут оказаться выведенными из строя, учитывая при этом, что аварийные различные ситуации могут потребовать действий различного характера.

5. В расписании по тревогам указываются обязанности членов экипажа по отношению к пассажирам в случае аварии. Эти обязанности должны включать:

.1 предупреждение пассажиров;

.2 наблюдение за тем, чтобы пассажиры были надлежащим образом одеты и чтобы на них были правильно надеты спасательные жилеты;

.3 вывод пассажиров к местам сбора;

.4 обеспечение порядка в коридорах и на трапах, а также общее регулирование движения пассажиров;

.5 обеспечение подачи в спасательные шлюпки и плоты запаса одеял.

6. Расписание по тревогам должно быть составлено до выхода судна в море. Если после составления расписания происходят какие-либо изменения в составе экипажа, требующие внесения в расписание по тревогам изменений, капитан должен либо внести в него исправления, либо составить новое расписание.

7. Форма расписания по тревогам для пассажирских судов должна быть одобренного типа.

   	   SOLAS-74;

Что такое "Аварийная папка", её содержание.

Документация, нужная для руководства борьбой за живучесть, комплектуется в аварийной папке. Которая находится на ГКП, (типовое содержание списка аварийной папки даётся в Приложении 1). Второй комплект документации хранится в доступном месте, известном руководству судна.

Приложение 1.

Типовой список содержания Аварийной папки.

1. Судовая роль и список пассажиров;

2. Схема судовых помещений (по палубам) и их нумерация. Ответственные за помещения и фамилии проживающих в них;

3. Схема путей эвакуации для каждой палубы;

4. Конструктивный чертёж судна с указанием координат основных помещений и номеров шпангоутов;

5. Расписание по тревогам, а также распределение пассажиров по шлюпкам;

6. Оперативный план;

7. План грузов с указанием свойств перевозимого груза. При перевозке опасных грузов - отдельный план грузов с указанием свойств груза, способы тушения и рекомендации первой помощи;

8. Схема расположения танков с указанием их названий, ёмкости, площадей и координат центров;

9. Табличка зависимости объёма каждого танка от уровня в них;

10. Информация по аварийной посадке и остойчивости с приложением необходимых чертежей;

11. Копии бланков расчёта остойчивости для расчёта статической и динамической остойчивости;

12. Таблица влияния свободных поверхностей в танках и грузовых помещениях на остойчивость;

13. Схема конструктивной противопожарной защиты с выделением более опасных в пожарном отношении помещений и помещений, защищённых объёмным тушением, а также с указанием станций пожаротушений;

14. Схема противопожарной, водяной и осушительной систем с указанием расположения пожарных рожков (кранов) и насосов и их производительности;

15. Схема (список) расположения огнетушителей, ящиков с песком и других средств борьбы с пожаром;

16. Схема (список) расположения аварийного имущества и снабжения, в том числе, международных переходных соединений с берегом;

17. Схема расположения спасательных средств с указанием их вместимости (также спасательных кругов);

18. Таблица балластировки с диаграммой изменения осадок носом и кормой;

19. Схема забортных отверстий;

20. Схема возможных аварийных вырезов;

21. Схема расположения пожарных сигнализаторов;

22. Подробный список всех вентиляционных отверстий и других закрытий с указанием их номеров;

23. Схема расположения быстро закрываемых клапанов дистанционного управления;

24. Отраслевой стандарт "Морские суда. Сигнальные цвета и знаки безопасности" (ОСТ 31 0013-88) с последующими изменениями.

Примечания. По усмотрению судовладельца и капитана в аварийную папку могут быть дополнительно включены и другие документы.