Способы определения поправки хронометра

Поправку хронометра надо периодически определять по радиосигналам точного времени, а для момента наблюдений — рассчитывать по известному значению его суточного хода.

Системы подачи сигналов точного времени. С 1 января 1972 г. радиосигналы времени передаются всеми специальными радиостанциями в системе всемирного координированного времени (обозначается Тк), которое периодически согласовывается с так называемым международным атомным временем путем корректировки (сдвига) ровно на 1c вперед или назад. Корректировка шкалы Тк производится два раза в год.

Координированное время может отличаться от гринвичского:

где Δгр — поправка  координированного  времени,  не превышающая  практически 0,9с.

Ввиду малости этой величины ею во многих случаях можно пренебречь, т. е. принимать Тк равным Ггр. Однако при необходимости получить более точные отсчеты времени поправка ΔTk определяется и учитывается. Особенности и порядок ее нахождения даны в «Правилах штурманской службы» № 29 (ПШС — № 29),

Сигналы точного координированного времени подаются станциями — длинноволновой РБУ и коротковолновыми РВМ и PAT. Все данные о программах этих передач публикуются в брошюре «Эталонные сигналы частоты и времени» (издательство «Стандарты», Москва) и в английском пособии «The Admiralty List of Radio signals, vol. V». Эти радиосигналы состоят из секундных сигналов (точек) и удлиненного сигнала (тире) в начале минуты. Такие сигналы называются сигналами «типа A1». Применяются несколько программ, отличающихся последовательностью и продолжительностью подачи сигналов. По ним можно определить и поправку ΔTk

Вещательные сигналы для проверки времени передаются большинством станций в виде шести звуковых точек. У многих иностранных станций последний сигнал подается в виде удлиненного звука (тире). Точность этой системы сигналов времени обычно достаточна для целей судовождения (до 0,5с). В случае необходимости можно учитывать поправку ΔTk  и в этом случае.

Определение Uхр по радиосигналам времени. Радиосигналы точного времени удобнее принимать в штурманской рубке — через репродуктор, транзисторный приемник или радиопеленгатор, применяя для этого секундомеры или непосредственно на хронометр.

Чтобы произвести прием вещательных сигналов времени, надо взять два секундомера, первый запустить с сигналом 59М55°, второй— в 0М00С. Затем следует записать два отсчета хронометра, намеченные на 0,5—1м вперед, и в эти моменты остановить секундомеры. Добавив ко времени Тгр подачи сигналов показания секундомеров, получим моменты Tгр, соответствующие Tхр. Если сигналы принимаются непосредственно на хронометр, моменты Tхр получаются сразу. После этого выводятся две поправки и рассчитывается средняя из них.

Расчет Uxp по суточному ходу и принятой ранее U’хр. По радиосигналам поправку хронометра определяют один-два раза в сутки. Для получения Uхр на любой момент суток, а также в том случае, когда в этот день по радио определить поправку не удалось, надо применять формулу, полученную из выражения для суточного хода:

Точность найденной таким путем поправки хронометра зависит от качества хронометра, т. е. от постоянства ω и от величины промежутка ΔТ. Если Uхр не определялась 3 сут и более, то указанный подсчет можно делать, определив ω за длительный интервал по записям в журнале поправок (10 сут. у более), а величина U"хр может быть получена с ошибкой порядка 1—2c.