Какие документы выдаёт служба Капитана порта.

Разрешение на право плавания под флагом ЛР и свидетельства на право собственности на судно (патент) или судовой билет выдаётся в порту, в котором судно зарегистрировано в регистре судов ЛР или в книге судов. Порядок выдачи документов определяет правительство ЛР.

Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Литовской Республики (судовой патент) удостоверяет принадлежность судна Литовской Республики. В нем указывается собственник судна, порт регистрации (приписки), назначение и тип судна, позывной сигнал, время и место постройки, его основные технические данные. Кроме того, в нем содержится пункт, в котором «все гражданские и военные учреждения и должностные лица Литвы обязываются», а учреждения и должностные лица дружественных стран приглашаются на основе взаимности, в соответствии с началами международного права и обычаями, а также заключенными договорами оказывать данному судну и его капитану всяческое содействие и помощь.

Свидетельство выдается портом регистрации. При утрате судном права плавания под флагом Литовской Республики Свидетельство подлежит возврату в управление соответствующего порта в течение месяца.

Свидетельство о праве собственности на судно (бессрочное) выдается портом регистрации одновременно со Свидетельством о праве плавания под Государственным флагом Литовской Республики. Оно является основным документом, определяющим собственника судна; имеет важное значение для доказательства особого международно-правового  положения судов, принадлежащих на праве собственности государству и обладающих иммунитетом.

Судно, зарегистрированное в судовой книге, вместо Свидетельства о праве плавания под Государственным флагом Литовской Республики и Свидетельства о праве собственности на судно должно иметь судовой билет.

Свидетельство о минимальном составе экипажа, обеспечивающем безопасность, выдается от имени Правительства ЛР капитаном порта в соответствии с Международной Конвенцией о подготовке и дипломирование моряков и несении вахты 1978 г. (Конвенция ПДМНВ—78) '. В нем указывается название судна; порт регистрации; позывной сигнал; перечень должностей состава экипажа; подтверждение, что квалификация и число членов экипажа обеспечивают безопасность судна, людей, груза и окружающей среды.

Свидетельство об обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью выдается капитаном порта регистрации судна на каждое судно, перевозящее более 2000 т нефти наливом в качестве груза. Срок действия свидетельства не должен превышать срока действия страхования или иного обеспечения.

Кто устанавливает условия, которым должны соответствовать суда, плавающие во внутренних водах и выходящие в море, также границы внутреннего плавания.

КТМ Литовской Республики.

ГЛАВА 2.   СУДНО.

Статья 6. Общие требования.

- Суда на правах собственности могут принадлежать Литовскому государству, юридическим и физическим лицам.

- Судно должно иметь своё название, которое присваивает собственник судна в порядке, установленном Министерством транспорта.

- Судну разрешается плавать, только определив, что оно соответствует требованиям безопасного мореплавания.

- Требования к судам, плавающим во внутренних водах и выходящим в море, также границы районов плавания этих судов в море устанавливает Министерство транспорта.

- Суда по поручению Правительства ЛР, выполняющие обязательства Литовского государства, не могут быть арестованы, заложены или кому-либо переданы. Требования касательно причинённых этими судами убытков предъявляются Правительству ЛР.

Какие дополнительные документы должно иметь судно, если оно:

Перевозит более 12 пассажиров.

Пассажирское свидетельство обязательно для судна, перевозящего более 12 пассажиров. Оно выдаётся Квалификационным обществом на 4 (четыре) года при условии ежегодного подтверждения.

Имеет и пользуется радиостанцией.

Разрешение на право пользования судовой радиостанцией выдаётся Государственной инспекцией электросвязи Министерства связи, одновременно судну присваивается позывной сигнал.

Судовые документы, требуемые международными конвенциями:

- Свидетельство о безопасности грузового судна по радиотелеграфии (при наличии радиотелеграфной установки) выдаётся на срок не более одного года.

- Свидетельство о безопасности грузового судна по радиотелефонии (при наличии радиотелефонной установки) выдаётся на срок на более одного года.

Радиотелеграфный журнал ведётся по форме и в порядке, изложенном в Правилах радиосвязи морской подвижной службы Литовской Республики.

Перевозит грузы.

Свидетельство о грузовой марке (наименьшей высоте надводного борта) выдаётся Квалификационным обществом на суда, не совершающие международные рейсы, на которые распространяются Правила о грузовой марке морских судов Квалификационного общества ЛР. Срок действия свидетельства – 5 лет; оно ежегодно подтверждается в пределах 3 мес. до или после истечения каждого годичного срока от даты очередного освидетельствования.

Региональное свидетельство о грузовой марке выдаётся Квалификационным обществом ЛР судам, совершающим плавание между портами государств – участников региональных межправительственных соглашений о грузовой марке. Срок действия до 5 (пяти) лет; подтверждается ежегодно.

Следует в международные воды.

КТМ Литовской Республики.

Статья 9. Судовые документы.

2. Судно загранплавания кроме документов указанных в этой статье должно иметь документы, предусмотренные международными договорами ЛР или другими международными морскими правовыми актами, и выполнение которых обязательно на другом основании.

Судовые документы, требуемые международными конвенциями.

Суда, совершающие заграничное плавание, кроме документов, требуемых КТМ ЛР, должны иметь документы, предусмотренные международными договорами, в которых участвует Литва.

Свидетельство о безопасности пассажирского судна выдается Квалификационным обществом ЛР на пассажирские суда в соответствии с требованиями Конвенции СОЛАС—74 и Протокола к ней 1978 г. при условии выполнения требований Правил классификации и постройки морских  судов и Правил по конвенционному оборудованию морских судов; срок действия свидетельства — один год.

Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции выдается Квалификационным обществом на грузовые суда при наличии на судне классификационного свидетельства и действует до тех пор, пока сохраняется действие классификационного свидетельства (четыре года); должно иметь Приложение, выдаваемое судну в соответствии с Протоколом 1978 г. к Конвенции СОЛАС—74.

Свидетельство о безопасности грузового судна  по   оборудованию   и   снабжению выдается на грузовые суда при условии выполнения требований части VI «Противопожарная защита» Правил классификации и постройки морских судов и частей II «Спасательные средства» и III «Сигнальные средства» Правил по конвенционному   оборудованию морских судов. Срок действия свидетельства — не более двух лет. На основании положений Протокола 1978 г. к Конвенции СОЛАС—74 судну должно быть выдано Приложение установленной формы к настоящему документу.

Свидетельство о безопасности, грузового судна по радиотелеграфии (при наличии радиотелеграфной установки) выдается на срок не более одного года.

Свидетельство о безопасности грузового судна по радиотелефонии (при наличии радиотелефонной установки) выдается на срок не более одного года.

Свидетельство об изъятии (при наличии отступлений от отдельных требований Конвенции СОЛАС—74) действует не дольше, чем свидетельства, на которые делаются ссылки.

Свидетельство о безопасности ядерного пассажирского судна (ядерному пассажирскому судну) и Свидетельство о безопасности ядерного грузового судна (ядерному грузовому судну) выдаются после проверки и надлежащего освидетельствования судна, если оно отвечает требованиям Конвенции СОЛАС—74. Срок действия свидетельств не более одного года.

Международное свидетельство о грузовой марке выдается Квалификационным обществом судам валовой вместимостью свыше 150 рег. т, совершающим международные рейсы сроком действия до пяти лет, в соответствии с требованиями Конвенции о грузовой марке 1966 г.'

Международное свидетельство об изъятии для грузовой марки выдается на судно взамен Международного свидетельства о грузовой марке, при этом срок действия свидетельства об изъятии, оформленного на судно, имеющее новые конструктивные особенности, не должен превышать пяти лет со дня выдачи, а для судна, совершающего, как правило, международные рейсы, срок действия ограничивается продолжительностью рейса, для которого оно выдается.

Региональное свидетельство о грузовой марке выдается Квалификационным обществом судам, совершающим плавание между портами государств - участников региональных межправительственных соглашений о грузовой марке (ГДР, ПНР и СССР на Балтийском море, 1963 г.; НРБ, СРР и СССР на Черном море, 1960 г.). Срок действия до пяти лет; подтверждается ежегодно.

Морская санитарная декларация и Свидетельство о дератизации или Свидетельство об освобождении от дератизации обязательны для каждого судна заграничного плавания; действительны в течение 6 мес.

Контрольные судовые документы, предусмотренные Конвенцией по облегчению международного морского судоходства, 1965 г. общая декларация; декларация о грузе; декларация о судовых припасах; декларация о личных вещах экипажа; судовая роль; список пассажиров; морская санитарная декларация; документ, предписываемый Всемирной почтовой конвенцией.

Свидетельство о минимальном составе экипажа, обеспечивающем безопасность, выдается от имени Правительства ЛР капитаном порта в соответствии с Международной Конвенцией о подготовке и дипломирование моряков и несении вахты 1978 г. (Конвенция ПДМНВ—78) '. В нем указывается название судна; порт регистрации; позывной сигнал; перечень должностей состава экипажа; подтверждение, что квалификация и число членов экипажа обеспечивают безопасность судна, людей, груза и окружающей среды.

Международное свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью и Журнал нефтяных операций выдаются на каждый нефтяной танкер вместимостью 150 рег. т и более, на каждое судно вместимостью 400 рег. т и более в соответствии с Международной Конвенцией по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ— 73/78).

Свидетельство об обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью выдается капитаном порта регистрации судна на каждое судно, перевозящее более 2000 т нефти наливом в качестве груза. Срок действия свидетельства не должен превышать срока действия страхования или иного обеспечения.

Помимо перечисленных выше судовых документов, на судах должны быть: свидетельства и сертификаты, удостоверяющие техническое состояние различных узлов, механизмов и деталей судна с точки зрения безопасности плавания и проведения грузовых работ, в частности, свидетельства на судовое электрооборудование, спасательные средства, световые и звуковые сигналы, об испытании и освидетельствовании   грузоподъемных    устройств и др., выдаваемые Квалификационным обществом; судовые документы по навигационной части, предусмотренные Перечнем специализированных форм первичной учетной документации, применяемых на предприятиях и в организациях Минморфлота с 1974 г. (разд. III «Судовая документация»),   утвержденным   приказом Минморфлота от 26 октября 1973 г. № 176; судовые учетно-отчетные документы по технической эксплуатации в соответствии с Перечнем, утвержденным и введенным в действие приказом Минморфлота от 30 августа 1979 г.

Документы должны находиться на судне в подлинниках, за исключением свидетельства о праве собственности на судно или судового билета, которые могут находиться на судне в копии, удостоверенной в нотариальном порядке.

Документы Квалификационного общества, подтверждающие выполнение требований Правил классификации и постройки морских судов, Правил по конвенционному оборудованию морских судов и Правил по предотвращению загрязнения с судов (конструкция и оборудование), теряют силу в следующих случаях: по истечении срока их действия; если судно, его механизмы, устройства, оборудование и снабжение не будут предъявлены к освидетельствованию в предусмотренный срок; после аварийного случая, если в порту, в который зайдет судно после аварийного случая, оно не будет предъявлено к освидетельствованию; после изменения снабжения, а также проведения без надзора Квалификационного общества ремонта или переоборудования на судоремонтных предприятиях тех частей судна, на которые распространяются требования Правил Квалификационного общества; при нарушении условий плавания, указанных в документах, выдаваемых на судно; при невыполнении условий или указаний, предъявленных Квалификационным обществом. Квалификационное общество может восстановить силу действия документов, если причины, вызвавшие потерю этой силы, устранены.

Если по истечении срока действия документов, оформленных на основании Конвенции СОЛАС—74, судно не находится в порту Литвы, Свидетельства о безопасности (за исключением Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции) могут быть продлены   посольством   или консульством ЛР, Квалификационным обществом или уполномоченными Правительством ЛР организациями или лицами на срок, необходимый для завершения рейса и возвращения в советский порт, но не более 5 мес.

Если по истечении срока действия документов, оформленных на основании Конвенции СОЛАС—74, судно находится в порту Литвы, Свидетельства о безопасности (за исключением Свидетельства грузового судна по конструкции) могут быть продлены Квалификационным обществом на льготный срок до 1 мес. с даты истечения указанного в нем срока действия.

Продление срока действия Свидетельства о безопасности грузового судна по конструкции производится на тот же срок и на тех же условиях, на которых производится продление срока классификационного свидетельства.

Срок действия документов, оформленных на основании Международной Конвенции о грузовой марке 1966 г. и выданных на срок до пяти лет, может быть продлен на 5 мес. только после проведения освидетельствования для оформления и выдачи на судно нового международного свидетельства о грузовой марке или международного свидетельства об изъятии для грузовой марки. При этом необходимо, чтобы в момент проведения освидетельствования не было возможности выдать новые свидетельства.

Какие нормативные документы

должны быть на судне.

Нормативная документация по ПЗМ на судне и её заполнение.

- Журнал нефтяных операций (новой формы, после вступления в силу Конвенции МАРПОЛ – 73/78). Журнал заверяется капитаном порта, хранится на судне в течение 3-х лет. Капитан назначает приказом по судну ответственного за ведение журнала.

- Международное свидетельство по форме 2.4.4. по нефти с дополнением для судов, не имеющих Конвенционную сепарационную установку и 2.4.4. без дополнения для судов, имеющих Конвенционную сепарационную установку (т.е. со степенью очистки менее 15 мг/л).

- Международное свидетельство по форме 2.4.8. для сточных вод.

- Свидетельство по форме 2.4.15 – для мусора.

- Конструктивный акт Квалификационного общества по форме 6.3.10.

- Паспорт на СТВ.

- Формуляр на СТВ.

- Журнал операций со сточными водами и мусором (ведётся ст. пом. капитана).

- Журнал замеров воды в льялах, сточных колодцах и балластных цистернах, ведётся на всех судах с валовой вместимостью 200 рег. Тонн и более.

- Коносаменты, накладные, грузовые квитанции на сданные нефтесодержащие, сточные воды и мусор.

- Схема балластно-осушительной и сточных систем с указанием точного места указания пломбируемых отливных клапанов (1 экз. схемы должен висеть в МКО и 1 экз. должен быть в папке по ПЗМ). На отливных клапанах должны висеть таблички «Пломба! Не открывать!»

- На шланге выдачи сточных и нефтесодержащих вод должен иметься сертификат и составляться акт на испытание этих шлангов на самом судне.

- Инструкция по бункеровке судов ГСМ.

- Инструкция по сбору, хранению и сдачи нефтесодержащих, сточных вод и мусора с судов.

- Проектная документация на оборудование системами и механизмами по ПЗМ. (чертежи, схемы, паспорта на механизмы и оборудование).

- Результаты лабораторных анализов на испытания СТВ.

Что проверяет инспектор государства порта.

КАКУЮ ЛИТЕРАТУРУ НУЖНО ИМЕТЬ НА СУДНЕ.

Предварительные замечания.

Контроль иностранных судов от имени государства порта стал распространенной практикой почти во всех странах, и заходящие в порт суда всегда должны быть готовы к тому, что они могут подвергнуться инспекции. В предвидении такой акции со стороны портовых властей на каждом судне возникает естественное стремление предпринять упредительные меры, произвести самопроверку судна и заблаговременно устранить, по возможности, своими силами все то, что может быть замечено инспектором, и негативно сказаться на результатах инспекции. Для того чтобы подобная профилактическая подготовка была успешной, на судне, как необходимые справочные материалы, должны быть в наличии, во-первых, точные, тексты, самих, документов, положения которых проверяются, и, во-вторых, правила, которыми должен руководствоваться инспектор при проведении инспекции.

Обязательная литература.

1.  Международная конвенция по охране человеческой жизни на море, 1974г, с поправками к ней (СОЛАС-74 с поправками).

Конвенция содержит технические и эксплуатационные требования и нормативы, относящиеся к:

- обеспечению  плавучести,  непотопляемости  и остойчивости судов;

- механическим и электрическим установкам;

- противопожарной защите судов;

- спасательным средствам;

- радиосвязи;

- безопасности мореплавания;

- безопасности перевозки некоторых видов грузов;

- обеспечению безопасности некоторых видов судов;

- управлению безопасной эксплуатацией судов.

Можно утверждать, что конвенция СОЛАС-74 с поправками является главным международным инструментом, регулирующим требования по обеспечению безопасности людей на море. Именно поэтому проверка на судах выполнения ее положений, как правило, составляет основной предмет при инспектировании судов властями государства порта.

2. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов, 1973 г., измененная Протоколом 1978 г. (МАРПОЛ 73/78).

Конвенция содержит требования и правила, нацеленные на предотвращение загрязнения моря с судов:

- разновидностями нефтей;

- вредными веществами, перевозимыми! наливом и в упаковке;

- сточными и отстойными водами и смесями;

- мусором.

МАРПОЛ-73/78 есть главный международный инструмент, регулирующий требования по защите морской среды от загрязнения. Проверка выполнения этих требовании также составляет один из основных объектов инспектирования судов, в особенности специальных судов - всех видов танкеров и судов для перевозки вредных веществ.

3. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несению вахты. 1978 г, измененная Конференцией сторон 1995 г , (ПДМНВ-78).

Конвенция ПДМНВ-78 останавливает требования в отношении:

- объёма и содержания подготовки моряков по их специальностям применительно к судам различного назначения;

- дополнительных требовании к подготовке моряков, выполняющих дополнительные обязанности в чрезвычайных ситуациях;

- порядка дипломирования моряков и признания дипломов;

- организации и особенностей несения вахты в порту и ходовой вахты, прочих требований в отношении членов судовых экипажей.

Этот документ является ключевым международным инструментом, обусловившим требования практически ко всем специалистам судовых экипажей. В связи с переработкой его в 1995 г., этот документ приобретает все большее значение, удельный вес проверок положений ПДМНВ-78 быстро растет и будет расти; на судне его нужно иметь и относиться очень внимательно к его положениям.

4. Международная конвенция о грузовой марке, 1966 г., с Протоколом к ней 1988 г. (КГМ-66).

Конвенция содержит общие и специальные правила, относящиеся к условиям определения величины надводного борта для судов при плавании в различных зонах Мирового океана и в зависимости от сезонов года, к условиям обеспечения плавучести и остойчивости судна. Положения конвенции в части герметичности закрытий, сохранения остойчивости и т.п. являются частым предметов проверок со стороны государств порта.

5. Международная конвенция по обмеру судов 1969 г. (Тоннаж-69).

Конвенция оговаривает круг судов, к которым она применяется, содержит правила и методичку определения валовой и чистой вместимости на основе вычисления объёмов судовых помещений и отсеков устанавливает формат мерительного свидетельства и порядок его выдачи и признания, а также содержит другие положения, относящиеся к обмеру судов.

ВАРИАНТЫ ИНСПЕКЦИИ.

Общие положения.

Исходя из юридического смысла всех региональных и международных документов, относящихся к контролю иностранных судов государствами порта, инспекция судна - это правительственная акция, осуществляемая государством порта во исполнение обязательств, принятых на себя этим государством. При этом если государство, чей флаг носит судно, само является членом ИМО или участником региональных соглашений по контролю судов, эта акция осуществляется и по согласию государства флага.

Контроль судов может осуществляться:

- по инициативе государства порта в силу выполнения этим государством своих международных обязательств, как отмечено выше;

- на основе полученной от другого государства информации  о  том,  что  судно  получило разрешение плавать при условии устранения выявленных ранее несоответствий, т.е. для проверки выполнения судном этих условий (частота таких случаев благодаря развитию обмена информацией все более возрастает);

- на основе информации, поступившей от экипажа, профсоюза или других лиц и организаций (эти случаи, в основном, относятся к судам стран третьего мира и развивающихся стран, имеют характер жалоб и заявлений и касаются, главным образом, условий обеспечения охраны труда и техники безопасности, условий обитаемости и т.п.). Частота таких случаев также возрастает.

В соответствии с "Процедурами контроля.." предусмотрены два варианта инспекции - обычный (или просто "инспекция") и «более детальная инспекция». При этом второй вариант не является самостоятельным видом, т.к. необходимость проведения расширенной инспекции определяется в ходе (или по результатам) выполнения обычной инспекции.

Обычная инспекция.

"Инспекция - это посещение судна для проверки как действительности судовых свидетельств и других документов, так и для проверки общего состояния судна, его оборудования и экипажа."

Из этого следует, что инспекция всегда проводится непосредственно на судне, хотя проверить судовые документы можно, в принципе, и в других местах. Во-вторых, предметами инспекции являются не только судовые документы, но также и общее состояние судна и судового оборудования и, наконец, состояние судового экипажа.

Последовательность действий при осуществлении проверки остается за инспектором, но обычно инспекция выполняется по следующей схеме: инспектор поднимается на борт и представляется капитану (или временно замещающему его ответственному офицеру, но таких случаев инспекторы стараются избегать), проверяет судовые документы и затем совершает обход судна. При обходе осматриваются корпус (как правило, его наружное состояние), судовые устройства, системы и механизмы, судовые помещения специального назначения и т.п. При обходе инспектор общается с офицерами и членами команды, наблюдает за выполнением судовых работ. Продолжительность и целенаправленность обхода не регламентируется, это всецело зависит от инспектора, в частности, от его опыта и складывающегося впечатления о судне и экипаже. После обхода инспектор знакомит капитана со своим заключением и оформляет донесение об инспекции. На этом, собственно, инспекция и должна завершиться;

"Если судовые документы действительны, а общее впечатление и визуальный осмотр на судне убеждает инспектора, что качество содержания судна является удовлетворительным,  инспектор должен на этом закончить инспекцию, указав в своем донесении об обнаруженных недостатках, если они имеются".

Необходимо заметить, что в "Процедурах контроля…" есть немало указании инспекторам на то, чтобы инспекции осуществлялись без причинения неоправданных задержек для судна. И хотя опытные инспекторы строят свою работу именно таким образом, эти указания в определенной степени можно отнести и к пользе проверяемого судна.  Поэтому его капитану следует обязательно  информировать  инспектора  о характере деятельности и предполагаемом времени пребывания в порту.  В сокращении продолжительности инспекции заинтересованы обе стороны поэтому от командования проверяемого   судна   требуется   оказать   инспектору максимальное содействие и постараться сделать так, чтобы инспекция прошла на основе взаимопонимания, в деловой обстановке и в сжатые сроки.

Более детальная инспекция.

Определение этого варианта инспекции. "Более детальная инспекция — это инспекция, выполняемая при наличии явных оснований того, что состояние судна, его оборудования или его экипажа в значительной степени не соответствуют содержанию судовых свидетельств и дипломов".

Решение о необходимости проведения более детальной инспекции формируется у инспектора в процессе обычной инспекции, на что прямо указывается:

"Если, однако, в результате общего впечатления или наблюдений на судне у инспектора появятся явные основания, указывающие на то, что судно, его оборудование или его экипаж в значительной степени не соответствуют требованиям, он должен приступить к более детальной инспекции...".

Явные основания:

- отсутствие основного оборудования или мер и устройств, требуемых конвенциями;

- установление при просмотре судовых свидетельств факта, что все они, или некоторые из них, недействительны;

- установление фактов отсутствия судовых журналов, наставлений или другой требуемой документации, или фактов плохого содержания документации - запущенность, отсутствие записей, наличие фальсификаций;

- установление, в результате общего впечатления и наблюдении, наличия серьезных повреждении или износа корпуса или судовых конструкций, которые могут привести  к нарушению водонепроницаемости судна или его непроницаемости под воздействием моря;

- выявление, в результате общего впечатления или из наблюдений, фактов серьезных несоответствий в средствах обеспечения безопасности, предотвращения   загрязнения,   или   в   навигационном оборудовании;

- наличие информации или доказательств того, что капитан или экипаж не знакомы с основными судовыми операциями по обеспечению безопасности судна или предотвращению загрязнения, или же доказательство того, что такие операции не выполняются;

- доказательства того, что ключевые члены экипажа не в состоянии общаться друг с другом или с другими лицами на борту;

- отсутствие приведенного к уровню современности расписания по тревогам, схем противопожарной защиты, а для построенных 1 февраля 1992 года или после этой даты - отсутствие схем по борьбе за живучесть;

- подача ложных сигналов бедствия, не сопровождающаяся надлежащими процедурами для отмены таких сигналов;

- поступившее заявление или жалоба, содержащие информацию о предполагаемом несоответствии судна конвенционным требованиям.

Содержание более детальных инспекций.

Этому  вопросу  придается  большое  значение, здесь указаны подробные указания, как и что должно быть проверено при таких инспекциях.

Здесь нет возможности и необходимости повторять материалы  этой  главы — они  слишком  объемны  и детальны. Достаточно отметить, что изложены они в четырех больших разделах, сформированных по принципу предметности или по отношению к тому или иному судовому свидетельству. На случай отсутствия на судне "Процедур  контроля...",   ниже дается  краткое перечисление содержания этих разделов.

Раздел 3.

Содержание и процедуры проверки требований, относящихся к конструкции и оборудования судна. Сюда относятся проверки: корпуса и его элементов, машинных отделений и содержащихся в них устройств и оборудования, судовых систем и устройств согласно свидетельству о безопасности грузового судна по конструкции, требований согласно положениям свидетельства о грузовой марке, спасательных средств, средств противопожарной защиты и борьбы с огнем, соответствия навигационных огней и средств подачи звуковых сигналов и сигналов бедствия согласно МППСС-72, судового радиооборудования, а также не конвенционного оборудования.

Раздел 4.

Содержание и процедуры проверки требований Приложений I и II к МАРПОЛ 73/78, относящихся к сбросам. Сюда относятся проверки: сброса в море вредных жидких веществ и предпринятых в связи с этим действий различными сторонами, операций мойки танков сырой нефтью, разгрузочных и зачистных операций и операций предварительной мойки, остатков на судне вредных жидких веществ, наличия риска загрязнения среды и т.п.

Раздел 5.

Содержание  и процедуры проверки эксплуатационных требовании. Сюда относятся проверки: расписания по тревогам, качества общения между членами экипажа, учения по борьбе с пожаром и по оставлению суда, схем борьбы за живучесть и судового плана чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью, схем противопожарной защиты, грузовых операций, работы с механическими установками, выполнения производственных наставлений и инструкций, выполнения требований в отношении наличия нефти и нефтесодержащей смеси в машинных отделениях, погрузо-разгрузочных и зачистных процедур для грузовых помещений на танкерах, требований в отношении опасных грузов и вредных  веществ  в  упаковке,  требований  в отношении удаления мусора.

Раздел 6.

Содержание и процедуры проверки требований к минимальному составу экипажа и его дипломированию. Сюда относятся проверки: состава экипажа и его численности, наличия квалификационных дипломов моряков, способности членов экипажа выполнять требования по несению вахты и т.п.

ПРОВЕРЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

Общее замечание.

В перечень документов, проверяемых на судне инспекторами государства порта, входят:

- судовые свидетельства,

- эксплуатационные документы,

- квалификационные документы,

- документы частного назначения.

Перечень свидетельств и документов, с учетом их применяемости, которые подлежат проверке:

- Международное мерительное свидетельство 1969 г.

- Свидетельство о безопасности пассажирского судна; Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции; Свидетельство о безопасности грузового судна по оборудованию и снабжению; Свидетельство о безопасности грузового судна по радиотелеграфии; Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию; Свидетельство об изъятии; Свидетельство о безопасности грузового судна;   Документ   о   соответствии   (СОЛАС 74, правило П-2/54).

- Международное свидетельство о пригодности для перевозки сжиженных газов наливом; Свидетельство о пригодности для перевозки сжиженных газов наливом.

- Международное свидетельство о пригодности для перевозки опасных химических грузов наливом; Свидетельство о пригодности к перевозке опасных химических грузов наливом.

- Международное свидетельство по предотвращению загрязнения нефтью.

- Международное свидетельство по предотвращению загрязнения вредными жидкими веществами, перевозимыми наливом.

- Международное свидетельство о грузовой марке (1966 г); Международное свидетельство об изъятиях по грузовой марке.

- Журнал нефтяных операций, части I и II.

- Журнал грузовых операций.

- Документ о безопасном минимальном составе экипажа. Дипломы.

- Медицинские свидетельства (см. Конвенцию МОТ №73, относящуюся к медицинскому обследованию моряков).

- Информация об остойчивости.

- Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью.

- Свидетельство о прочности корпуса, а также о механических установках, выдаваемых классификационными обществами при присвоении судну класса.

- Папка с актами освидетельствовании (в отношении навалочников и нефтяных танкеров).

- Доклады о предшествовавших инспекциях государствами порта.

- Информация на пассажирских судах ро-ро об отношении А/Аmах.

Можно видеть, что в перечне фигурируют документы всех видов — судовые свидетельства, эксплуатационные и квалификационные документы, а также документы частного назначения.

Судовые свидетельства.

С проверки судовых свидетельств начинается любая инспекция. Судовые свидетельства являются первым и главным объектом проверки, поскольку именно они отражают официальный технико-эксплуатационный статус судна на протяжении всей его жизни, начиная от постройки и передачи в эксплуатацию, и далее, .фиксируя все происходившие с судном метаморфозы — промежуточные освидетельствования, ремонты, переоборудование и переоснащение и т.п.; судовые свидетельства являются неотъемлемым атрибутом судна, без них оно эксплуатироваться, не может.

Эксплуатационные документы.

В перечне подлежащих проверке свидетельств и документов, имеется ряд эксплуатационных документов, предъявляемых (в соответствии с типом проверяемого судна) инспектору вместе с судовыми свидетельствами; это:

- журнал нефтяных операций, части 1и 2,

- журнал грузовых операций,

- судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью,

- информация об остойчивости,

- папка с актами освидетельствовании,

- информация об отношении А/Аmах,

- результаты предшествовавших инспекций государствами порта.

Квалификационные документы.

К этому виду документов относятся дипломы, подтверждающие квалификационную пригодность моряков (офицерского состава и других членов экипажа), и документы медицинских освидетельствовании, подтверждающие их физическую пригодность для работы на морских судах в занимаемых должностях.

Документы частного назначения.

К   ним   можно   отнести   документы   самого различною характера и назначения, как постоянные (например, сертификат об ингибировании — при перевозке веществ, подлежащих ингибировапию), так и временного действия (например, документация на перевозимые и находящиеся на судне вредные или опасные грузы). Потребность в проверке наличия подобных документов возникает  чаще,  всего  при  проведении  детальных инспекций.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ К СУДАМ САНКЦИИ.

Разновидность применяемых к судну санкций.

В зависимости от результатов инспекции судну может быть предоставлена свободная практика (если несоответствий конвенционным требованиям не выявлено), либо к нему применяются санкции, имеющие главной целью устранение выявленных несоответствий с тем, чтобы исключить угрозу для безопасности плавания этого судна, его экипажа и окружающей среды.

В отношении судов, не выполняющих требования конвенций,   существует   несколько   разновидностей санкций:

- ограничение свободной практики - разрешение при определенных условиях на переход судна только до следующего порта захода;

- приостановление производственных операций на судне в данном порту;

- задержание судна в порту;

- запрещение судну входить в порт или подходить к прибрежным терминалам, расположенным в зоне юрисдикции государства порта;

- передача материалов о нарушении конвенционных требований в отношении сброса нефти или вредных жидких веществ государству флага или в судебные инстанции.

Ответственность за принятие тех или иных санкций несет  государство  порта.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛЯ СУДНА В ИНОСТРАННЫХ ПОРТАХ (Обобщенные рекомендации).

- Инспекция судна в иностранном порту - правомерная акция,  осуществляемая  государством  порта  во исполнение международных соглашений. Поэтому, если власти порта приняли решение проконтролировать ваше судно, возражать или, тем более, препятствовать этому не следует, так как у вас для этого практически нет оснований.

- Оценивая шансы подвергнуться инспекции, помните, что вероятность этого в той или иной степени существует всегда и в любом иностранным порту. Поэтому для исключения неприятных сюрпризов лучше считать, что инспекция состоится.

- При подходе к иностранному порту, в особенности после продолжительного плавания, найдите время для подготовки экипажа и судна к возможной инспекции. Не забывайте, что благоприятное впечатление о вашем  судне  всегда  будет только  в  пользу положительного исхода проверки.

- Инспектор государства порта - официальное лицо, наделенное государственными полномочиями. Вместе с этим   инспектор   является,   как   правило, профессионалом моряком, обладающим специальными знаниями и опытом в обследовании судов; нельзя сомневаться в его компетентности.

- Взаимоотношения с инспектором должны всегда строиться благожелательно, взаимоуважительно и по-деловому. Вместе с тем инспектор — это человек, и в его суждениях и решениях возможен субъективизм, поэтому при наличии доброжелательности и с позиций профессиональности всегда имеется шанс найти компромисс, который устроит обе стороны. Пример взаимоотношения с инспектором должны подавать капитан и офицеры судна.

- Помните, что от качества судовых документов зависит, ограничится ли проверка обычной инспекцией или же она перерастет в более детальную. Просмотрите и держите в готовности все судовые документы,   подлежащие   проверке; проверьте состояние и наличие на штатных местах расписания по тревогам, схем противопожарной зашиты, схем борьбы за живучесть судна.

- Если  инспектор  настоит на  более детальной инспекции, согласуйте с ним, учитывая график работы судна, направленность инспекции, ее время и продолжительность, а также действия, которые могут потребоваться со стороны экипажа. Попытайтесь договориться, чтобы судну было предоставлено время на подготовку к инспекции.

- При более детальных инспекциях проверке на судне может подвергнуться практически все: от конструкции корпуса до условий быта моряков, это зависит от инспектора.  По статистике наиболее частым объектом проверок является все то, что напрямую связано с безопасностью людей и среды — обеспечение плавучести, спасательные средства, противопожарная защита, меры по предотвращению загрязнения, действия экипажа в аварийных ситуациях.

- Проведение детальных инспекций требует много времени, поэтому в большинстве случаев они осуществляются   выборочно.   Обычно   внимание инспекторов концентрируется на самых главных и существенных элементах объекта проверки.

- При выявлении на судне несоответствий, которые инспектор намерен зарегистрировать в своем донесении, попытайтесь обсудить с ним каждую запись, используя имеющиеся аргументы, и найти компромиссный вариант. Проследите, чтобы копии донесения об инспекции соответствовали установленному формату и были вручены вам для хранения на судне. Известите судовладельца о факте инспекции и её результатах.

- При   выявлении   крупных   несоответствий,   в результате которых судно задерживается в порту или на   нем   приостанавливаются   производственные операции, и устранение которых не может быть осуществлено вами в связи с большими расходами или с большой потерей времени, или еще по каким-либо причинам, немедленно связывайтесь с судовладельцем, требуйте прибытия его представителя, используйте помощь агентирующей фирмы.

- В особо серьезных случаях, связанных с вероятностью длительного   задержания   судна,   или   чреватых вероятностью судебного разбирательства, следует обращаться    за    помощью    в    официальные государственные представительства, в том числе в консульские.    Международные   и   региональные соглашения о контроле судов государствами порта предусматривают такой вариант действии.

Какие судовые документы выдаёт институция, которая осуществляет технический надзор судна (Квалификационное общество).

Свидетельство о годности к плаванию удостоверяет общее техническое состояние судна в навигационном отношении. Оно подтверждает выполнение требований Правил классификации и постройки морских судов и Правил классификации и постройки отдельных типов судов, Правил по конвенционному оборудованию морских судов и Правил по конвенционному оборудованию отдельных типов судов. Правил о грузовой марке морских судов. В свидетельстве указывается срок его действия и район плавания. Выход в море судна, не имеющего Свидетельства о годности к плаванию или с просроченным, не допускается. В таких случаях судно должно быть подвергнуто обязательному освидетельствованию в порядке технического надзора. Срок действия Свидетельства четыре года, ежегодно подтверждается в пределах 3 мес. до или после истечения каждого годичного срока от даты очередного освидетельствования. Свидетельство выдается Квалификационным обществом всем судам, подлежащим надзору Квалификационного общества.

Мерительное свидетельство выдается Квалификационным обществом и содержит данные о валовой и чистой регистровой вместимости, о размерах судна в целом и отдельных его помещений. На основании этих данных определяется размер корабельного, лоцманского и других портовых сборов. Мерительное свидетельство выдается бессрочно и подлежит пересмотру лишь в случае такой перестройки судна, в результате которой изменяется его вместимость. Суда, проходящие Суэцким или Панамским каналами, должны иметь специальные мерительные свидетельства.

Классификационное свидетельство (сертификат) выдается Квалификационным обществом на морские самоходные  суда   валовой   вместимостью 100 рег. т и более сроком на четыре года с ежегодным подтверждением действительности. Оно подтверждает выполнение требований Правил классификации и постройки морских судов (присвоение судну класса) и свидетельствует о его особенно высоких мореходных и эксплуатационных качествах и надлежащем техническом состоянии.

Свидетельство на разовый переход разрешает разовый переход между определенными портами. Оно выдается судну, не имеющему класса или утратившему таковой, или судну, не имеющему права на плавание в данном районе, при условии выполнения и соблюдения.

Свидетельство о грузовой марке (о наименьшей высоте надводного борта) выдается Квалификационным обществом на суда, не совершающие международные рейсы, на которые распространяются Правила о грузовой марке морских судов Квалификационным обществом. Срок действия свидетельства — пять лет; оно ежегодно подтверждается в пределах 3 мес. до или после истечения каждого годичного срока от даты очередного освидетельствования.

Пассажирское свидетельство обязательно для судна, перевозящего более 12 пассажиров. Оно выдается Квалификационным обществом на четыре года при условии ежегодного подтверждения.

Свидетельство о безопасности пассажирского судна выдается Квалификационным обществом ЛР на пассажирские суда в соответствии с требованиями Конвенции СОЛАС—74 и Протокола к ней 1978 г. при условии выполнения требований Правил классификации и постройки морских  судов и Правил по конвенционному оборудованию морских судов; срок действия свидетельства — один год.

Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции выдается Квалификационным обществом на грузовые суда при наличии на судне классификационного свидетельства и действует до тех пор, пока сохраняется действие классификационного свидетельства (четыре года); должно иметь Приложение, выдаваемое судну в соответствии с Протоколом 1978 г. к Конвенции СОЛАС—74.

Международное свидетельство о грузовой марке выдается Квалификационным обществом судам валовой вместимостью свыше 150 рег. т, совершающим международные рейсы сроком действия до пяти лет, в соответствии с требованиями Конвенции о грузовой марке 1966 г.

Региональное свидетельство о грузовой марке выдается Квалификационным обществом судам, совершающим плавание между портами государств - участников региональных межправительственных соглашений о грузовой марке (ГДР, ПНР и СССР на Балтийском море, 1963 г.; НРБ, СРР и СССР на Черном море, 1960 г.). Срок действия до пяти лет; подтверждается ежегодно.

Помимо перечисленных выше судовых документов, на судах должны быть: свидетельства и сертификаты, удостоверяющие техническое состояние различных узлов, механизмов и деталей судна с точки зрения безопасности плавания и проведения грузовых работ, в частности, свидетельства на судовое электрооборудование, спасательные средства, световые и звуковые сигналы, об испытании и освидетельствовании   грузоподъемных    устройств и др., выдаваемые Квалификационным обществом;

Документы Квалификационного общества, подтверждающие выполнение требований Правил классификации и постройки морских судов, Правил по конвенционному оборудованию морских судов и Правил по предотвращению загрязнения с судов (конструкция и оборудование), теряют силу в следующих случаях: по истечении срока их действия; если судно, его механизмы, устройства, оборудование и снабжение не будут предъявлены к освидетельствованию в предусмотренный срок; после аварийного случая, если в порту, в который зайдет судно после аварийного случая, оно не будет предъявлено к освидетельствованию; после изменения снабжения, а также проведения без надзора Квалификационного общества ремонта или переоборудования на судоремонтных предприятиях тех частей судна, на которые распространяются требования Правил Квалификационного общества; при нарушении условий плавания, указанных в документах, выдаваемых на судно; при невыполнении условий или указаний, предъявленных Квалификационным обществом. Квалификационное общество может восстановить силу действия документов, если причины, вызвавшие потерю этой силы, устранены.

Порядок выдачи Мерительного свидетельства, разрешения на перевоз пассажиров, разрешение на право пользования радиостанцией, Свидетельство о грузовой марке, также документов, предусмотренных международными договорами ЛР, определяет Министерство транспорта.

Свидетельство на годность к плаванию выдаёт классификационное общество, осуществляющее технический надзор и признанное в международном масштабе.

Какие нормативные документы

должны быть на судне.

Нормативная документация по ПЗМ на судне и её заполнение.

- Журнал нефтяных операций (новой формы, после вступления в силу Конвенции МАРПОЛ – 73/78). Журнал заверяется капитаном порта, хранится на судне в течение 3-х лет. Капитан назначает приказом по судну ответственного за ведение журнала.

- Международное свидетельство по форме 2.4.4. по нефти с дополнением для судов, не имеющих Конвенционную сепарационную установку и 2.4.4. без дополнения для судов, имеющих Конвенционную сепарационную установку (т.е. со степенью очистки менее 15 мг/л).

- Международное свидетельство по форме 2.4.8. для сточных вод.

- Свидетельство по форме 2.4.15 – для мусора.

- Конструктивный акт Квалификационного общества по форме 6.3.10.

- Паспорт на СТВ.

- Формуляр на СТВ.

- Журнал операций со сточными водами и мусором (ведётся ст. пом. капитана).

- Журнал замеров воды в льялах, сточных колодцах и балластных цистернах, ведётся на всех судах с валовой вместимостью 200 рег. Тонн и более.

- Коносаменты, накладные, грузовые квитанции на сданные нефтесодержащие, сточные воды и мусор.

- Схема балластно-осушительной и сточных систем с указанием точного места указания пломбируемых отливных клапанов (1 экз. схемы должен висеть в МКО и 1 экз. должен быть в папке по ПЗМ). На отливных клапанах должны висеть таблички «Пломба! Не открывать!»

- На шланге выдачи сточных и нефтесодержащих вод должен иметься сертификат и составляться акт на испытание этих шлангов на самом судне.

- Инструкция по бункеровке судов ГСМ.

- Инструкция по сбору, хранению и сдачи нефтесодержащих, сточных вод и мусора с судов.

- Проектная документация на оборудование системами и механизмами по ПЗМ. (чертежи, схемы, паспорта на механизмы и оборудование).

- Результаты лабораторных анализов на испытания СТВ.

Какие основные документы должно иметь каждое судно?

По КТМ Литовской Республики.

Статья 9. Судовые документы.

- На судне должны быть следующие документы (оригиналы).

- Разрешение на право плавания под флагом ЛГ. Может быть копия, заверенная нотариусом.

- Свидетельство (патент) на право собственность судна. Может быть копия, заверенная нотариусом.

- Свидетельство на годность плавания судна.

- Мерительное свидетельство судна, для судов технический надзор которых, осуществляет признанное в международном масштабе квалификационное общество.

- Список членов экипажа судна.

- Судовой журнал.

- Машинный журнал (для судов с мех. двигателем).

- Санитарное свидетельство судна.

- Дератизационное свидетельство судна.

- Свидетельство гарантии гражданской ответственности за загрязнение нефтью. (Для судов перевозящих нефть и нефтепродукты).

- Разрешение на перевозку пассажиров, если судно перевозит более 12 пассажиров и список пассажиров.

- Разрешение на использование радиостанции и радиожурнал, если судно имеет радиостанцию.

- Свидетельство о грузовой марке.

- Судно, зарегистрированное в книге судов взамен документов указанных в статье 1, пункт 1,2 должно иметь судовой билет. Судно загранплавания кроме документов указанных в этой статье должно иметь документы, предусмотренные международными договорами ЛР или другими международными морскими правовыми актами, и выполнение которых обязательно на другом основании.

- Судно, плавающее в портовых или прибрежных водах, может не иметь машинного журнала, если собственник судна не установил иначе.

- Для судна плавающего под флагом иностранного государства и входящего в порт ЛР документы признаются, действительны согласно международных договоров ЛР.

Статья 10. Выдача судовых документов.

- Разрешение на право плавания под флагом ЛР и свидетельства на право собственности на судно (патент) или судовой билет выдаётся в порту, в котором судно зарегистрировано в регистре судов ЛР или в книге судов. Порядок выдачи документов определяет правительство ЛР.

- Порядок выдачи Мерительного свидетельства, разрешения на перевоз пассажиров, разрешение на право пользования радиостанцией, Свидетельство о грузовой марке, также документов, предусмотренных международными договорами ЛР, определяет Министерство транспорта.

- Список экипажа судна, судовой, машинный журналы, журнал радиостанции, список пассажиров заполняются в порядке, установленном Министерством транспорта.

- Судовое санитарное свидетельство и свидетельство о дератизации выдаётся в порядке, установленном Министерством здравоохранения.

- Свидетельство на годность к плаванию выдаёт классификационное общество, осуществляющее технический надзор и признанное в международном масштабе.

- За выдачу упомянутых в этой статье документов взимается установленная плата.

Кто осуществляет технический надзор судов?  Права и обязанности.

Квалификационное общество (РЕГИСТР).

Регистр является государственным органом, осуществляющим технический надзор и классификацию морских судов независимо от их ведомственной принадлежности.

Регистр устанавливает требования, обеспечивающие техническую безопасность плавания поднадзорных судов в соответствии с их назначением, охрану человеческой жизни на море и надёжную перевозку грузов. Он издаёт правила и нормы, относящиеся к классификации, обмеру, постройке, эксплуатации и ремонту морских судов, использованию материалов в судостроении, оборудованию, а также снабжению морских судов спасательными, противопожарными и другими техническими средствами, и осуществляет надзор за соблюдением этих правил и норм при проектировании, постройке и эксплуатации судов.

Правила и нормы Регистра обязательны для всех организаций и лиц, осуществляющих проектирование, постройку, эксплуатацию, ремонт и переоборудование поднадзорных Регистру судов и изготовляющих материалы и изделия для судостроения и судоходства. Издаваемые Регистром правила и нормы должны соответствовать международным соглашениям. В развитие и дополнение своих правил и норм Регистр издаёт инструкции, циркуляры, а также даёт разъяснение в целях правильного и единообразного их применения.

Регистр осуществляет технический надзор за всеми пассажирскими, грузопассажирскими, нефтеналивными и буксирными судами, а также за другими самоходными судами с главными  двигателями мощностью не менее 75 л.с. и несамоходными судами валовой вместимостью не менее 80 рег.т.

Технический надзор за судами, находящимися в эксплуатации, Регистр выполняет путём проведения периодических (очередных) и внеочередных (в случаях аварии и т.п.) освидетельствований судов и выдачи установленных судовых документов или продления срока их действия.

Кроме того, Регистр выполняет следующие функции: присваивает морским судам класс Регистра с выдачей им классификационных свидетельств; производит обмер судов как по национальным правилам, так и по правилам Панамского и Суэцкого каналов с оформлением соответствующих документов; назначает судам грузовую марку; ведёт учёт всех плавающих под Государственным флагом морских судов, поднадзорных Регистру и издаёт Регистровую книгу морских судов; осуществляет технический надзор за иностранными судами, их классификацию и обмер по просьбе иностранных судовладельцев, а также на основании договоров и соглашений, заключённых им с иностранными классификационными организациями и обществами.

Регистр не несёт имущественной ответственности за убытки, которые могут произойти в связи с осуществлением им своей деятельности по техническому надзору.

КТМ Литовской Республики.

Статья 8. Регистрация судна.

3. В судовом регистре ЛР регистрируются суда технический надзор которых,  осуществляет признанные в международном масштабе квалификационные общества. Другие суда регистрируются в книге судов ЛР.

Статья 10. Выдача судовых документов.

- Свидетельство на годность к плаванию выдаёт классификационное общество, осуществляющее технический надзор и признанное в международном масштабе.

   СКДП - стр.20;