Меры по обеспечению остойчивости судна в рейсе

Описанные выше методы контроля за остойчивостью сами по себе не обеспечивают безопасность судна, а лишь помогают вовремя принять для этого необходимые меры, особенно в ожидании сложных условий плавания: при подготовке к шторму, на переходах в районы возможного обледенения и т. п.

Меры по обеспечению безопасности судна можно разделить на две группы:

1) по улучшению остойчивости в узком смысле слова;

2) по обеспечению общей защиты судна от действия моря.

К первой группе таких мер относятся:

1. Улучшение остойчивости формы судна, т. е. повышение надводного борта за счет сбрасывания или разгрузки (передачи другим судам) лишних грузов. К этой мере судоводитель прибегает лишь при чрезмерной перегрузке судна. Однако посадку судна сверх грузовой марки нельзя считать нормальным явлением, поэтому и говорить об этом приходится как о грубом нарушении, которое должно быть устранено.

2. Улучшение остойчивости веса. В первую очередь этого следует добиваться снижением центра тяжести судна за счет перемещения вниз всех грузов, которые только можно перенести. Палубный груз и запасное промысловое вооружение необходимо убрать в трюм. Стрелы следует опустить и раскрепить по-походному. Воду и топливо из высоко расположенных цистерн нужно перекачать в цистерны двойного дна, позаботившись, чтобы в цистернах не было свободной поверхности жидкости, т. е. заполнить их доверху.

Общее снижение центра тяжести, а следовательно, и увеличение метацентрической высоты подсчитывается по известной из § 10 формуле:

Так как груз перемещается вниз, то после переноса его центр тяжести будет ниже, чем до переноса, т. е. скобка в формуле, как и весь результат, окажется отрицательной, что и указывает на снижение общего центра тяжести.

Если переносят не один груз, а несколько, то под величиной Ргр следует понимать суммарный вес грузов, а всю скобку можно (вычислить по формуле:

Здесь выражение ΣPnΔznозначает сумму произведений веса каждого отдельного груза Рn на величину его переноса по вертикальному направлению Δzn (при этом перенос вниз должен обозначаться знаком минус перед каждым таким произведением).

Допустим, однако, что перенос всех возможных грузов не обеспечивает нужного снижения центра тяжести судна и соответствующего увеличения метацентриче-ской высоты.

Тогда следующей мерой является прием водяного балласта в низко расположенные цистерны. На больших судах нередко для этой цели устраиваются специальные балластные цистерны. На малых судах из-за недостатка места трудно выделить такие емкости. В этом случае, если остойчивость судна оказалась ниже норм Регистра СССР, судоводитель и механик должны при подготовке к шторму или обледенению использовать свободные цистерны из-под топлива и пресной воды, хотя бы эта мера и вызвала потом затруднения с промывкой цистерн от соленой забортной воды. К сожалению, об этой необходимости иногда забывают даже при очень серьезной опасности. Так, комиссия, расследовавшая обстоятельства гибели четырех средних рыболовных траулеров в Беринговом море, обнаружила, что большинство судов в этом районе не принимало водяного балласта в условиях обледенения, хотя на это имелись прямые указания в информациях об остойчивости.

Принимать водяной балласт в несколько цистерн следует поочередно, каждый раз проверяя, доверху ли заполнена предыдущая цистерна.

Чем ниже расположена цистерна, тем меньше придется принимать балласта для одного и того же увеличения метацентрической высоты.

Как определить потребное количество балласта? Для ответа на такой вопрос надо знать действительное значение zg или h.. Сравнивая полученные значения с критическими значениями гек или hкр , приведенными в информации об

остойчивости для каждого данного водоизмещения D, можно найти, на сколько нужно увеличить имеющуюся величину h или уменьшить zg :

Так как при этом вес балласта намного меньше водоизмещения, можно без особой ошибки считать, что критические значения z^ и Нкр до и после приема балласта не отличаются друг от друга.

Минимальное количество балласта определится тогда по одной из следующих формул (с учетом знаков):

Высота zp центра тяжести балласта над основной плоскостью определяется по высоте цистерны на чертеже общего расположения судна или на схеме продольного разреза судна в информации об остойчивости.

3. Снижение кренящих моментов. Эта мера сводится в основном к выбору курса и скорости хода и к снижению парусности судна. Как видно из табл. 8, аварийная статистика, собранная по всему миру, подтверждает известное из практики положение: наиболее безопасный в смысле остойчивости курс — носом на волну. Это и понятно, на таком курсе судно в наименьшей степени подвержено бортовой качке, а кроме того, так как направление ветра обычно не слишком сильно отклоняется от генерального направления волн, то и кренящий момент от ветра получается наименьшим. Эта рекомендация, однако, может быть невыполнимой в определенных условиях: при плавании в узкостях или на ограниченном фарватере, в условиях расхождения судов и, наконец, при отсутствии хода, что нередко случается с промысловыми судами из-за намотки сетей на винт.

Кроме того, такой курс, особенно на большой скорости, может быть опасным в условиях начавшегося обледенения, так как при этом неизбежна значительная килевая качка с забрызгиванием и заливанием палубы, отчего сильно увеличивается скорость обледенения. Если нельзя выдерживать курс носом на волну, следует выбрать другой, стремясь к тому, чтобы не было чрезмерной бортовой качки и заливания палубы, и к тому, чтобы не подставлять ветру полную парусность судна. Разумеется, все излишние парусящие предметы— штатные паруса, палубные грузы, сети и т. п.— должны быть убраны до начала шторма.

Следует иметь, однако, в виду, что курс на попутном волнении в ряде случаев может быть опасным. Это видно из той же статистики аварий (см. табл. 11). Как уже отмечалось в § 29, опасность возникает вследствие снижения остойчивости из-за длительного оголения носа и кормы при положении судна на гребне волны, из-за ухудшения управляемости, а также вследствие того, что палуба судов, не защищенных ютом, может быть легко залита -обгоняющими .волнами. Наиболее опасны на 'попутных курсах волны с длиной, близкой к длине судна. В этом случае нельзя идти полным ходом.

К мерам, обеспечивающим общую защиту судна от действия моря, относятся: герметичное закрытие всех отверстий, ведущих внутрь судна; закрепление всех грузов от поперечных и продольных перемещений; очистка палубы от загромождающих ее грузов для свободного стока воды с палубы через штормовые полупортики и шпигаты, — словом, все, что по правилам хорошей морской практики следует   делать   при подготовке судна к шторму.

Особенно важны эти меры для малых судов, в том числе промысловых. Поэтому на первой же сессии рабочей группы ИМКО по остойчивости промысловых судов было принято специальное наставление рыбакам, рекомендованное для включения в программу морского дела мореходных школ. Ниже приводится текст этого наставления (с незначительными сокращениями).