Конструкция корпуса стального судна.

Система набора корпуса характеризуется расположением балок главного направления в судовых перекрытиях, что зависит от многих факторов. В зависимости от расположения балок главного направления по отношению к длине судна различают четыре системы набора судовых перекрытий: поперечную, продольную, клетчатую и комбинированную. Системы набора большинства перекрытий характеризуют систему набора корпуса в целом.

В настоящее время различают три системы набора корпуса: поперечную, продольную и комбинированную.

ПОПЕРЕЧНАЯ СИСТЕМА набора корпуса.

Рис. 32. Поперечная система набора корпуса.

Обозначения позиций смотри в подписи к рис. 34.

При этой системе балки главного направления во всех перекрытиях: БИМСЫ – в палубных, ШПАНГОУТЫ – в бортовых, ФЛОРЫ – в днищевых, расположены поперёк судна.

Поперечная система набора применяется на сравнительно коротких судах (до длины 100-130 м), т.к. на корпус короткого судна действует небольшой изгибающий момент. Общая продольная прочность таких судов обеспечивается сравнительно небольшой толщиной настила палубы и обшивки днища с небольшим количеством перекрёстных связей карлингсами и днищевыми стрингерами, расположенными вдоль судна.

Применение поперечной системы набора на более длинных судах приводит к резкому возрастанию толщины листов палубы и днища для обеспечения их устойчивости при сжимающих усилиях, а это снижает грузоподъёмность судна.

Поперечная система набора выгодна на ледоколах и судах ледового плавания, т.к. хорошо обеспечивает устойчивость листов днища и палубы при поперечном сжатии судна льдами.

К преимуществам поперечной системы набора следует отнести простоту конструкции, лёгкость стыковки секции на стапеле, без большого числа продольных связей легче обеспечить непроницаемость поперечных переборок.

Недостатком системы является большое число гибочных работ.

ПРОДОЛЬНАЯ СИСТЕМА набора корпуса.

51     6  38  8     50    52            7  5  3   4           38    1  2

Рис. 33. Продольная система набора корпуса.

Обозначения позиций смотри в подписи к рис. 34.

При данной системе набора во всех перекрытиях в средней части длины корпуса балки главного направления расположены вдоль судна. Оконечности судна при этом набираются по поперечной системе набора, т.к. в оконечностях продольная система не эффективна. Балками главного направления в средних днищевых, бортовых и палубных перекрытиях являются соответственно днищевые, бортовые и под палубные продольные рёбра жёсткости. Перекрёстными связями служат флоры, равные шпангоуты и рамные бимсы.

Применение продольной системы в средней части длины судна позволяет обеспечить высокую продольную прочность. Поэтому данная система применяется на длинных судах, испытывающих действие большого изгибающего момента.

Большое число продольных рёбер жёсткости обеспечивает хорошую устойчивость листов палубы, и днища при продольных сжимающих нагрузках, что позволяет применять листы из высокопрочной низколегированной стали меньшей толщины. В результате увеличивается грузоподъёмность судна.

К недостаткам следует отнести установку высокого рамного набора, загромождающего трюма: большое количество отверстий в поперечном наборе.

КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА набора корпуса.

Рис. 34. Комбинированная система набора корпуса;

1—обшивка днища; 2—голубница; 3 — киль вертикальный; 4—киль горизонтальный; 5—ребро жесткости флора; 6—стрингер днищевой; 7 — .лаз; 8—флор сплошной; 9— кница скуловая; 10—стрингер бортовой; 11—шпангоут обыкновенный трюмный; 12—лист накладной; 13 — шпангоут рамный трюмный; 14— кница; 15—полубимс обыкновенный; 16—фальшборт; 17—стойка фальшборта; 18—концевой бимс; 19—планширь; 20_—бимс обыкновенный; 21—переборка поперечная; 22—карлингс;        23—настил верхней палубы; 24— комингс люка поперечный; 25—ребро жесткости комингса; 26— лист вварной утолщенный;     27—стойка переборки рамная; 28—стойка переборки обыкновенная; 29 — стрингер палубный; 30—ширстрек; 31 — обшивка борта; 32—лист скуловой обшивки; 33— стойка доковая; 34 — бракета; 35—контрфорс; 36 — пиллерс; 37 – комингс люка продольный; 38 – ребро жёсткости; 39 – стрингер скуловой; 40 – настил нижней палубы; 41 – шпангоут твиндечный обыкновенный; 42 – полубимс рамный; 43 – полупереборка твиндечная; 44 – ребро жёсткости подпалубное; 45 – пайол;            46 – скоба; 47 – рыбинс; 48 – полупереборка трюмная; 49 – настил второго дна; 50 – ребро жёсткости днища; 51 – ребро жёсткости настила второго дна; 52 – переборка продольная; 53 – поясок; 54 – распорка; 55 – ребро жёсткости борта; 56 – бимс рамный;    57 – лист верхней скулы; 58 – ребро жёсткости переборки; 59 – шельф.

При данной системе набора палубные и днищевые перекрытия в средней части длины корпуса набираются по продольной системе набора, а бортовые перекрытия в средней части и все перекрытия в оконечностях - по поперечной системе набора.

Такое комбинирование систем набора перекрытий позволяет более рационально решить вопросы общей продольной и местной прочности корпуса, а также обеспечить хорошую устойчивость листов палубы и днища при их сжатии.

Комбинированная система набора применяется на крупнотоннажных сухогрузных судах и низко бортовых танкерах. Применение данной системы набора приводит к увеличению грузоподъёмности судна, т.к. из-за рационального размещения балок набора в поперечном сечении корпуса можно снизить толщину листового и профильного проката.

СУДОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Принципиальная схема внутреннего устройства судна.

Судовые помещения размещаются в основном корпусе, настройках и рубках.

К числу наиболее важных отсеков основного корпуса относятся:

- Форпик – крайний носовой отсек;

- Ахтерпик – крайний кормовой отсек;

- Междонное пространство – пространство между наружной обшивкой и вторым дном;

- Трюм – пространство между вторым дном и ближайшей палубой;

- Твиндек – пространство между соседними палубами основного корпуса;

- Диптанки – глубокие цистерны расположенные выше второго дна;

- Коффердам – узкий нефте или газонепроницаемый сухой отсек, расположенный между отсеками или цистернами для нефтепродуктов и соседними помещениями.

- Отсеки главного и вспомогательных механизмов, туннель гребного вала;

- Настройки – носовая, кормовая, средняя.

В зависимости от назначения все судовые помещения подразделяются:

- Специальные (на грузовых–трюма; промысловых–обработки рыбы; научно-ислед. – лаборатории)

- Служебные (главные и вспомогательных механизмов, палубных механизмов, судовых систем)

- Жилые

- Общественные (кают-компания, рестораны, столовая, бары)

- Бытового обслуживания

- Пищеблока

- Санитарные

- Медицинского назначения

- Мастерские

- Судовых запасов

- Снабжения

- Отсеки топлива, воды, масла, водяного балласта

Рис 31. Элементы судна.

1—верхняя палуба; 2—фальшборт; 3—грузовая стрела, 4—вентиляционная головка; 5—грузовая лебедка. 6 — грузовая колонка. 7- утилизационный котел; 8—антенна РЛС; 9—рулевая рубка; 10—леерное ограждение; 11 — вентиляционный дефлектор. 12 – комингс грузового люка; 13—крышки грузового люка (люк открыт); 14— фок-мачта; 15—салинговая площадка; I6—крышки грузового люка (люк закрыт); 17 — швартовный клюз; 18— кнехты; 19 — брашпиль; 20— козырек; 21 — стопоры якорь цепи: 22— якорь Холла; 23—форпик; 24 - форпиковая (таранная) переборка; 25—пиллерс; 26—поперечная водонепроницаемая гофрированная переборка; 27 — настил второго дна; 28 — вторая палуба; 29—днищевой стрингер; 30—флор; 31—подпалубный набор. 32—грузовой твиндек; 33—грузовой  трюм; 34 – скуловой киль; 35—машинное отделение; 36—дизель-генераторы; 37- главный двигатель; 38—упорный подшипник; 39— туннель валопровода; 40 — валопровод; 41—гребной винт; 42—руль; 43—румпельное отделение; 44—рулевая машина.

Понятие о прочности корпуса судна.

Конструкция корпуса судна должна быть достаточно прочными и жёсткими, т.е. способными выдерживать на корпус силы без разрушений и недопустимых деформаций.

Корпус судна испытывает нагрузку от собственной массы, массы перевозимого груза, запасов и давления воды.

Силы веса (тяжести) корпуса судна, его механизмов, оборудования, а также перевозимого груза и судовых запасов (топлива, воды, масла, провизии и пр.) действуют в месте расположения этих составляющих нагрузки масс и направлены вертикально вниз (рис. 6.1 а).

Силы давления воды (силы поддержания) – пропорциональны объёму погружённой части судна в данном месте и действуют вертикально вверх (рис. 6.1 б).

Суммарная нагрузка от действия этих сил вызывает общий продольный изгиб судна (рис. 6.1 в и г).

Силы веса (тяжести) судна и груза в течение рейса постоянны, силы (тяжести) веса судовых запасов в течение рейса изменяются. Силы поддержания в условиях тихой воды постоянны, а в условиях волнения непрерывно меняются в зависимости от того, на вершине или подошве волны в данный момент находится судно.

Когда вершина  волны находится по середине длины судна (рис. 6.2) и силы поддержания сосредотачиваются в его средней части, а в оконечностях образуется избыток сил тяжести (веса) и судно изгибается средней частью вверх, получается так называемый перегиб судна.

Рис. 6.1. Нагрузка судна: а – кривая сил веса; б – кривая сил поддержания (с приведением к ступенчатой кривой); в – наложение кривой сил веса на кривую сил поддержания; г – результирующая кривая нагрузки, действующей на судно.

1 – избыток сил веса; 2 – избыток сил поддержания.

В следующий момент судно средней частью попадает на подошву волны, силы поддержания здесь уменьшаются, но образуется избыток сил веса (тяжести) – судно изгибается серединой вниз получается прогиб судна.

Общую прочность корпуса обеспечивают все конструктивные продольные связи, непрерывные на значительной длине (более 15% длины судна).

Местную прочность корпуса, главным образом при воздействии давления забортной воды и находящегося внутри корпуса груза и жидкого топлива, обеспечивают пластины днища, бортов, поперечных и продольных переборок. А также палуб.

Рис.6.2. Изгиб судна на волнении: а – на вершине волны; б – на подошве волны.

1 – вышедший из воды объём;

2 – вошедший в воду объём;

f – стрелка прогиба корпуса от воздействующих на него сил.

Борьба экипажа за непотопляемость судна.

Совокупность действий экипажа, направленных на поддержание и восстановление плавучести и остойчивости судна, понимается как борьба за его непотопляемость.

Плавучесть - способность судна поддерживать вертикальное равновесие в заданном положении относительно поверхности воды.

Остойчивость - способность судна, выведенного из положения равновесия воздействием внешних сил, снова к нему возвращаться по прекращение этого воздействия.

Каждое судно должно быть обеспечено Информацией по аварийной посадке и остойчивости повреждённого судна (при затоплении одного или двух смежных отсеков) независимо от того, имеется в символе класса Регистра или нет знак деления на отсеки.

Капитан, командный состав службы эксплуатации и единой технической службы должны уметь пользоваться Информацией по аварийной посадке и остойчивости, быстро оценивать аварийную ситуацию и проводить мероприятия по спрямлению судна, рекомендованные информацией.

Борьба экипажа за непотопляемость судна должна быть направлена на:

- обнаружение поступления воды внутрь судна и выявление мест, размеров, характера повреждений конструкций корпуса (водонепроницаемые переборки, второе дно, платформы и палубы);

- прекращение или ограничение поступления воды внутрь и распространения её по судну;

- удаление воды из смежных отсеков, а также воды, скопившейся при тушении пожаров:

- восстановление водонепроницаемости конструкций корпуса судна;

- восстановление остойчивости, плавучести и спрямление аварийного судна;

- обеспечение хода и управляемости аварийного судна.

	   НБЖС - раздел 4;

Условия плавучести и равновесия судна

Плавучестью называется способность судна плавать по определенную ватерлинию, неся всю положенную нагрузку.

На судно каК на плавающее тело постоянно действуют две категории сил: силы тяжести (вес судна) и силы давления воды (гидростатические силы).

Равнодействующая сил тяжести, которая представляет собой сумму сил тяжести всех элементов судна, определяет вес судна Р (рис. II. 1). Сила веса при любых положениях судна направлена вертикально вниз. Точка приложения силы веса называется центром тяжести судна и обозначается буквой G.

Равнодействующая гидростатических сил является результирующей всех сил, возникающих вследствие давления воды на каждый элемент смоченной поверхности корпуса. Она называется силой плавучести или силой поддержания. Сила плавучести направлена по вертикали вверх. Точка приложения силы плавучести называется центром величины. Эта точка, обозначаемая . буквой С, приложена в центре тяжести подводного объема судна.

Сила плавучести D' = γV, согласно закону Архимеда, равна весу вытесненной воды в объеме, равном погруженной в жидкость

части тела. Удельный вес воды -у является переменной величиной. При выполнении расчетов, связанных с проектированием судов, обычно принимают v = 10,05 кН/м3 для морской воды и у = = 9,81 кН/м3 для пресной.

Водоизмещение (масса) судна равна массе вытесняемой им воды:

где V— объемное водоизмещение, м3; р— плотность забортной воды, равная для пресной воды 1,0т/м3 и для морской воды 1,025 т/м3.

Из теоретической механики известно, что для равновесия тела, на которое действуют две системы сил, необходимо и достаточно, чтобы равнодействующие этих сил были равны по величине и направлены по одной прямой в противоположные стороны. На основании указанного правила для равновесия судна необходимо и достаточно, чтобы сила плавучести равнялась весу судна и центр величины и центр тяжести лежали на одной вертикали.

Действительно, если в какой-то момент одна из сил окажется больше, то под действием этой силы осадка, а следовательно, и объемное водоизмещение будут изменяться до тех пор, пока сила плавучести не станет равной весу судна. Если же центр величины и центр тяжести не лежат на одной вертикали, то образуется пара сил, момент которой вызывает крен или дифферент судна.

Обозначив координаты центра тяжести G через xg, уG, zG, а координаты центра величины С через хс, ус, zc, можно написать уравнения равновесия судна в виде

Аппликаты zG и zG, характеризующие положение центра величины и центра тяжести по высоте, не связаны какой-либо зависимостью, но практически всегда у плавающего судна zG < < zg, т. е. центр величины всегда лежит ниже центра тяжести.

Формулы (II. 1)—(П.3) представляют собой математическое выражение условий равновесия судна. Уравнения (II. 1) и (II.2) называются основными уравнениями плавучести, так как они устанавливают связь соответственно между весом или водоизмещением (массой) судна и весом или массой вытесняемой им воды.

При наличии у судна крена и дифферента условие (П.2) остается неизменным, а система (П.З) меняется и принимает более сложный вид. Действительно, в случае посадки судна на ровный киль, но с креном (рис. II.2, а), условие расположения центра тяжести и центра величины на одной вертикали запишется в виде

Это условие вытекает из рассмотрения треугольника ЛСС, лежащего  в  плоскости  мидель-шпангоута.

При посадке судна прямо, но с дифферентом (рис. II.2, б) это условие будет иметь вид

Последнее уравнение получено из рассмотрения треугольника BGC, расположенного в диаметральной плоскости.