Расчетный  метод  определения   нагрузки и метацентрической высоты

Водоизмещение и положение центра тяжести судна. Известно, что водоизмещение судна складывается из веса порожнего судна и дедвейта, т. е. веса различных грузов, который может меняться постепенно (например, топливо или пресная вода в рейсе) или сразу на определенную величину (погрузка или разгрузка штучных грузов). Переменные грузы, называемые дедвейтом, и являются, собственно, той частью нагрузки, которая контролируется и регулируется капитаном, так как вес судна порожнем определяется судостроителями во время постройки или ремонта и сообщается капитану в информации об остойчивости. Конечно, чем большую долю составляет дедвейт от водоизмещения, тем сильнее его изменения могут повлиять на остойчивость. На транспортных судах дедвейт может составлять до 50%, а на наливных — до 75%, в то время как на морских буксирах или ледоколах обычно дедвейт не превышает 20—25% водоизмещения. Кроме того, состав дедвейта ледокола или морского буксира, как правило, заранее известен (топливо, вода, судовые запасы) и почти не меняется от рейса к рейсу. Поэтому его влияние на остойчивость нетрудно подсчитать заранее и выделить то небольшое число случаев нагрузки, когда остойчивость минимальна и от капитана требуется особая осторожность. Сравнительно нетрудно найти такие случаи нагрузки на специализированных транспортных судах, перевозящих более или менее однородный состав грузов (танкеры, лесовозы, рудовозы, суда для перевозки сжиженных газов и т. п.). Значительно сложнее учитывать влияние дедвейта на остойчивость сухогрузных судов, когда состав, вес и размещение грузов меняются от рейса к рейсу и заранее неизвестны. Конечно, и в этом случае можно предварительно наметить какие-то типовые варианты нагрузки, но трудно гарантировать, что в эксплуатации не встретятся более опасные для остойчивости комбинации грузов и их размещения. На таком судне при составлении каргоплана нужно очень внимательно следить за нагрузкой.

Особенно трудно заранее предвидеть все изменения нагрузки на промысловых судах, так как прием груза (улова) и расходование топлива зачастую определяются не продуманным в порту планом погрузки, а случайностями промысловой обстановки.

Для расчета нагрузки нужно знать вес и положение центра тяжести каждой статьи дедвейта. Под «статьей» можно понимать как отдельные штучные грузы, так и целые группы более или менее однородных грузов. Вес их обычно обозначен на таре или известен по документам. Положение центра тяжести отдельной статьи определяется по чертежу общего расположения судна, причем высота груза определяется координатой г, измеряемой от основной плоскости судна, а положение по длине — координатой к, измеряемой от мидель-шпангоута (со знаком + в нос, со знаком — в корму). Когда перечень, вес и положение отдельных статей дедвейта определены, общий вес и положение центра тяжести дедвейта в целом находят по таблице. Пример такого расчета. В результате суммирования определяется вес дедвейта

После этого  можно  подсчитать   координаты  центра тяжести дедвейта:

Подсчитав вес и определив положение центра тяжести дедвейта, следует выписать из информации об остойчивостиЛвес порожнего судна и укоординаты его центра тяжести, после чего вычислить водоизмещение и координаты судна вместе с дедвейтом. Пример расчета дан в табл. 15, где в строке « Итого» показано водоизмещение судна

а также статические моменты  судна   относительно  миделя

и относительно основной плоскости

По этим величинам вычисляют координаты центра тяжести: по длине судна (от миделя в нос со знаком +, в корму со знаком —)

и по высоте (от основной плоскости)

После того, как вычислена нагрузка судна, нетрудно определить и характеристики остойчивости, такие, например, как метацентрическая высота. Для этого по водоизмещению с помощью грузового размера или грузовой шкалы находят среднюю осадку судна. По осадке на кривых плавучести и остойчивости определяют величины метацентрического радиуса и возвышения центра величины. Тогда метацентрическую высоту вычисляют по уже известной формуле (12):