Плавание Балтийскими проливами.

Балтийские проливы хорошо оборудованы береговыми и плавучими маяками, светящими знаками, огнями и плавучими предостерегательными знаками. На некоторых средствах навигационного оборудования установлены радиолокационные маяки-ответчики.

В проливах установлены рекомендованные пути для судов с различной осадкой, а в районах интенсивного судоходства и в наиболее сложных в навигационном отношении районах имеются системы разделения движения судов.

Тем не менее, плавание Балтийскими проливами, особенно для больших судов, сопряжено с определёнными трудностями, так как в ряде мест рекомендованные пути проходят вблизи каменистых банок и имеют крутые повороты. В проливах, кроме постоянных течений, наблюдаются довольно сильные течения, зависящие от направления и скорости ветра. Фарватеры во многих местах пересекаются паромными переправами.

В Балтийских проливах имеются районы, сложные в навигационном отношении. В этих районах относительно часто: происходят аварии судов (посадка на грунт, столкновения); рекомендованные пути проходят вблизи опасностей; пространство для расхождения встречных судов ограниченно.

Перечисленные ниже районы, за исключением района мыса Скаген, находятся в южной части проливов и расположены на расстояниях, соответствующих одной (при следовании через пролив Зунд) или двух (при следовании через пролив Большой Бельт) вахт при скорости судов более 10 уз.

1. Район мыса Скаген. Главная опасность в этом районе - сложность расхождения судов, идущих пересекающимися курсами.

2. Район подхода к полуострову Рёснес. Основная сложность при плавании в этом районе заключается в необходимости обеспечения надёжного контроля за перемещением судна вблизи банок Лилле-Люсегрунн, Брисеис-Флак, Хастенс-Грунн, Шульц-Грунн, а также между рифом Хаттеррев и банок Хаттербарн.

3. Район подхода к порту Корсёр. Основная сложность при плавании в этом районе - трудность расхождения с многочисленными паромами.

4. Район банки Ванжансгрунд расположен между точкой, находящейся в 2 милях севернее банки Ванжансгрунд, и параллелью 55О 10/ сев. шир. Основная причина сложности плавания этом районе состоит в том, что ширина полос движения вблизи светящих знаков Ванжансгрунн/31 и Агерсё-Флак/34 сужена до 2-3 кбт, а рекомендованный путь на коротком участке, около 2,5 мили, дважды меняется направление.

5. Район полуострова Гесер включает участок пути между меридианами 11О45/ и 12О20/ вост. долг. Сложность плавания здесь состоит в том, что участок находится на пересечении нескольких маршрутов.

6. Район узкости между портами Хельсингёр и Хельсингборг. Основную опасность здесь представляют многочисленные паромы, курсирующие между портами Хельсингёр и Хельсингборг, и интенсивное движение транзитных судов. Плавание судов в этой узкости особенно трудно ночью из-за обилия береговых огней, на фоне которых трудно различить навигационные огни судов и огни средств навигационного оборудования.

7. Район прохода Дрогден является наиболее опасным местом пролива Зунд. Фарватер прохода очень узкий и вблизи его оси имеются малые глубины. Основные аварии в этом районе связаны с посадкой на мель у бровок канала. Особенно трудно вести судно в условиях ограниченной видимости.

В соответствии с решением правительства Дании в южной части пролива Зунд в проходе Дрогден проводятся работы по строительству подземного туннеля, соединяющего острова Амагер и Сальтхольм.

Для обеспечения работ с июня 1996 г. в проходе Дрогден установлены технические районы D1, D2 и D3, границы которых показаны на картах. Одновременно оборудованы ограждённые фарватеры шириной 300 м каждый. Фарватер между районами D2 и D3 предназначен для судов длиной менее 20 м. Судам, не принимающим участия в работах, запрещается проходить за пределами ограждённых фарватеров.

В связи со строительством подземного туннеля устанавливается система донесений по радио - информационная служба “DROGDEN  VTS”.

Вызов осуществляется на УКВ, канал 71;

* для судов, следующих на S, при прохождении форта Миддельгруннс-Форт(55О 25/ N , 12О 40/ E);

* для судов, следующих на N, при прохождении светящего буя М41,(55О 25/N, 12О40.7/E)

Донесение следует составлять и передавать на УКВ, канал 71 по следующей схеме:

| Буквенное обозначение | Сведения | Текст |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А | судно | название и позывной |
| В | время(UTC) | при передаче через береговую радиостанцию |
| С или | положение | географическое положение (2 группы из 4 цифр) |
| D | — “ — | пеленг и расстояние от ясно указанного пункта (указать название) |
| E | курс | в северном или южном направлении идёт судно |
| F | скорость в узлах | группа из 2 цифр |
| J | лоцман | при наличии на борту лоцмана |
| O | осадка | группа из 4 цифр |
| Q | повреждения | краткие сведения о повреждениях, неисправностях |
| U | высота мачты | при высоте мачт более 35 м. |

Информация об особых обстоятельствах судоходства в данном районе будет передаваться службой “DROGDEN  VTS” на канале 71 после передачи объявления на канале 16.

В связи со строительством туннеля и моста между островом Спрогё и полуостровом Хальссков в проходе Эстерреннен установлен район, запретный для плавания. Район ограждён буями.

Суда дедвейтом 1000 т и более проходят через запретный район по системе разделения движения. В районе оборудованы фарватеры для движения в обоих направлениях судов длиной до 20 м. Фарватеры ограждены светящими буями и буями. Ширина каждого фарватера 100м, глубина - 4 м.

В проходе Вестерреннен между островами Фюн и Спрогё построен мост Вестброэн с высотой судоходного пролёта 18 м от среднего уровня моря. Плавание под мостом разрешено только судам дедвейтом до 1000 т.

В северной части пролива Большой Бельт организована служба управления движением судов “ Great Belt Traffic “ (далее - служба GBT). Служба периодически использует патрульные суда к N и S от системы разделения движения в проходе Эстерреннен.

Район действия службы GBT охватывает район, ограниченный с севера параллелью 55О 35/ N, а с юга - линией, соединяющей точки:

- пирс Галф на полуострове Стигснес (55О12,0/N, 11O15,5/E);

- южная оконечность острова Оме (55O08,4/N, 11O09,2/E);

- маяк Хов (55O08,8/N, 10O57,4/E);

- точка на западном берегу острова Лангеланн (55O00,0/N, 10O48,8/E);

- светящий буй (55O01,3/N, 10O44,0/E).

Участие в системе донесений по радио службе GBT:

- обязательно для судов валовой вместимостью 56,6 м3 (20 рег. т.) и более, следующих по проходу Вестерреннен;

- рекомендуется для судов дедвейтом 1000 т и более, следующих по проходу Эстерреннен.

Суда должны сообщить о себе службе GBT на УКВ, канал 11 (позывной GBT):

- при входе в район действия службы;

- немедленно при выходе из порта (для судов, находящихся в районе действия службы).

Радиодонесение передаётся судном также на канале 11 или любом другом канале, указанном службой.

Информация об особых условиях, относящихся к безопасности плавания, передаётся службой GBT на УКВ, канал 11, после предварительного объявления об этом на канале 16. Все суда должны прослушивать эти радиопередачи.

Донесение судна следует составлять по следующей схеме:

| Буквенное обозначение | Сведения | Текст |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 Кодовое слово | 3 GBT |
| А | судно | название и позывной |
| В | время( UTC ) | Только для донесения, переданного через береговую радиостанцию. |
| С | положение | географическое положение (2 группы из 4 цифр) |
| D | — “ — | пеленг и расстояние в милях от ориентира |
| E | курс | в северном или южном направлении идёт судно |
| F | скорость в узлах | группа из 2 цифр |
| J | лоцман | PILOT EMBARKED-при наличие на борту лоцмана |
| L | Информация по маршруту | Сообщить, по какому проходу пойдёт судно (Вестерреннен или Эстерреннен) |
| Q | повреждения | краткие сведения о повреждениях, или неисправностях, или ограничениях маневренности |
| U | Размеры судна | Дедвейт и расстояние от действующей ватерлинии до верхней кромки трюма или верхней кромки крышки люка (в метрах) |

Судно, не имеющее возможности использовать связь на УКВ, должно за 2 ч до подхода Вестерреннен и Эстерреннен передать через датскую береговую радиостанцию донесение в адрес службы GBT в виде телеграммы, предваряя её кодовым словом “GBT”.  В донесении необходимо указать вид связи, которым может воспользоваться служба GBT для переговоров с судном. Донесение передаётся бесплатно.

Судам, не имеющим современной навигационной информации, рекомендуется брать лоцмана.

# ГЛУБИНЫ. РЕЛЬЕФ ДНА. ГРУНТ

В южной части пролива Зунд глубины преимущественно 8-16 м, а в северной части 15-30 м. Наименьшие глубины, лимитирующие проход проливом Зунд при среднем уровне воды, находятся в его южной части: на фарватере прохода Дрогден 7,7 м и на фарватере прохода Флинтреннан 7,2 м.

На фарватере пролива Большой Бельт глубины около 25 м.

В южной части пролива Малый Бельт преобладают глубины около 25 м, в средней части 15-18 м, а в северной 16-18м.

В южной части пролива Каттегат глубины колеблются от 11-18 м на западе до 40 м на востоке, а в северной части - от 30 м до 50 м.

В датских водах постоянно производится дноуглубительные работы.

В районе Балтийских проливов дно неровное, имеются многочисленные каменистые банки; грунт разнородный, но якоря держит хорошо.

Лоцманская служба и правила плавания.

Лоцманская проводка при транзитном плавании Балтийскими проливами необязательна, но, тем не менее, капитанам, редко плавающим в Балтийских проливах, рекомендуется брать государственных лоцманов Дании или Швеции, которых можно вызвать с лоцманских станций.

В проливах Каттегат и Большой Бельт имеются следующие лоцманские станции:

1) порт Скаген, телеграфный адрес Skawpilot, место приема лоцмана находится у мыса Скаген;

2) порт Грено, телеграфный адрес Grenaa Pilot, место приема лоцмана находится у светящего буя № 4;

3) гавань Сподсбьерг (лоцманская станция Большой Бельт), телеграфный адрес Beltpilot Rudkobing, лоцман встречает суда, следующие по глубоководному пути Т, в 10 милях к S от гавани Сподсбьерг, а суда, следующие по пути Н - в 8,8 мили к S от гавани Сподсбьерг.

В проливе Зунд находится лоцманская станция Зунд, расположенная в порту Копенгаген. Лоцмана этой станции осуществляют проводку судов по проливам Зунд и Большой Бельт, во все порты и гавани этих проливов, а также проводят суда транзитом в Балтийское море из пролива Каттегат и обратно. Лоцманская станция оборудована УКВ радиостанцией и располагает лоцманскими судами, которые несут круглосуточное дежурство в гавани Драгёр, портах Хельсингёр и Копенгаген.

Места приема лоцманов, осуществляющих проводку судов в проливе Зунд, находится:

1) при входе в систему разделения движения с севера в западной полосе движения севернее мели Лаппегрунн;

2) в районе светящего буя (55О44,4/ N, 12О41,1/ E);

3) южнее маяка Дрогден.

В территориальных водах Дании лоцманская проводка обязательна для буксируемых судов при плавании по фарватерам, ведущим в порты, гавани и к лоцманским станциям. Нарушение этого правила влечёт за собой денежный штраф или арест.

Согласно рекомендациям Международной морской организации (ИМО), перевозящим нефть танкерам с осадкой 7 м и более, а также всем танкерам, перевозящим химикаты, и всем судам, перевозящим газы, независимо от их размера, при плавании проливом Зунд, ограниченном с севера линией, соединяющей маяк Свибодан (56О09/ N, 12О33/ E) с гаванью Хорнберг (56О06/ N, 12О28/ E), а с юга линией, соединяющей гавань Сканёр (55О25/ N, 12О50/ E) с мысом Афлансхаге (55О33/ N, 12О36/ E), необходимо пользоваться услугами швецких или датских лоцманов.

Подготовка судна к плаванию Балтийскими проливами.

При подходе к проливам необходимо выполнить все мероприятия по подготовке к плаванию в узкостях в соответствии с положениями главы 5 НШС-82.

О выполнении мероприятий по подготовке судна для плавания в проливах надлежит сделать запись в судовом журнале.

При плавании в системах разделения движения судов надлежит строго выполнять правило 10 МППСС-72.

Плавание в проливах Малый Бельт, Большой Бельт и Каттегат.

Фарватеры пролива Малый Бельт узкие и извилистые, по ним могут проходить большие суда. Железнодорожный мост, соединяющий остров Фюн с полуостровом Ютландия в самой узкой части пролива, ограничивает высоту мачт судов до 33 м. Проливом Малый Бельт для транзитного плавания из Балтийского моря в Северное и обратно пользуются редко.

Лучшим путём для прохода больших судов из Балтийского моря в Северное и обратно является пролив Большой Бельт, по которому проходит глубоководный путь Т. Этот путь протяжённостью 300,5 мили ведёт от светящих буёв DW 80 и DW 79 через пролив Большой Бельт до светящего буя № 1 у мыса Скаген. На отдельных участках этого пути глубина достигает 19 м.

Плавание рекомендованными путями B, C, E и F из-за ненадёжности положения плавучих предостерегательных знаков, особенно в осенне-зимний период, ограниченной видимости и сложности определения места судна с помощью РЛС по низменному берегу полуострова Ютландия, а также из-за наличия банок в непосредственной близости от путей опасно для больших судов. При вынужденном плавании этими путями, например, из-за ледовой обстановки, надлежит быть особенно внимательным.

Плавание в проливе Зунд.

Путь, пролегающий по проливу Зунд и связывающий Балтийское и Северное моря, приблизительно на 120 миль короче пути, ведущего по проливу Большой Бельт. Однако глубины в проходах Дрогден и Флинтреннан, составляющие соответственно 7,7 м и 7,2 м, ограничивают допустимую осадку судов.

Якорные места.

В случае необходимости стать на якорь в проливе Зунд или на подходах к нему можно использовать якорные места, которые расположены:

1) в 2 милях к SSW от маяка Дрогден. Надо учитывать, что в этом районе находятся затонувшие суда, показанные на картах;

2) к W от светящего буя (55О44,4/ N, 12О41,1/ E), глубины здесь 14-15 м;

3) к S от острова Вен; глубины здесь 13-14 м;

4) к NE от острова Вен вблизи шведского берега; глубины здесь 15-16 м;

5) к S от рейда Хельсингёр в 1,8 мили к E от кирки в селении Хумлебек (55О58,5/ N, 12О32,5/ E);

6) к S от маяка Куллен на границе зелёного сектора его огня в 1,2 мили от берега; глубины здесь 23-24 м.

В случае крайней необходимости стать на якорь в системе разделения движения Зунд в проходе между портами Хельсингёр и Хельсингборг следует учитывать, что в северной части этой системы между шведским и датским берегами проложено большое количество кабелей, положение которых показывают специальные створы светящих знаков. Постановка на якорь в районе прокладки кабелей запрещена.

	Рекомендации для плавания Балтийскими проливами.