Измерение высоты небесного светила.

Какие поправки вводятся при определении высоты светила.

Измеренной, или наблюдаемой, высотой h/  называется вертикальный угол между направлениями на центр (или край) светила и видимый горизонт, с учётом поправок s и i секстана, т.е.

h/  =  oc + i+s  , где  ос - отсчёт секстана, полученный в результате измерения высоты.

Измерение высоты разделяется на три операции:

- приведение изображений светила и горизонта в поле зрения трубы;

- тыскивание вертикала светила и расположение в ней секстана;

- точное совмещение изображения.

Две последние операции выполняются совместно.

Необходимость исправления высот. Измерив в море высоту, положим, край Солнца и, исправив i+s  данного секстана, получим так называемую измеренную высоту h/ . Эта высота измерена над видимым горизонтом ВВ/ (см. рис.), различным для каждого наблюдателя; относится  h/  к видимому направлению AF  на край светила без учёта действия атмосферы, т.е. рефракции; наконец изменена высота с поверхности Земли (топоцентрическая высота). Применять высоту h/  при решении задач нельзя, так как другие координаты, полученные из МАЕ, являются истинными геоцентрическими, т.е. освобождены от действия рефракции, приведены к центру Земли и относятся к центру светила. Поэтому измеренная высота должна быть предварительно приведена к истинной геоцентрической добавлением теоретически вычисленных или измеренных поправок.

Исправлением высот называется переход - путём введения поправок - от измеренных высот h/ к истинным геоцентрическим (или обсервованным) высотам h/ .

На рисунке показано исправление высоты h/ нижнего края F Солнца S, измеренной над видимым горизонтом ВВ/. Вычитая из измеренной высоты h/  наклонение горизонта d, получим видимую высоту hв; вычитая из hв угол  - астрономическую рефракцию, получим истинную топоцентрическую высоту hи нижнего края Солнца; прибавляя к hи видимый угловой радиус R , получим истинную высоту h/и  центра Солнца. Наконец, для приведения к центру Земли к h/и надо прибавить p - суточный параллакс, получим истинную геоцентрическую или обсервованную высоту h, которая и применяется в вычислениях.

Поправка за астрономическую рефракцию обязательна для всех светил (другие поправки зависят от светила и способа измерения). Например, для звёзд не нужны поправки за полудиаметр и суточный параллакс; при измерении в искусственный горизонт отсутствует поправка d за наклонение горизонта и т.п. Следовательно, исправление высот различно для разных светил и способов измерения, поэтому штурман должен хорошо представлять, какие поправки действуют в данном случае.

Общая формула исправления высот. Высоты, измеренные в море над видимым горизонтом, исправляются в общем порядке, вытекающем из рисунка и формул:

hи = hв - h; 	h = h/  + p ;	h = hHB края ± R ;	hB = h/  - d ;

Сводя вместе поправки, получим общую формулу исправления высот:

h = oc + i+s + (- d ) + ( - h ) + hP + ht ,B  ±  R

где d - наклонение горизонта из таблиц или по наклонометру;

h  - поправка за среднюю астрономическую рефракцию;

hP - поправка за суточный параллакс;

ht ,B  - поправки за температуру и давление (поправки астрономической рефракции) ;

R - видимый угловой полудиаметр светила ;

После инструментальных поправок первой всегда вводится поправка за наклонение и получается “видимая высота”  hB = h/ + ( - d ). Все остальные поправки получают по аргументу “видимая высота”.

Применяются два приёма введения поправок: по таблицам “раздельных поправок” и по  таблицам “общих поправок”. В настоящее время для исправления высот применяют в основном таблицы при ВАС - 58, где приведены таблицы раздельных поправок; этот приём и является теперь основным. Исключение составляют таблицы поправок Луны, где всегда применяются “общие поправки”.

Пример. 5 мая 1977 г. в утренние сумерки измерили высоты звезды  Скорпиона  ос = 18°15,5' и Венеры ос = 14°45,3'; oi = 359°59.3'; s1 = +0,4'; 	s2= +0.3'; t = О0; В = 770 мм; e = 11,5 м. Исправить высоты по ВАС и МТ—75

Решение. 1. i = 360° — 359°59,3' = +0,7'; из МАЕ для Венеры   р = 0.4' .

|  |  Скорпиона | Венера |
| --- | --- | --- |
| ос | 18° 15.5/ | 14° 45,3/ |
| I+s | +1,1 | +1,0 |
| hd | —6.0 | -6.0 |
| hB | 18°10,6' | 14040.3' |
| h | —2.9 | -3.6 |
| hp | — | +0.4 |
| ht,B | —0.1 | —0.3 |
| h | 18° 07.6' | 14° 36,8' |

табл. 11-а (то же по табл. ВАС-58)

табл. 9-а (то же по ВАС)
табл. 9-6 (то же по АС)
табл. 14-а, б (то же по ВАС)

Примечание. Из примера видно, что для звезд и планет исправление по ВАС—58 и МТ—75 совершенно одинаково. В МТ-63 приводилась табл. 9-а. объединявшая  hd и h пользование ею не проще, чем раздельными таблицами.

Во всех случаях отсчёт секстана первоначально исправляют его поправкой i+s, что даёт измеренную высоту h/ светила (или его края):   h/ = ос + i+s .

Измеренная высота, исправленная всеми поправками, называется обсервованной высотой ho светила.

Если высота измерена над видимым горизонтом, то её надо уменьшать на величину наклонения горизонта d (измеренную наклономером или табл. 11-а МТ-75), а если высота измерена над береговой чертой или ватерлинией другого судна, то вместо d её надо уменьшить на величину наклонения зрительного луча dп (из табл. 11-б МТ-75), что даёт в обоих случаях видимую высоту  светила hB :

hB = h/ - d       или  	hB  = h/ - dп

Далее видимую высоту любого светила исправляют поправкой h	за рефракцию (всегда отрицательна), для планет дополнительно вводят поправку hP за параллакс (всегда положительна), для Солнца и Луны, кроме перечисленных, учитывают поправку за полудиаметр R (положительна для нижнего края и отрицательна для верхнего). Для всех светил при высотах менее 300  дополнительно вводят поправки за температуру и давление воздуха (из табл. 14-а и 14-б МТ-75). Все поправки для исправления видимой высоты объедены в общие поправки для Солнца (табл. 8 МТ-75) и для Луны (табл.10 МТ-75). Кроме МТ-75 исправление высот светил можно производить по таблицам ВАС-58 и МТ-75.

	 СКПС - стр.134; СКДП- стр.162; уч, Астрономии, МТ-75, ВАС- 5