Счисление пути судна с учётом ветра, течение.

Графическое счисление без учета дрейфа и течения:

Прямая задача. Известны КК, vл (vоб), исходная точка счисления (1, 1, T1, ол1). Неизвестны ИК, конечная точка счисления (2, 2, T2, ол2).

Решение:

- Рассчитать ИК = КК + К и проложить его линию от начальной точки счисления;

- Рассчитать Sл = vл t  или Sоб = vоб t  (если счислимая точка рассчитывается заблаговременно), или Sл = рол kл (если счислимая точка рассчитывается на пройденный момент) и отложить его на линии ИК;

- Снять счислимые координаты 2, 2  и определить время прихода в эту точку Т2 = Т1 + S/v, заметить показания лага ол2.

Обратная задача. Известны ИК, vл (vоб), 1, 1, T1, ол1.  Неизвестны КК, 2, 2, T2, ол2.

Решение:

- Проложить линию ИК от исходной точки счисления;

- Рассчитать КК = ИК - К и задать его рулевому;

- Рассчитать Sл = vл t  или Sоб = vоб t  (если счислимая точка рассчитывается заблаговременно), или Sл = рол kл (если счислимая точка рассчитывается на пройденный момент) и отложить его на линии ИК;

- Снять 2, 2  и определить время прихода в эту точку Т2 = Т1 + S/v, и в этот момент снять показания лага ол2.

Ветровой дрейф судна и его учет.

При воздействии на судно ветра фактическое направление движения судна относительно воды происходит по путевому углу ПУ при дрейфе. При ветре в левый борт линия пути судна смещается вправо, в этом случае угол дрейфа  имеет знак плюс, при смещении судна влево (ветер в правый борт) - минус.

Связь между ИК, ПУ и   следующая:		ПУ  = ИК ±  л/б ;пр/б

Соединив серию из трёх или четырёх обсерваций, полученных достаточно точными методами, на карте получают линию пути, откуда определяют величину угла              = ПУ - ИК

Учет дрейфа при прокладке.

При наличии угла дрейфа рассчитывается и прокладывается на карте:

ПУ = ГКК + ГК + 

Пройденное по лагу расстояние Sл откладывается по линии пути, так как лаг при  < 100

дрейф учитывает. Если же  >100, то по линии пути откладывается расстояние

S = Sл sec 

При обратной задаче, когда требуется рассчитать ГКК, направление ПУ снимают с карты, после чего

ГКК = ПУ  -  - ГК

Для нахождения счислимой точки в момент траверза ориентира следует рассчитать ИП = ИК ± 900

и линию пеленга провести до пересечения с линией пути.

Прямая задача. Известны ИК, vл (vоб), направление ветра Км и угол дрейфа . Неизвестен ПУ.

Решение:

- Рассчитать ПУ = ИК  л/б пр/б , проложить линию ПУ  от исходной точки счисления;

- Вдоль линии ПУ  отложить Sл  или Sоб.

Обратная задача. Известны ПУ , vл (vоб), Кu , . Неизвестен ИК.

Решение:

- Проложить линию ПУ  и вдоль неё отложить Sл  или Sоб;

- Рассчитать ИК = ПУ    л/б пр/б , затем ККм.к. (ГКК) и задать последний рулевому.

Счисление при плавании на течении.

Элементами течения является КT  - направление течения (считают, что течение направлено из компаса) и Vт- скорость течения. Данные о течении получают из пособий или с морских карт.

Графическое решение задачи по учёту течения, производится обычно на навигационной карте, состоит в построении навигационного треугольника  или треугольника скоростей, сторонами которого являются вектор Vл скорости судна относительно воды, направленный по линии истинного курса, вектор Vт скорости течения по его направлению Кт и вектор V истинной скорости судна, направленный по линии пути (см. рис. 5.3,а).

Угол , заключённый между линиями истинного курса и пути, называется углом сноса; он считается положительным, если ПУ > ИК, и отрицательным, если  ПУ < ИК.

Для ведения счисления необходимо знать угол  и истинную скорость V. Тогда      ПУ = ИК +  ;

Плавание  S= Vt  может быть вычислено или снято с карты. Следует различать 2 варианта задач.

Прямая задача. Задан ИК, требуется найти  иV. Из начальной точки учёта течения (см. рис. 5.3,а) по линии ИК отложить вектор скорости судна Vл. Из конца вектора Vл проложить Кт и на нём отложить скорость течения Vт. Соединив начальную точку Vл с концом вектора течения Vт, получим направление движения ПУ и путевую скорость V.

Обратная задача. Намечаем точку F (см.рис. 5.3,б), в которую должно прийти судно; соединив её с начальной точкой О, получим линию ПУ. Из точки О отложить вектор скорости течения Vт, из его конца радиусом, равным скорости судна по лагу Vл, сделать засечку на линии пути. С помощью параллельной линейки перенести вектор V в точку О и получить значение ИК. Для получения счислимой точки необходимо рассчитать Sл = рол  Кл  и отложить плавание на линии истинного курса, а затем полученную точку перенести на линию пути ПУ по направлению течения.

Рис. 5.3. Учёт течения.

Рис. Прямая задача графического счисления пути судна с учётом сноса течением (Обратная задача).

Совместный учёт дрейфа и сноса течением.

Если угол дрейфа  и элементы течения известны, тогда при заданном ИК из начальной точки О прокладывают линию ПУ = ИК + , на ней откладывают вектор скорости судна по лагу Vл (см.рис.). Из конца вектора Vл откладывают вектор течения Vт. Соединив начальную точку О с концом вектора течения  Vт,  получим  линию пути ПУс ( ПУ ).

В случае когда задан ПУс, из начальной точки О откладывают вектор течения, из конца этого вектора радиусом, равным Vл, делают засечку на линии ПУс, получая направление ПУ , которое переносят в начальную точку; далееИК = ( ПУ - ).

Когда известен суммарный угол сноса с , на карте прокладывается линия пути:ПУс = ИК + с

Рис. 5.4. Совместный учёт дрейфа и сноса течением.

Рис. Прямая задача графического счисления пути судна с учётом дрейфа и течения (Обратная задача).

	СКДП - стр.143; СКПС - стр.85;