Плавание по дуге большого круга.

Дуга большого круга (ортодромия) всегда короче локсодромии или равна ей. В высоких широтах и на больших переходах целесообразно выбирать маршрут по ортодромии. Для нахождения разности в длине ортодромии и локсодромии следует воспользоваться табл. 23 - б МТ - 75. К плаванию кратчайшим путём прибегают при больших океанских переходах, когда разность  в длине пути при обычном плавании по локсодромии и ортодромии существенна.  = S - D

где S - плавание по локсодромии между двумя заданными точками;

D - плавание по ортодромии между этими же точками.
Величины S и D рассчитывают по формулам:

РШ

S = --------- V ( РД )2 + ( РМЧ )2;

# РМЧ

cos D = sin 1 + sin 2 + cos 1 + cos 2 cos (1 - 2).

Далее необходимо рассчитать параметры ДБК.

1. Начальный курс ортодромии

sin (1 - 2)

tg ИК н =  ----------------------------------------------------

tg 2 cos 1 – sin 1 cos(1 - 2 )

2. Разбиваем ортодромическое расстояние на n равных отрезков так, чтобы D была в пределах 200....300миль:               						 D = D/n

n выбираем так, чтобы D делилось без остатка.

3. Определяем текущие координаты точек ДБК:

sin T = sin 1 cos (n d) + cos 1 cos ИКн sin ( n d )

sin ИКн sin (n d )

tg   = ------------------------------------------------------------------------------------------

cos 1 cos (n d) – sin 1 cos ИКн sin (n d)
t = 1 + 

Например, для определения координат точки T1 нужно принять в формулах n = 1, для точки Т2 – n = 2 и т.д., получая координаты ДБК (1, 1) , (1, 1) , ……. через равные отрезки D.

4. Рассчитав аналитически текущие координаты Т, Т , наносят эти точки на карту и соединяют прямыми линиями.

5. Текущий курс можно снять с карты или рассчитать по формуле

sin ИКн

tg ИКт = -----------------------------------------------------------------------

cos ИКн cos (n D) - tg 1 sin (n d)
Все расчёты выполняются при помощи МТ - 75.

   СКДП - стр. 146; СКПС - стр. 222; МТ - 75 стр. 32