Поправка хронометра и часов

Конструктивные особенности и тщательность выделки не могут обеспечить абсолютную точность хода хронометра и тем более часов. Поэтому возникает необходимость вводить в показания хронометра поправку, которая каждый раз имеет новое значение.

Поправка хронометра Uхр — это разность точного гринвичского времени Tгр и одновременного показания хронометра Tхр:

Знак UХР бывает положительным, если Tхр<Tгр, и отрицательным, если Тхр>Тгр.

Так как циферблат хронометра разбит на 12 часовых делений, величина мхр не может превышать ±6ч.

Пример 1. 22/XI Тгр=17ч00м00с; Тхр = 4ч58м 19с. Найти Uхр Решение.

Поскольку на практике Uхр бывает всегда небольшой, обычно не принято записывать количество часов в ней (в примере 1 нет необходимости писать Uхр= +0ч01м41с).

Зная поправку хронометра, можно определять нужный момент гринвичского времени:

Тгр=Тхр+Uхр.

Вследствие двузначности часовых делений циферблата при определении Ггр надо замечать хотя бы приближенно Тс, чтобы произвести дополнительный подсчет Ггр и даты на Гринвиче по формуле

Этот вспомогательный подсчет на практике часто делают в уме, но во избежание ошибок рекомендуется записывать его рядом с основным расчетом.