Как подразделяются разливы.

Какие разливы аварийные, какие эксплуатационные.

Классификация загрязнения при использовании судов.

Загрязнение окружающей среды при использовании судов по прямому назначению можно классифицировать следующим образом:

1. Сбросы вредных веществ (нефти, ядовитых веществ, сточных вод и мусора) в океаны, моря, реки и другие водоемы.

2. Выбросы в атмосферу отработанных газов судовых энергетических и мусоросжигательных установок, всевозможные утечки газов и паров, в том числе хладагентов, пыли при погрузке сыпучих грузов, а также тепловые излучения.

3. Загрязнения биосферы (атмосфера, вода, почва) в результате радиационных излучений и сброса радиоактивных отходов.

В 1982 г. вступила в силу Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г., измененная и дополненная Протоколом 1978 г. (МАРПОЛ 73/78). Конвенцией установлены жесткие стандарты на сброс с судов вредных веществ и действенный контроль за выполнением этих стандартов, предусмотрена достаточно высокая мера ответственности за нарушение нормативных требований и оснащение судов необходимыми техническими средствами очистки, обезвреживания и утилизации образующихся на борту судна загрязнений. Кроме того, без необходимого оснащения техническими средствами суда в иностранные порты и территориальные воды других государств не допускаются. Для контроля за выполнением указанных требований правительствами государств уполномочены специальные органы в своих странах.

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ.

Впервые понятие «загрязнение моря» было предложено в 1969 г. объединенной группой экспертов по научным аспектам загрязнения моря (ГЕЗАМП) и подтверждено в 1972 г. на Конференции ООН по проблемам окружающей среды. С некоторыми изменениями понятие принято в Конвенции ООН по морскому праву (п. 4 ст.1): «загрязнение морской среды означает принесение человеком прямо или косвенно веществ или энергии в морскую среду, включая эстуарии, которое приводит или может привести к таким пагубным последствиям, как вред живым ресурсам и жизни в море, опасность для здоровья человека, создание помех для деятельности на море, в том числе для рыболовства и других правомерных видов  использования моря, снижение качества используемой морской воды и ухудшение условий отдыха».

Конвенция ООН по морскому праву выделяет шесть источников загрязнения моря, которые можно регулировать правовыми нормами. Это загрязнения из находящихся на суше источников (ст. 207); связанные с деятельностью на морском дне в пределах юрисдикции государства (ст. 208); вызываемые деятельностью в международном районе морского дна (ст. 209); в связи с захоронением (ст. 210); с судов (ст. 211); из атмосферы или через нее (ст. 212).

Причинами поступления в морскую среду вредных веществ с судов являются сбросы в процессе нормальной эксплуатации судов (эксплуатационные), в результате аварий и захоронения отходов в море.

Эксплуатационные (преднамеренные) сбросы можно и необходимо регулировать путем установления норм и стандартов, относящихся к конструкции судов и их оборудованию, а также на сброс вредных веществ в море.

Аварийные (случайные) сбросы в целом не поддаются регулированию, но вероятность их возникновения можно существенно снизить. Это достигается путем повышения надежности судов (например, оснащение танкеров второй радиолокационной станцией и запасным приводом рулевого устройства) и квалификации обслуживающего персонала, а также разработки и принятия, эффективных мер по ликвидации последствий аварийного загрязнения.

Захоронения в море отходов на современном уровне развития науки еще неизбежны. Однако международными  нормами  запрещается захоронение наиболее опасных веществ и установление регламентированных требований по удалению в море иных отходов (Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г).

В процессе эксплуатации судов возникает необходимость удаления вредных веществ, к которым отнесены нефть, ядовитые жидкие вещества, перевозимые наливом, сточные воды и мусор.

Нефть содержится в льяльных, балластных и промывочных водах, а также в отходах от чистки судовых энергетических установок, топливных и масляных фильтров, танков и др. Количество образующихся нефтесодержащих вод можно существенно уменьшить за счет предусмотренных стандартов к конструкции судов, таких, как оснащение танкеров танками изолированного балласта и системами мойки сырой нефтью, исключение балластировки топливных танков на судах валовой вместимостью 4000 рег.т. и более и др.

За последние годы появляется все больше специализированных судов, перевозящих вредные жидкие вещества наливом, что потребовало регламентации условий их сброса. Согласно МАРПОЛ 73/78 такие вещества разделены по степени вредности на четыре группы А - с чрезвычайно высокой, В - с высокой, С - со средней и D - с низкой степенью вредности, для каждой из них установлены правила сброса. В порядке уточнения растительные масла и рыбий жир с 1987 г отнесены к категории ^ вредных веществ, что следует учитывать при перевозке этих веществ наливом

Судовые сточные воды образуются в результате смыва отходов физиологической деятельности человека через специальные системы. Под категорию «сточные воды» не попадают стоки от умывальников, душевых, ванн (за исключением находящихся в медицинских помещениях), камбуза и прачечной, которые принято называть хозяйственно-бытовыми и сброс которых согласно международным соглашениям не ограничивается.

Мусор как источник загрязнения моря образуется в процессе нормальной эксплуатации судов и подлежит либо удалению, либо утилизации на борту судна. Морфологический состав мусора разнообразен.   Отходы от питания экипажа превалируют и составляют до 62% общего количества.

Какие сведения включаются в судовой план борьбы с разливами нефти.

По правилу 26 приложения 1 к МАРПОЛу требуется, чтобы на всех нефтяных танкерах валовой вместимостью 150 и более и на всех остальных судах, валовой вместимостью 400 и более должен иметься одобренный Администрацией Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью. Для новых судов требование вступило в силу с 4 апреля 1993г. Для существующих судов требование вступает в силу с 4 апреля 1995г.

Настоящий судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью разработан с учётом упомянутых требований. Цель плана состоит в том, чтобы предоставить рекомендации капитану судна в отношении мер, которые должны быть приняты в случае инцидента, вызывающего загрязнение или вероятности такого инцидента. План основывается на положениях руководства, введённого в силу Резолюцией МЕРС 54(32) ИМО и принятой Комитетом по защите морской среды ИМО 6 марта 1992г.

Судовой план чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью содержит выдержки из соответствующих инструкций судовладельца и соответствующие данные по оснащённости судна и распорядок работ. При заполнении плана учитывались конкретные обстоятельства для данного судна с учётом того, что план подлежит одобрению Администрацией.

5 раздел настоящего плана составлен и оформлен по усмотрению судовладельца с учётом информации приведённой на первичных бланках раздела 5.

При внесении изменений в план необходимо следить за нумерацией и заголовками фактического текста, при необходимости заменяя листы.

1. Настоящий план составлен в соответствии с требованиями правила 26 Приложения 1 к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом к ней 1978 года (МАРПОЛ 73/78).

2. Цель плана состоит в том, чтобы предоставить капитану и лицам командного состава на борту судна рекомендации в отношении мер, которые должны быть приняты в случае инцидента, вызывающего загрязнение или вероятность такого инцидента.

3. План содержит всю требуемую "Руководством" информацию и рабочие инструкции. Приложения содержат имена, номера телефонов, телексов и т.д. всех лиц для связи, упомянутых в плане, а также другие справочные материалы.

4. Настоящий план одобрен Администрацией. Все изменения, кроме разделов 4 и 5, необходимо представить Администрации на согласование, за что ответственность несет капитан судна.

5. Изменения в разделах 4 и 5 и в приложениях нет необходимости согласовывать с Администрацией. За своевременную корректировку приложений несут ответственность судовладельцы, операторы и руководство.

6. Достаточность и целесообразность содержания плана необходимо проверять во время проведения учений и учебных тревог. На основании их результатов в план вносятся необходимые изменения и дополнения.

"Руководство" — принятое 6 марта 1992 года Резолюцией ИМО МРЕС.54 (32) Руководство по разработке судовых планов чрезвычайных мер по борьбе с загрязнением нефтью.

# СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ СУДНА

- ВВЕДЕНИЕ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ДОНЕСЕНИЯМ.

  - КОГДА СЛЕДУЕТ ПЕРЕДАВАТЬ СООБЩЕНИЯ.

  - ТРЕБУЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

  - С КЕМ СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ СВЯЗЬ.

- МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СБРОСОМ НЕФТИ.

  - ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАЗЛИВЫ.

  - РАЗЛИВЫ ПРИ АВАРИЯХ.

- КООРДИНАЦИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И МЕСТНОМ УРОВНЕ.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Перечень пунктов связи прибрежных государств.

Приложение 2. Перечень адресов для контакта в портах.

Приложение 3. Перечень адресов для контакта с заинтересованными организациями.

Приложение 4. Группа по борьбе с загрязнением нефтью (Образец).

Приложение 5. Рекомендуемая схема действий при чрезвычайных обстоятельствах.

Приложение 6. Проверка прочности и остойчивости при повреждениях корпуса.

Приложение 7. Чертежи, схемы и другие важнейшие документы судна.

Приложение 8. Судовое оборудование для ликвидации разливов нефти и инструкции по его профилактике.

Приложение 9. Лист регистрации учебных тревог по борьбе загрязнением моря нефтью.

Приложение 10. Использованная литература.

Специальное приложение 11. Перечень пунктов связи прибрежных государств.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ НЕФТЬЮ С СУДОВ ПРИ ПЛАВАНИИ В ОСОБЫХ РАЙОНАХ.

Особыми районами являются район Средиземного моря, район Балтийского моря, район Чёрного моря, район Красного моря и“ Район заливов”, определение которых приводится ниже:

- Район Средиземного моря означает собственно Средиземное море с находящимися в нём заливами и морями, ограниченное со стороны Чёрного моря параллелью 41О северной широты, а на западе - меридианом 5О 36” западной долготы, пересекающим Гибралтарский пролив.

- Район Балтийского моря означает собственно Балтийское море с Ботническим и Финским заливами и с проходом в Балтийское море, ограниченное параллелью 57О 44,8” северной широты у мыса Скаген и пролива Скагеррак.

- Район Чёрного моря означает собственно Чёрное море, ограниченное со стороны Средиземного моря параллелью 41О северной широты.

- Район Красного моря означает собственно Красное море с Суэцким и Акабским заливами, ограниченное с юга прямой линией, проходящей между Рас-си-Ан (12О 40,4” северной широты, 43О30,2” восточной долготы).

- “ Район заливов “ означает морской район, расположенный к северо-западу от прямой линии, проходящей между Рас-Эль-Хадд (22О30” северной широты, 59О 48” восточной долготы) и Рас-Эль-Фасте (25О04” северной широты, 61О25” восточной долготы).

В особых районах запрещается всякий сброс в море нефти или нефтеводяной смеси с любого нефтяного танкера и любого судна валовой вместимостью 400 рег.т. и более, не являющегося нефтяным танкером.

Такие суда, находясь в особом районе, сохраняют на борту все нефтяные остатки, грязный балласт и промывочную воду, а затем сдают их только в приёмные устройства.

Для не наливных судов валовой вместимостью менее 400 рег.т. установлено исключение, если содержание нефти в стоке без его разбавления не превышает 15 частей на 1 млн частей смеси; в других же случаях - при одновременном соблюдении следующих условий: судно имеет ход, содержание нефти в сливаемой смеси составляет менее 100 частей на 1 млн частей смеси, сброс производится как можно дальше от берега, но не ближе 12 миль от ближайшего берега.

В правилах о запрещении сбросов в море нефти или нефтесодержащей смеси в особых районах имеется три исключения: если сброс был произведён в целях обеспечения безопасности судна или спасения человеческой жизни на море; если утечка нефти или нефтесодержащей смеси произошла в результате повреждения судна или его оборудования при условии, что были приняты все разумные меры предосторожности для её предотвращения или уменьшения; если в море сброшены нефтесодержащие вещества, применяемые в качестве средств борьбы с особыми случаями аварийного загрязнения.

	МАРПОЛ-73/78; СКДП-стр.34;