ВОЛНЕНИЕ   МОРЯ

Различают  три   основных   типа   волн   на   море:

— ветровые   (преобладают   на   поверхности   океанов   и   морей); —    анемобарические   (стоячие    или    сейши),   возникающие   при сгонах   или   нагонах   воды   и   при   резких   изменениях   атмосферного давления;

— сейсмические, происходящие в результате динамических процессов в земной коре (землетрясений и моретрясений); одним из видов таких волн являются «цунами».

Элементы   волн;

А — длина волны — расстояние по горизонтали между двумя вершинами ими подошвами волны;

h — высота волны — расстояние по вертикали от вершины до подошвы волны;

τ — период волны — промежуток времени, за который волна проходит расстояние, равное ее длине (промежуток времени между прохождением двух последовательных гребней или подошв через одну и ту же точку пространства);

с — скорость волны — расстояние по горизонтали, пробегаемое волной за единицу времени (сек);

К — крутизна волны — угол, составленный касательной к профилю волны с горизонтальной линией;

7V°—направление распространения волн — истинный румб, откуда двигаются волны.

Определение высоты волны на якоре и на ходу. При слабом волнении — заметить по борту корабля последовательные положения подошвы и гребня волны; для наблюдений выбрать три — пять наиболее заметных, кажущихся наибольшими, волн. При сильном волнении наблюдатель должен находиться на такой высоте (мостик, рубка и т. п.), чтобы видеть в створе гребень ближайшей волны и горизонт в момент нахождения корабля на подошве волны. Высота глаза наблюдателя определит высоту волны.

Определение периода волн. Первый способ: выбрать линию визирования на корабле (перпендикулярную направлению распространения волн) и измерить промежуток времени прохождения 11 гребней последовательных волн через эту линию;

период  волны     τ = t11−t110

Второй способ: выбросить за борт плавающий предмет и определить промежуток времени между нахождениями этого поплавка на двух соседних гребнях волны.

# На ходу корабля период волны рекомендуется вычислять по формуле

Определение скорости распространения волн. На якоре заметить время t прохождения одного и того же гребня между двумя точками борта корабля, находящимися на известном расстоянии /.'

На ходу при курсе, параллельном направлению распространения волн, скорость волнения рассчитывается по формуле

где V — скорость движения корабля; знак плюс — при попутной волне, минус — при встречной.

При курсе, не параллельном направлению распространения волн,

где а- — угол между курсом корабля и направлением распространения волнения.

Определение длины волны сводится к определению расстояния вдоль корпуса корабля, на котором находятся два соседних гребня волн. При длине волны более корпуса с кормы выпускают линь, разбитый на метры, с легким буйком на конце и травят до тех пор, пока буек и корма не будут находиться на гребнях соседних волн. Длина линя, вытянутого вту-гую, даст длину волны.

На   ходу   корабля   длина   волны   рассчитывается   по   формуле

где τ1 — относительный период, т. е. разность моментов прохождения гребней двух соседних волн через одну и ту же точку (визир).

Определение направления волнения: совместить нить пеленгатора с направлением фронта движущихся волн (вдоль гребней волн), повернуть пеленгатор на 90° навстречу движению волн и отсчитать по картушке направление движения волн.

Степень волнения моря в баллах определяется по табл. 50 МТ-63.

Прогноз волнения передается гидрометеорологической службой на срок, не превышающий, как правило, 24 ч. В про-глозе указываются направление и степень ожидаемого волнения, а также высота, длина и период волн. Прогноз волнения может быть составлен на корабле с использованием зависимостей между скоростью  ветра,  его  продолжительностью,   разгоном   и  элементами волн:

## Зависимость   высоты   волн  от   глубины

| ### Глубина в частях λ | 0 | 1/9 | 2/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота волны в частях h | 1 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/16 | 1/32 | 1/64 | 1/128 | 1/256 |

Волнение   распространяется   до   глубин,   равных  длине   волн.

Прибой — увеличение высоты и уменьшение длины волн при вступлении их на мелководье. Верхняя часть волны наклоняется вперед, а гребень опрокидывается, рассыпаясь в пену.

Бурун — явление, когда волны опрокидываются и разбиваются над мелями, банками, рифами и другими резкими повышениями дна.

Толчея — встреча волн с разных направлений, в результате чего они утрачивают определенное направление движения и представляют собой беспорядочные стоячие волны.

Зыбь — волнение, продолжающееся после ветра, уже затихшего, ослабевшего или изменившего свое направление, или волнение, вызванное ветром, дующим вдали от места наблюдения. Мертвая зыбь — зыбь, распространяющаяся при полном безветрии.

Как установить элементы течения

в назначенное время.

Наблюдаемые в морях и океанах реальные течения, как и уровни, являются суммарными и в общем случае включают составляющие постоянных и квазистационарных течений. С навигационной точки зрения течения на море делятся на постоянные (устойчивые), приливно-отливные (периодические) и дрейфовые (временные или случайные). Бывают также течения сгонно-нагонные, приливо-отливные, сезонные и постоянные (от геофизических причин). Кроме того, течения могут быть поверхностными, глубинными и придонными.

В океанах существует одна и та же генеральная система течений с небольшими отклонениями её от среднего географического положения и интенсивности. Система постоянных океанических течений входит во все навигационные пособия.

На навигационных картах течение обозначают различного вида стрелками, характеризующими направление и характер течения. Цифра, стоящая около стрелки, показывает скорость течения.

С широким использованием на судах спутниковых навигационных систем (СНС) элементы суммарного течения с достаточной точностью определяют сопоставлением счислимого и обсервованного места судна. Если за время между обсервациями ветра не было или он был незначителен, то снос обусловлен только течением. Направление и скорость течения в этом случае получаются непосредственно из определения элементов сноса. При значительном ветре необходимо вводить поправку на дрейф судна. В этом случае векторы сноса определяют из:

ST  = S - Sv

где ST  - снос на течение; S -суммарный снос; Sv - дрейф.

Перемещение вследствие дрейфа (Sv) определяют по углу дрейфа (см. рис.).

Предвычисление приливо-отливных течений.

Сведения об элементах приливо-отливных течений приводятся в специальных атласах и таблицах, в лоциях, гидрометеорологических обзорах и на картах. Методика использования сведений о приливо-отливных течениях, приводимых на картах, показана на примере.

Таблица  5.7. Сведения о течениях на карте.

В. Широта 55О34/ N,

Долгота    6О59/ W

Скорость, уз

Условия      Время, ч   Направление,    сизигийная      квадратурная

прилива                         град

6                 348                   1,4                      0,7

До          5                   66                   0,8                      0,4

полной          4                 115                   1,9                      1,0

воды                3                 128                   2,9                      1,5

в Дувре            2                 137                   3,3                      1,7

1                 148                   2,7                      1,4

Полная вода     -                 164                    1,5                     0,8

1 233 0,8                     0,4

После2 294 1,8                     0,9

полной3 307 2,7                     1,4

воды4 316 3,1                     1,6

в Дувре5 327 2,7                     1,4

6 338 1,7                     0,9

Пример 5.10. Рассчитать элементы приливо-отливного течения на участке В карты «От острова Колонсей до залива Бейлах» 29 сентября (табл. 5.7).

Решение.

- Из ТП устанавливаем, что ближайшая приливная сизигия (наибольшая величина полной воды) в порту Дувр была 26 сентября, а ближайшая приливная квадратура – 5 октября. Приливы считаются сизигийными (квадратурными) за два дня до и два дня после приливной сизигии (квадратуры), т.е. в данном случае 26, 27 и 28 сентября приливы будут сизигийными, а 5, 4 и 3 октября – квадратурными. В другие дни – 29 и 30 сентября и 1и 2 октября приливы будут промежуточными. Значит, 29 сентября для скоростей приливо-отливного течения следует брать среднеарифметические значения из двух последних колонок табл. 5.7. Такие значения скорости располагают в виде дополнительной колонки (табл.5.8.).

- Из ТП устанавливают, что 29 сентября в Дувре ПВ наступают в 01 ч 19 мин и в 13 ч 28 мин по поясному времени. Эти моменты переводят в судовое время и вписывают в   табл. 5.8. Пусть, например, Тс = Тп + 1 ч. Тогда в Тс = 02 ч 19 мин и в Тс = 14 ч 28 мин направление течения будет 164О, а скорость vт = 1,2 уз.

- Построение графика (рис. 5.26) направлений течения делают на бумаге в клеточку: ось абсцисс – судовое время в часах (начало координат – 0 ч заданной даты), ось ординат – направление течения в градусах, от 0 до 180О вверх (сплошные линии), от 180О до 360О вниз (пунктирные линии).

Таблица 5.8. Сведения о течениях на заданный момент времени.

В. Широта 55О34/ N,

Долгота    6О59/ W

Скорость, уз

Условия прилива         Время, ч            Направление,        сизигийная          квадратурная         промежуточная                     Тс

град

До полной63481,40,71,020.1908.28

воды в Дувре5  660,80,40,621.1909.28

41151,91,01,422.1910.28

31282,91,52,223.1911.28

21373,31,72,500.1912.28

11482,71,42,001.1913.28

Полная вода-1641,50,81,202.1914.28

После полной12330,80,40,603.1915.28

воды в Дувре22941,80,91,404.1916.28

33072,71,42,005.1917.28

43163,11,62,406.1918.28

53272,71,42,007.1919.28

63381,70,91,308.1920.28

Построение графика (рис. 5.27.) скоростей течения: ось абсцисс – судовое время, ось ординат – скорость течения в узлах.

Рис. 5.26. График направлений приливо-отливного течения.          Рис. 5.27. График скоростей приливо-отливного течения.