ПЕРЕВОЗКА ГЕНЕРАЛЬНЫХ ГРУЗОВ.

Генеральные грузы характеризуются большим разнообразием форм, массы, объёмов и размеров отдельных мест. При их перевозке следует учитывать всё многообразие требований режимов перевозки и перевалки, а также физико-химических свойств грузов, совместно погруженных в грузовое помещение.

В соответствии с Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов все они разбиты на группы с учётом технологических условий их размещения, крепления и перевозки:

- штучные грузы в картонных и деревянных ящиках, обрешетниках, мешках, кипах и тюках;

- катно-бочковые грузы - бочки, барабаны, рулоны, корзины, автопокрышки и т.д.

- контейнеры - универсальные, мягкие, изотермические, контейнеры-платформы и т.д.

- грузы в транспортных пакетах и блок пакетах;

- металлопродукция - листовой прокат, рельсы, металл в чушках, трубы, оборудование, проволока, шпунт и т.д.

- подвижная колёсная и гусеничная техника;

- железобетонные изделия и конструкции;

- лесные грузы в пакетах и россыпью.

В процессе перевозки генеральных грузов необходимо учитывать следующие их свойства:

- возможность смещения под воздействием качки и вибрации;

- подверженность груза самосогреванию, самовозгоранию и выделению опасных паров и газов;

- потерю качества или порчу от воздействия влаги, пыли, загрязнения, тепла, коррозии, испарений и микроорганизмов и бактерий;

- выделения влаги, пыли, тепла и различных запахов;

- необходимость обеспечения определённых температур, вентиляционных и влажностных режимов перевозки.

Все генеральные грузы по признакам совместимости можно разделить на три группы:

1. с агрессивными свойствами;

2. подверженные воздействию агрессивных факторов;

3. нейтральные.

По признакам опасности и совместимости все они разделены на группы и обозначаются буквенным кодом:

О - опасный груз, классифицируемый по правилам МОПОГ;

Р - режимный груз, требующий определённых температурных, влажностных и вентиляционных режимов;

В  - влажный (выделяющий влагу или меняющийся под её воздействием);

Г  - грязный, пыльный (загрязняющий или теряющий своё качество от загрязнения);

К  - коррозионный (способствующий коррозии или подверженный коррозии);

Т  - тепловыделяющий (выделяющий тепло или портящийся под его воздействием);

С - санитарно-карантинный (представляющий санитарную опасность или подверженный воздействию карантинных объектов);

З - запаховыделяющий (выделяющий запахи или воспринимающий их).

В документах, сопровождающих груз, его свойства должны записываться кодом в виде дроби: в числителе указываются свойства, которыми обладает сам груз, в знаменателе - свойства, которых данный груз “боится”. Одинаковые буквы в числителе одного груза и в знаменателе другого свидетельствуют о несовместимости их при перевозке в одном грузовом помещении.

 	СКДП - стр. 182;