Динамическая остойчивость

Диаграмма статической остойчивости выражает зависимость восстанавливающего момента, или пропорционального моменту плеча статической остойчивости, от угла крена. Как будет показано в следующем параграфе, в задачах, связанных с внезапным приложением кренящего усилия, участвует не сам восстанавливающий момент, а его работа. Из м'еханики известно, что работа приложенной к телу силы равна произведению силы на путь, пройденный телом. Под воздействием момента тело совершает угловое перемещение (поворачивается), и работа А момента М равна его произведению на угол поворота тела Θ:

Восстанавливающий момент изменяется с углом крена. Поэтому предыдущей формулой выражается его работа АЛ только на малом угле ΔΘ, когда величину момента можно приближенно полагать постоянной:

На рис. 45 показана диаграмма статической остойчивости, построенная в восстанавливающих моментах. На ней работа АЛ согласно формуле (62) выражается площадью ABCD.

Если мысленно разбить диаграмму статической остойчивости на полоски, подобные ABCD, то будет ясно, что работа восстанавливающего момента определяется площадью диаграммы статической остойчивости. При наклонении судна из прямого положения до угла крена 6i работа восстанавливающего момента выражается заштрихованной площадью 0KL.

Зависимость работы ΔΘ восстанавливающего момента от утла крена графически изображается диаграммой динамической остойчивости. Обычно в качестве ординат диаграммы откладывают не саму работу, а ее отношение к водоизмещению, которое называется плечом динамической остойчивости:

На рис. 46 показаны обе диаграммы остойчивости — статической и динамической. Характерные точки диаграмм остойчивости взаимосвязаны. Так, закату (точка М) диаграм мы Рида соответствует максимум (M1) диаграммы динамической остойчивости. Действительно, когда угол крена превысит угол заката диаграммы статической остойчивости, работа восстанавливающего момента начнет уменьшаться, так как момент становится отрицательным. Кроме того, в начале координат диаграмма динамической остойчивости имеет минимум, вследствие чего касательная к ней в этой точке совпадает с осью углов крена. Максимуму (точка N на рис. 46) диаграммы Рида соответствует точка перегиба диаграммы динамической остойчивости (N1).