ОРГАНИЗАЦИЯ ГИДРОМЕТЕОСЛУЖБЫ

В 1951 г. при Организации Объединенных Наций была создана Всемирная метеорологическая организация (ВМО). В состав ВМО входит Всемирная служба погоды. Для сбора и распространения метеорологических данных земной шар поделен на зоны' ответственности между тремя мировыми • метеорологическими центрами (ММЦ), находящимися в Москве, Вашингтоне и Мельбурне. ММЦ передают прогностические карты и карты состояния атмосферы и водной поверхности. Кроме того, в настоящее время все страны мира имеют у себя национальные метеорологические службы.

В России создано Главное управление Гидрометеорологической службы (ГУ ГМС). В состав ГУ ГМС входит служба погоды. Гидрометцентр —центр сбора и распространения гидрометеорологической информации . Он осуществляет также связь со Всемирной службой погоды.

Обслуживание отраслей народного хозяйства прогнозами на местах осуществляют подразделения республиканских и межобластных управлений: бюро погоды, обсерватории, радиометеорологические центры, Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ)и др.

Служба погоды использует информацию сухопутных и морских станций. Последние организованы на специализированных (корабли погоды), транспортных и промысловых судах. Результаты наблюдений, полученные на станциях, передаются в службу погоды в закодированном виде. На судах используется код"КН-09с. Производство наблюдений на судах возлагается на вахтенного помощника. Записи наблюдений заносятся в журнал КГМ-15 в соответствии с «Наставлением гидрометеорологическим станциям и постам», вып. 9, ч. III. Прогнозы общего пользования составляются для народнохозяйственных организаций и населения, специализированные — для конкретной отрасли или организации. Для морского флота и промысловых судов составляются специализиро" ванные прогнозы по морским районам и портам.

Штормовые предупреждения составляют прогностические органы Гидрометслужбы. Штормовые предупреждения передаются также национальными метеорологическими службами других стран в соответствии со сложившимися у себя правилами, однако форма сообщений стандартная:

ТТТ — международный индекс предупреждения;

вид предупреждения, например «предупреждение о шторме», «умеренный тропический шторм» и т. д.;

время и дата сообщения по Гринвичу;

тип возмущения с указанием давления в центре, мбар;

координаты возмущения  (широта и долгота);

направление   и   скорость   движения;

размеры опасной зоны;

сила или скорость ветра и его направление;

прочие сообщения.

Гидрометцентр (Москва, служба погоды) по заявкам капитанов судов берет на себя выработку наивыгоднейших маршрутов следования для данного конкретного судна на больших переходах с учетом сложившейся и прогнозируемой погоды.

При плавании в Арктике караваны и отдельные суда получают информацию о ледовой обстановке непосредственно с самолетов, патрулирующих в соответствующих районах Арктики.

Для оперативного обслуживания судов широко применяется радиотелефонная связь.