SOLAS -74

На Конференции 1974 г. было принято решение разделить Главу II на две части: Главу II-1 Конструкция — деление на отсеки и остойчивость, механизмы и электрооборудование и Главу П-2 Конструкция — противопожарная защита, обнаружение и тушение пожара. Такое разделение в основном произошло вследствие увеличения норм в области пожарной безопасности.

Глава II-1 подразделяется на Часть А — Общие положения (правила 1—3), Часть В — Деление на отсеки и остойчивость (правила 4—25), Часть В-1 — Деление на отсеки и остойчивость грузового судна в поврежденном состоянии (правила 25-1 — 25-10), Часть С — Механизмы (правила 26—39), Часть Д — Электрооборудование (правила 40—45) и Часть Е — Дополнительные требования к безвахтенным машинным отделениям (правила 46—54).

Глава П-2 в свою очередь также подразделяется на Часть А — Общие положения (правила 1— 22), Часть В — Меры противопожарной безопасности на пассажирских судах (правила 23—41), Часть С — Меры противопожарной безопасности на грузовых судах (правила 42—54) и Часть Д — Меры противопожарной безопасности для танкеров.

Конвенция 1974 г. еще не вступила в силу, когда серия аварий танкеров зимой 1976/77 гг. поставила вопрос о необходимости предпринять какие-то действия на международном уровне. В начале 1978 г. была созвана Международная конференция по безопасности танкеров и предотвращения загрязнения, которая 17 февраля приняла два протокола, в том числе Протокол 1978 г. к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море. В то время, как известно, СОЛАС — 74 еще не вступил в силу, поэтому невозможно было внести в него изменения. Протокол 1978 г. вступил в силу 1-мая 1981 г. Основные изменения вносились Протоколом в Главу П-2 и частично — в Главу II-1 и Главу V.

На новых танкерах и продуктовозах дедвейтом 20 тыс. т и более должна быть предусмотрена система тушения инертным газом. Такая система становилась обязательной для существующих судов дедвейтом 70 тыс. т, перевозящих сырую нефть, с 1 мая 1983 г. и для судов дедвейтом 20-70 тыс. т с 1 мая 1985 г. Администрация могла освободить танкеры дедвейтом менее 40 тыс. т от выполнения требования о системе тушения инертным газом, если нецелесообразно и практически неосуществимо применение этого требования, принимая во внимание технические характеристики судов, если они не снабжены машинами мойки танков с индивидуальной пропускной способностью 60 м3/ч. Однако любой танкер, на котором в процессе очистки грузовых танков используется метод мойки сырой нефтью, должен быть оборудован системой тушения инертным газом. С 1 мая 1983 г. эта система должна была быть установлена на существующих продуктовозах, а с 1 мая 1985 г. — на судах дедвейтом 40 — 70 тыс. т.

Все суда валовой вместимостью 1,6 — 10 тыс. т должны быть оборудованы радиолокационной установкой, а суда вместимостью свыше 10 тыс. т — по крайней мере двумя установками, причем каждая из них должна действовать независимо от другой. Все танкеры валовой вместимостью 10 тыс. т и выше должны иметь системы управления рулевым устройством, причем каждая из них должна отдельно управляться с ходового мостика. Главное рулевое устройство новых танкеров валовой вместимостью 10 тыс. т и более должно иметь две или несколько идентичных силовых установок и должно обеспечиваться управление рулем с помощью одной или нескольких силовых установок.

Протокол предусматривал систему улучшения проверок и выдачи свидетельств, в том числе промежуточных освидетельствований и обязательных ежегодных проверок. Вводилось приложение к Свидетельству о безопасности грузового судна по конструкции, удостоверяющее, что судно освидетельствовано в соответствии с Протоколом.

Конференция 1978 г. созывалась под мощным влиянием общественного мнения, вызванного указанными авариями танкеров. Однако уже было подготовлено и много других поправок, которые ждали своей очереди.

20 ноября 1981 г. Комитет по безопасности на море впервые воспользовался новой процедурой внесения поправок и резолюцией MSC.l(XLV) внес значительные изменения в СОЛАС. Поправки вступили в силу 7 сентября 1984 г. Что касается глав П-1 и Н-2, то они были заменены полностью. В Главу П-1 были включены правила 29 — 30, относящиеся к рулевым машинам, одобренные Протоколом 1978 г. Была внесена также концепция дублирования системы контроля рулевого привода на танкерах и разработана система предотвращения появления дефектов, которые привели к аварии танкера "Амоко Кадис" в 1978 г. Среди других изменений, внесенных в Главу II-1, можно назвать положения: о таранных переборках на грузовых судах; конструкции пассажирских судов, перевозящих грузовые транспортные средства и сопровождающий персонал; осушительных системах на грузовых судах. Изменения, внесенные в Главу Н-2 (в том числе о галогенизированных углеводородных системах и новое правило 62 о системе инертного газа), потребовали полного пересмотра этой главы.

Второй комплект изменений был внесен в СОЛАС в 1983 г. резолюцией КБМ от 17 июля MSC 6(48). На этот раз они меньше всего затронули Главу II-1 (несколько редакционных поправок), а в Главу П-2 были внесены изменения к поправкам, внесенным в 1981 г., и касались они безопасности навалочных и, особенно, пассажирских судов. Наибольшим изменениям подверглось Правило 56 (Расположение и разделение помещений), его текст был полностью заменен. Один параграф полностью посвящен комбинированным судам.

В дальнейшем в Главу II Комитет неоднократно вносил поправки, используя упрощенную процедуру. Так, в 1988 г. двумя А -золюциями КБМ [MSC 11(55) и MSC 12(56)] были одобрены поправки, относящиеся к судам типа ро-ро. В этом же году Конференцией по ГМССБ были внесены поправки в Главу II-1, относящиеся к электрическим установкам, в 1989 г. резолюцией MSC 13(57) были внесены серьезные изменения в Главы II-1 и Н-2, в 1990 г. резолюцией MSC 19(58) — в Главу II-1, в 1991 г. резолюцией MSC 22(59) — в Главу П-2, в 1992 г. резолюцией MSC 27(61) — в Главу II-1 и Главу Н-2, в 1994 г. резолюцией MSC 31(63) — в главу П-2; в 1996 г. резолюцией MSC 47(66) - в Главу II-1; в 1997 г. резолюцией MSC 57(67) - в Главы II-1 и II-2; в 1997 г. - резолюцией MSC 65(68) в Главу II-1 и в 1998 г. резолюцией 69(69) - в Главу II-1. Конференция, состоявшаяся в ноябре 1995г., внесла в Главу 11-1 и Главу 11-2 поправки, вытекающие из катастрофы парома "Эстония". Считаем необходимым остановиться лишь на трех поправках, которые были вызваны известными авариями: паромов "Геральд оф Фри Энтерпрайз" и "Эстония", пассажирского судна "Скандинавия Стар".

Первые поправки касались требований к остойчивости судов в поврежденном состоянии для существующих пассажирских судов типа ро-ро. Они были приняты вопреки возражениям Великобритании, которая считала, что они не отвечают их требованиям по безопасности этого типа судов. Разногласия в основном сводились к тому, с какого времени стандарты, одобренные для новых судов, начнут применяться к существующим судам [Великобритания считала, что все существующие суда подлежат модификации в течение 1994— 1999 гг., в то время как в резолюции М8С 26(60) принято иное решение — суда должны приводиться в соответствие с определенными техническими параметрами с 1 октября 1994 г. до 1 октября 2Q05 г.] и критериям остойчивости. Не согласившись с принятым решением, Великобритания вновь внесла на рассмотрение 62-й сессии КЕМ (май 1993 г.) предложение о пересмотре Правила 8 Главы Н-1. В качестве компромисса на сессии был предложен региональный подход, т. е. возможность заключения региональных соглашений. Многие делегации, однако, считали, что региональный подход подрывает репутацию ИМО как органа, призванного разрабатывать унифицированные международные стандарты на глобальной основе. Компромиссное предложение ряда стран (Документ MSC 62/WP.16/Add./l и Согг. 1), заключающееся в том, чтобы принять предложение Великобритании по срокам и критериям остойчивости, предоставив право заинтересованным Администрациям несколько изменять их, не получило необходимого большинства в две трети

голосов.

Весьма важными являются поправки, содержащие новые требования по противопожарной защите судов, которые рассматривались КБМ в связи с пожаром на судне "Скандинавиан Стар". Рассмотрение и здесь проходило под давлением части европейских государств, которые подчеркивали, что при отсутствии надлежащего решения в рамках ИМО оно будет принято на европейском уровне. В первую очередь это относилось к существующим судам и касалось используемых материалов, устройств для обнаружения дыма, спринклерной системы и т. д. В результате удалось достичь компромисса, содержащегося в Резолюции MSC 24(60): пассажирские суда, построенные до 1 октября 1994 г., должны соответствовать всем требованиям Главы Н-2 не позднее 1 октября 2010 г. (внутри этого срока установлены соответствующие этапы). Поправки, относящиеся к новым судам, были приняты на 61-й сессии КЕМ [Резолюция MSC 26(61)].

Конференция 1995 г. внесла в Главу 11-1 и Главу 11-2 многочисленные поправки, направленные на повышение безопасности пассажирских паромов типа ро-ро. В частности, ко всем пассажирским паромам, построенным до 1992 г. будут применяться поправки, принятые в 1990 г. Установлены специальные требования к паромам, перевозящим 400 и более пассажиров, ужесточены требования к путям эвакуации и т.д. Однако все эти решения являются компромиссом, достигнутым между некоторыми европейскими странами (Великобританией, Данией, Францией, Испанией, Германией, Швецией), которые настаивали на принятии более далеко идущих поправок, и другими странами, в том числе и европейскими, которые не считали это необходимым. Согласно Резолюции 14 Конференции, два и более государства могут заключить соглашения, изменяющие требования вновь принятых поправок (правило 8-1) в отношении любого пассажирского судна типа ро-ро, перевозящего пассажиров на регулярных линиях по расписанию между определенными портами на своей территории, имея в виду, что эти суда будут выполнять требования в отношении безопасности мореплавания, которые, с точки зрения этих государств, являются необходимыми для осуществления этих рейсов. К числу этих мер относятся и специальные требования к остойчивости, которые приводятся в приложении в Резолюции 14. Хотя положения таких соглашений не являются обязательными для судов, плавающих под флагами других государств, резолюция призывает все договаривающие государства применять положения этих соглашений к судам, плавающим под их флагами, когда эти суда совершают регулярные рейсы между портами, определенными такими соглашениями.

Глава III. Спасательные средства и устройства — была полностью заменена при пересмотре Конвенции в 1983 г. [Резолюция MSC 6(48)]. Число правил было увеличено с 38 до 53. Основные ее требования применяются к новым судам с 1 июля 1986 г., хотя некоторые требования (о дополнительных спасательных плотах, спасательном радиооборудовании и др.) начали применяться с 1 июля 1991 г. и к существующим судам.

В СОЛАС — 74 Глава III подразделялась на три части. Новая Глава также следует такому делению, однако распределение правил по частям иное:

Часть А — Общее положение (правила 1 — 5); Часть В — Требования к судну (правила 6 — 29) — состоит из трех разделов (требования к пассажирским и грузовым судам, дополнительные требования к пассажирским судам, дополнительные требования к. грузовым судам); Часть С — Требования к спасательным средствам (правила 30 — 53) — состоит из семи разделов (общие положения, индивидуальные спасательные средства, визуальные сигнальные средства, спасательные шлюпки и плоты, дежурные шлюпки, спусковые и спасательные средства, разное).

Наиболее важными являются изменения, относящиеся к спасательным шлюпкам и спасательным плотам. Традиционно требования к спасательным шлюпкам содержались и в предыдущих конвенциях, но большинство их не было оборудовано двигателями. Согласно новому правилу 46.6 все спасательные шлюпки должны быть оборудованы двигателями внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Все шлюпки должны быть самоспрямляющимися. Грузовые суда должны иметь такое количество полностью закрытых спасательных шлюпок, которое с каждого борта может принять всех лиц, находящихся на судне. Грузовое судно также должно иметь такое количество спасательных плотов, которое при спуске с одного борта может принять всех лиц. Химовозы и нефтяные танкеры должны иметь полностью закрытые шлюпки, оборудованные автономной системой воздухоснабжения (если груз выделяет токсичные газы). Если груз воспламеняющийся, то шлюпки должны обеспечить защиту от огня в течение по крайней мере 8 мин. Определенное количество шлюпок, находящихся на борту судна, должны быть спасательными, т. е. шлюпками, сконструированными для спасания людей. На большинстве пассажирских судов полностью или частично закрытые шлюпки, расположенные на каждом борту, должны обеспечивать прием не менее 50 % всех лиц, находящихся на судне.

Были пересмотрены и расширены требования к надувным и жестким плотам. В новую главу включено несколько правил, направленных на обеспечение того, чтобы все спасательные средства поддерживались в хорошем состоянии и могли быть быстро использованы. Новое правило 13 требует, чтобы спасательные средства могли быть спущены при неблагоприятных условиях дифферента и крена до 20° (СОЛАС — 74 содержал требования 15°). Согласно правилу 28 на грузовых судах валовой вместимостью 20 тыс. т и более должна иметься возможность спуска спасательных шлюпок на переднем ходу судна, следующего со скоростью до 5 уз (на тихой воде). Это новое правило принимает во внимание увеличивающуюся длину судов и большее время, необходимое для остановки судна.

На пассажирских судах, совершающих международные рейсы (в зависимости от числа перевозящихся пассажиров), в одной или двух шлюпках должна иметься радиотелеграфная установка. Согласно новому правилу должна быть предусмотрена аппаратура двусторонней радиотелефонной связи. Аварийные радиобуи — указатели местоположения судна должны находиться на каждом борту и храниться таким образом, чтобы их можно было перенести в любую спасательную шлюпку или на плот.

Определенные поправки в Главу III были внесены в 1988 г. Конференцией по ГМССБ. Они вводили требования к радиооборудованию плавучих спасательных средств и радиолокационным ответчикам.

Новая глава содержит правила, направленные на снижение угрозы гибели от переохлаждения организма, в том числе требования к гидрокостюмам и теплозащитным средствам. Она также устанавливает требования по оборудованию спасательных кругов самозажигающимися огнями и автоматически действующими дымовыми шашками. Спасательные жилеты должны быть снабжены свистками и огнями.

Конференция 1995 г. внесла определенные поправки в отношении пассажирских судов. Так, все пассажирские суда должны быть оборудованы системой громкоговорителей, позволяющей одновременно передавать сообщения во все места, где обычно могут находиться пассажиры и члены команды. На пассажирских судах типа ро-ро каждый спасательный плот должен быть самоспрямляющимся; по крайней мере один из спасательных катеров должен быть быстроходным; судно должно быть оборудовано эффективными средствами для быстрого подъема людей из воды и передачи их со спасательного средства на судно; необходимое количество спасательных жилетов доЛжно находиться в таких местах, чтобы пассажиру не надо было возвращаться за жилетом в каюту. На всех пассажирских судах количество всех лиц должно быть подсчитано до отхода и должны быть известны имена этих лиц с подразделением на взрослых и детей. Пассажирские суда типа ро-ро должны иметь место для приема вертолетов.

В 1996 г. в эту Главу были внесены изменения Резолюцией КМБ.47(66) и принят Кодекс по спасательным устройствам, правила которого являются обязательными (Резолюция КМБ.48(66).

Глава IV — Радиосвязь — была полностью заменена в результате поправок, принятых конференцией ГМССБ. Она подразделяется на три части и состоит из 17 правил: Часть А — Общее положение (правила 1 — 4), Часть В — Обязательства договаривающихся правительств (правило 5), Часть С — Требования к судам (правила 6 — 17).

Радио появилось на судах в конце XIX — начале XX века. Уже на конференции по радио в 1903 г. было принято решение, согласно которому береговые станции были обязаны принимать сообщения, передающиеся с судов и на суда. Как отмечалось, при катастрофе с судном "Титаник" было спасено 700 чел., когда лайнер "Carpathia" принял радиограмму о бедствии. Число спасенных возможно, было бы больше, если бы на судне "California", которое находилось сравнительно близко к месту аварии, радиоофицер в это время нес вахту. Через три месяца в Лондоне состоялась конференция по радиосвязи, которая хотя и не приняла решения, обязывающие устанавливать радиооборудование на всех судах, но сделала важный шаг в улучшении радиосвязи на судах1'8. Однако уже с 1914 г. во все конвенции включались положения о радиотелеграфии.

Новая система, которая получила отражение в Главе IV СОЛАС, вбирает в себя все современные достижения, включая спутники, и позволяет производить операций, по поиску и спасанию с минимальной задержкой.

Система ГМССБ является системой связи судно — берег, берег — судно, судно — судно. Оборудование, которое необходимо иметь на борту судна, зависит уже не от его тоннажа, а от морских районов, в которых оно плавает. Мировой океан разделен на четыре района: район А1—в пределах зоны действия в режиме радиотелефонии по крайней мере одной береговой УКВ-станции (связь примерно в радиусе 25 миль); район А2 — в пределах зоны действия по крайней мере одной береговой средневолновой станции, обеспечивающей возможность передачи сообщений о бедствии с использованием цифрового избирательного вызова (ЦИВ) радиусом действия примерно 100 миль; район A3 — в пределах зоны действия системы геостационарных спутников ИНМАРСАТ (Международная организация морской спутниковой связи), который покрывает весь земной шар за исключением полярных районов; район 4 — за пределами морских районов Al, A2, A3.

Оборудование, требуемое системой ГМССБ, различается в зависимости от района, в котором плавает судно, и включает в себя:

цифровой избирательный вызов — способ связи, использующий цифровые коды, который позволяет радиостанции устанавливать связь и передавать информацию другим станциям; сигнал бедствия может быть направлен простым нажатием кнопки; система избирательна потому, что извещение может быть направлено на конкретные суда или группу судов (находящиеся в конкретном географическом районе) или на все суда и станции;

координированную передачу и автоматический прием на частоте 518 кГц информации о бедствии на море с помощью узкополосной буквопечатающей телеграфии с использованием английского языка (НАВТЕКС); эта информация автоматически принимается всеми судами в печатном виде, что исключает недопонимание;

спутниковые аварийные радиобуи — указатели местоположения (спутниковой АРБ), которые работают в диапазоне 406 МГц (при плавании только в районе, охватываемом ИНМАРСАТ — 1,6 ГГц)"9, установленные в легко доступном месте, способные всплывать, если судно тонет, и автоматически включаться при всплытии, а также имеющие возможность приводиться в действие вручную;

радиолокационные ответчики, которые автоматически передают сигнал, "перехваченный" ближайшей радиолокационной станцией; оборудование для связи через спутники.

Новая Глава IV содержит требования к радиоустановкам и радиооборудованию (в зависимости от морских районов), несению радиовахт, источникам энергии, техническому персоналу и ремонту. Правило 14 устанавливает, что эксплуатационные требования, которые должны быть одобрены Администрацией, должны отвечать соответствующим эксплуатационным требованиям не ниже тех, которые приняты ИМО120. На 69-й сессии Комитета по безопасности на море резолюция КЕМ.69(69) в Главу IV (Правило 1, Правило 2, Правило 5-1, Правило 13 и Правило 15) были внесены изменения. Глава дополнена новым Правилом 18. Эти поправки должны вступить в силу с 1 июля 2002 г.

Конференция 1995г. внесла в Главу V определенные изменения, направленные на ужесточение требований к радиооборудованию всех пассажирских судов.

Глава V — Безопасность мореплавания — в отличие от основной идеи Конвенции — установить минимальные требования для судов, совершающих международные рейсы, применяется ко всем судам, совершающих любые рейсы. Глава содержит 21 правило: сообщения об опасностях, метеорологической службе и службе ледовой разведки, установление судоходных путей, сообщения о бедствии, основные требования к экипажам, поиску и спасанию, спасательным сигналам, штормтрапам и т. д.

Правило 10 содержит норму, согласно которой капитан судна, находящегося в море, получив из любого источника сообщение о бедствии, обязан полным ходом следовать на помощь людям, терпящим бедствие. Если он лишен возможности сделать это или в силу особых обстоятельств данного случая считает ненужным или излишним следовать на помощь, он обязан сделать в судовом журнале запись о причинах, в силу которых он не последовал на помощь людям, терпящим бедствие. Капитан судна, терпящего бедствие, имеет право выбрать одно или несколько судов, ответивших на его призыв о помощи, и долг капитана или капитанов выбранных судов — подчиниться такому выбору. Капитан судна освобождается от обязанности оказывать помощь, если его судно не выбрано, а если было выбрано — когда он получил сообщение от людей, терпящих бедствие, или от капитана другого судна, прибывшего на место происшествия, что помощь больше не нужна.

В соответствии с Правилом 13 правительства обязаны в том, что касается их национальных судов, соблюдать ранее принятые или, если это необходимо, принимать новые меры с целью обеспечения того, чтобы с точки зрения охраны человеческой жизни на море все суда были укомплектованы экипажами в надлежащем количестве и должной квалификации. Эта общая норма была конкретизирована в Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г.

Согласно Правилу 15 правительство обязуется обеспечить принятие всех необходимых мер по организации наблюдения с берега и спасания людей, терпящих бедствие в море вблизи берегов. Эти меры должны включать создание, эксплуатацию и техническое обслуживание таких морских спасательных средств, какие необходимы с учетом интенсивности движения и навигационных опасностей. Принимая во внимание желательность координации деятельности в деле обеспечения безопасности на море и в воздушном пространстве над ним, в 1979 г. была принята Международная конвенция по поиску и спасанию на море.

Правило 21 устанавливает, что все суда, на которых должно быть установлено радиооборудование, должны иметь Международный свод сигналов121 .

Согласно Правилу 8 Организация признается единственным международным органом по разработке и принятию на международном уровне мер, касающихся установления судоходных путей в районах, прохода которыми суда должны избегать. На 10-й сессии (ноябрь 1977 г.) Ассамблея уполномочила КЕМ принимать, при условии одобрения Ассамблеей, любые новые системы установления путей или вносить поправки в такие системы122. Что касается установления систем разделения движения, предусмотренных в Международных правилах предупреждения столкновения в море ,1972 г., то Ассамблея уполномочила КЕМ выполнять эти функции, возложенные на ИМО123.