Определение угла крена и дефирента испльзуя формулы

При наклонении изменяется форма подводного объема — из воды выходит клиновой объем WFWΘ, а клиновой объем LFLΘ входит в воду. В результате при наклонении судна до ватерлинии WΘLΘ, соответствующей наклоненному положению судна с креном в, форма подводного объема изменяется и центр величины судна находится уже не в точке С, соответствующей прямому положению судна, а в точке СΘ. Так как центр тяжести судна G при наклонении не изменяет положения, между силой веса и силой плавучести судна появляется плечо 1в, называемое плечом статической остойчивости. В этом случае силы плавучести образуют с силами веса восстанавливающий момент MΘ, который препятствует опрокидыванию судна и с прекращением действия кренящего момента возвращает судно в первоначальное положение равновесия — к ватерлинии WL. Восстанавливающий момент равен произведению плеча остойчивости для данного угла крена на водоизмещение	судна:

Начальная остойчивость судна. Независимо от характера кривой, по которой перемещается центр величины судна С при наклонениях, мы можем любой малый участок этой кривой принять за дугу окружности. Рассматривая начальный участок кривой при отклонении судна из прямого положения и принимая этот участок за дугу окружности, можно считать, что при малых углах крена центр этой окружности находится на пересечении направления действия силы поддержания с диаметральной плоскостью; этот центр — точка пг — называется поперечным метацентром (см. рис. 1.3). Радиус окружности, по которой движется центр величины, называется поперечным метацентрическим радиусом г.

Остойчивость судна в пределах, в которых действуют приведенные выше допущения, называется начальной поперечной остойчивостью судна.

Для элементов начальной поперечной остойчивости судна здесь и далее приняты следующие обозначения:

zg — возвышение   центра  тяжести над основной плоскостью, м;

zc — возвышение центра величины над основной плоскостью, м;

zm — возвышение  начального   поперечного метацентра

над основной плоскостью, м;

r — начальный поперечный метацентрический радиус, м;

h — возвышение начального поперечного метацентра над центром тяжести (начальная поперечная ме-тацентрическая высота), м;

a = zg — 2C — возвышение центра тяжести судна над центром величины, м.

В теории корабля доказывается, что величина поперечного ме-тацентрического радиуса г зависит от поперечного момента инерции		площади ватерлинии:

# Из рис.  1.3 величина поперечной метацентрической высоты

h=r — a=r+zc — zg, м.	(1.6)
Для начальной остойчивости

Учитывая, что для малых углов крена sin Θ=Θ (здесь Θ— в  рад),

Формулы 1.7 и 1.8 называются метацентрическими формулами остойчивости судна, так как они основаны на допущении, что при равнообъемных наклонениях центр величины движется по окружности с центром в метацентре т, т. е. что метацентр в пределах этих наклонений не смещается. Произведение Δh называется коэффициентом поперечной остойчивости судна.

Условия равновесия судна при действии на него кренящего момента можно записать в виде равенства

Отсюда		угол крена, соответствующий равновесию судна при действии на него кренящего момента Мкр

Приняв в равенстве 1.9 угол крена 6= 1°= 1/57,3 рад, получим момент, кренящий судно на 1°:

Зная момент, кренящий судно на 1°, можно быстро определить крен судна в градусах под действием заданного кренящего момента:

Метацентрическую формулу остойчивости применяют при углах крена до 12—15 градусов, если при этих наклонениях форма входящих в воду клиновых объемов не отличается резко от формы выходящих из воды клиновых объемов корпуса судна, т. е. если не входит в воду открытая палуба или не выходит из воды скула судна (что происходит обычно при наклонении низкобортных судов).