# СИГНАЛЫ  И   СИГНАЛЬНЫЕ  СТАНЦИИ

## СТАНЦИИ, ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МОРЕПЛАВАТЕЛЕЙ

Для обеспечения безопасности судовождения на побережьях морей оборудуют специальные станции, которые передают на суда различную информацию или оказывают мореплавателям необходимую помощь. К их числу относятся радиостанции различного назначения, сигнальные, лоцманские и спасательные станции. Сведения о них помещают в пособиях для плавания: лоциях, книгах «Огни и знаки», «Радиотехнические средства навигационного оборудования».

Радиостанции в зависимости от их назначения подразделяются на ряд типов:

службы погоды и ледовой службы, передающие штормовые предупреждения, прогнозы погоды и ледовые прогнозы;

передающие навигационные извещения и предупреждения;

передающие сигналы времени;

передающие по запросу медицинские советы. . Сигнальные станции и сигнальные мачты служат для переговоров с судами средствами зрительной связи, а также для подъема сигналов, предостерегающих об опасности, о состоянии погоды, о режиме движения судов на подходных фарватерах, об уровне воды, приливе и отливе и т. д. Сигнальные станции могут находиться при маяках, а мачты обычно устанавливают при входе в порты и гавани.

Спасательные станции служат для оказания помощи судам и людям, терпящим бедствие, и располагаются при маяках и плав-маяках или в портах.

Лоцманские станции (лоцвахты) оборудованы в портах, на плавмаяках или на специальных лоцманских судах. На них базируются лоцманы в ожидании вызова для проводки судов. Вызов лоцмана осуществляется подъемом флага G (Голф) по Международному своду сигналов, световой сигнализацией знаками Морзе (клотиковой лампой), а во время тумана — звуковым сигналом, а также по радиотелефону. Указания о сигналах, употребляемых для вызова лоцмана в том или ином порту, приводятся в разделе лоций «Правила плавания».

СИГНАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ    БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАВАНИЯ   СУДОВ

Для оповещения судов об опасностях, ожидаемых штормах, высоте воды, запрещении входа или выхода из портов и в других случаях применяют специальные сигналы. Некоторые из них являются международными, другие вводятся собственным законодательством прибрежных государств. Сведения о сигналах приводятся в Международном своде сигналов, в лоциях, а также в выпуске № 1 Извещений мореплавателям ГУНиО МО. Так, в выпуске № 1 ИМ ГУНиО МО ежегодно публикуются:

Правила о сигналах бедствия и оповещениях об опасностях для мореплавания;

сигналы для обозначения присутствия подводных лодок и сигналы для обозначения аварийного состояния подводных лодок;

Правила сигнализации с плавучих маяков, не находящихся на своих постах;

Правила сигналопроизводства об ожидаемых штормах и сильных ветрах на морях, озерах и водохранилищах;

Правила сигнализации в морских торговых портах  о приливе и отливе, о высоте воды и о движении судов при входе в порты или на фарватеры.

Рассмотрим два последних вида сигналов, имеющих большое значение для малотоннажных судов, осуществляющих плавание в портовых и прибрежных водах.

Штормовые сигналы поднимаются на специальных мачтах в портах и на маяках для предупреждения судов морского, речного и рыбопромыслового флота об ожидаемых штормах и сильных ветрах по штормовым предупреждениям, полученным от органов Гидрометслужбы. Всего установлено 16 номеров сигналов