Как определить моменты и высоту воды в основных и второстепенных пунктах.

В основных пунктах.

Эти сведения получаются непосредственно из Таблиц приливов в основных пунктах (часть 1).

В период действия летнего времени к моментам времени, выбранным из Таблиц приливов, следует прибавлять 1 час.

В предвычислениях для основных пунктов сезонные колебания среднего уровня учтены, поэтому при определении высоты не следует учитывать поправку за сезонные колебания среднего уровня моря.

В дополнительных пунктах:

Пример 1. Определить время и высоту первых полной и малой вод в пункте Мозамбик 4 августа 1999 года (без поправки за атмосферное давление).

По алфавитному указателю находим порядковый номер пункта Мозамбик (стр. 599) 	………………………………………………..  № 2911

Из части 2 (стр. 537) по этому номеру находим для пункта Мозамбик соответствующий основной пункт, его порядковый номер и номер страницы, на которой он помещён в части 1 	…………………………………………………….  Бейра, № 2895, стр. 334

Полная вода	Малая вода

Время  Высота	Время  Высота

ч  мин       м	  ч  мин       м

Из части 1 находим предвычисленные время и высоты первых полной и малой вод в пункте Бейра 4 августа (стр. 336) ……………………………………...	08 48     5.1	02 17      1.2

Из вспомогательной таблицы 3 (стр. 580) находим поправку за сезонное изменение среднего уровня моря в пункте Бейра (№ 2895) и вычитаем её …………………………………………………………………………………………..	             -0.2	              -0.2

Высоты первых ПВ и МВ в пункте Бейра без поправки за сезонное изменение среднего уровня моря ………………………………………….…………	              5.3	               1.4

Из части 2 (стр. 537) для пункта Мозамбик находим поправки времени и поправки высот (интерполированные между значениями –2.5 и –1.4 для ПВ, -1.0 и –0.4 для МВ на соответствующие высоты по основному пункту 5.3 для ПВ и 1.4 для МВ) …………………………………………………………………………….	-0  51   -1.9	-1  09     -0.6

Высоты полной и малой вод в пункте Мозамбик без поправки за сезонное изменение среднего уровня моря ……………………………….……………………	              3.4	                0.8

Из вспомогательной таблицы 3 (стр. 580) находим поправку за сезонное изменение уровня моря в пункте Мозамбик (№ 2911) ……………………………..	             -0.1	   	-0.1

Время и высоты первых полной и малой вод в пункте Мозамбик                    4 августа 1999 г ………………………………………………………………………..	07 57     3.3	01 08       0.7

Пример 2. Определить время и высоты вторых полной и малой вод в пункте Ньюборо 10 сентября 1999 года (без поправок за атмосферное давление и за сезонное изменение среднего уровня моря).

По алфавитному указателю находим порядковый номер пункта Ньюборо (стр. 601) ……………………………………………………………………………….	                                  № 566

Из части 2 (стр. 469) по этому номеру находим для пункта Ньюборо соответствующий основной пункт, его порядковый номер и номер страницы, на которой он помещён в части 1 ……………………………………………………….	                    Абердин, № 571, стр. 102

Полная вода	Малая вода

Время  Высота	Время  Высота

ч  мин       м	  ч  мин       м

Из части 1 находим предвычисленные время и высоты второй полной и малой вод в пункте Абердин 10 сентября (стр. 104) ………….…………………….	13  43    4.3	19  35     0.8

Из вспомогательной таблицы 3 (стр.578) находим поправку за сезонное изменение среднего уровня моря в пункте Абердин (№ 571) и вычитаем её  …………………………………………………………………………………………..	              0.0	               0.0

Высоты вторых ПВ и МВ в пункте Абердин без поправки за сезонное изменение среднего уровня моря ……………………………….……………………	              4.3

Из части 2 (стр. 469) для пункта Ньюборо находим поправки времени (интерполированные между значениями +2  15 и +2  00 для ПВ, + 2  50 и +3  35 для МВ на соответствующее время по основному пункту 13 ч 43 мин для ПВ и 19 ч 35 мин для МВ) и поправки высот (интерполированные между значениями –0.2 и –0.4 для ПВ, -1.1 и –0.5 для МВ на соответствующие высоты по основному пункту 4.3 для ПВ и 0.8 для МВ) ………………………………………………………………………                              	+2  11   -0.2	+3  31    -0.6

Время и высоты вторых полной и малой вод в пункте Ньюборо                    10 сентября 1999 г …………………………………………………………………….	15  54     4.1	23  06      0.2

	Таблица приливов; Том 3