Звёздный глобус.

Какие задачи решаются с его помощью.

Звёздным глобусом называется прибор, представляющий модель небесной сферы и предназначенный для приближённого (с погрешностью до 20) решения задач мореходной астрономии, изучения звёздного неба и движения светил.

На его поверхности нанесены сетка небесных меридианов и параллелей, эклиптика  и 167 наиболее ярких звёзд: 71 северная и 96 южных; планеты наносятся по необходимости по их координатам из МАЕ.

Выверка глобуса. Перед работой с глобусом полезно произвести его приближённую выверку.

1. Совместив с точкой N отсчёт 0 0 меридианного кольца, у точки S также должны получить 00, т.е. при              = 900  N и S экватор должен совпасть с горизонтом. В этом положении  выполняются проверки по пп. 2 и 3. Если этого нет, между колодками опоры прокладывается картон или делается выемка.

2. При отсчёте 3600 на центре меридиального кольца (его толщина 2.50) противоположный отсчёт должен быть точно 1800.

3. Градусы высот на вертикалах должны соответствовать градусам склонений на кольце меридиана            (при   =  900).

Установка глобуса по месту и времени наблюдений.

Чтобы глобус воспроизвёл ту картину неба, которую видит наблюдатель на небесном своде в данный момент, необходимо установить меридиальное кольцо глобуса в прорези горизонта и повернуть его шар по данной широте и по звёздному времени S наблюдений. Звёздный глобус устанавливают по широте   так, чтобы одноимённый полюс мира (у северного проставлено название Полярной звезды) находился над соответствующей точкой N или S  на высоте, равной  , и по местному звёздному времени Sм.

С помощью звёздного глобуса можно приближённо решить любую задачу мореходной астрономии, но практически решаются три типа задач: определение названия неопознанной звезды или планеты; получение h и А звёэд или планет на заданное время и варианты этой задачи (подбор звёзд для наблюдений, определение   А, К  и др.); определение времени прихода светила в заданное положение, например, времени восхода светила, прихода на заданную высоту и т.п.

Подбор светил для наблюдения делают, установив глобус по    и Sм на предполагаемое время наблюдений. Для выбранных светил с помощью крестовины вертикалов с глобуса снимают и записывают азимуты и высоты светил.

Опознание светила, высота которого h измерена секстаном, а азимут А получен пеленгованием, выполняется с помощью крестовины вертикалов после установки глобуса по    и Sм. Если индекс указывает на точку вблизи эклиптики, где звезды нет, то надо снять координаты   и    этой точки и затем определить по МАЕ, какая планета имеет такие координаты в этот день. Подобным образом звёздный глобус используется для самостоятельного изучения звёздного неба.

Определение названия неопознанной звезды или планеты.

Порядок решения этой задачи следующий:

1. После измерения высоты звезды определить её пеленг по компасу и заметить Тс. Снять с карты  c  и c .

2. Рассчитать Тгр, выбрать из МАЕ   t гр    и рассчитать

Sm = tгр ± 0stw

3. Установить глобус по    и Sм. При установке Sм его значение приводят на середину кольца меридиана.

4. Перевести пеленг в азимут четвертного счёта. Установить дугу вертикала по азимуту и индекс вертикала по высоте.

5. Найти под  индексом  звезду по её месту в созвездии, которое приведено в латинском или русском написании, например,  созвездия  Taurus (Телец). С помощью списка звёзд в МАЕ определить номер звезды. По названию и номеру выбрать координаты из МАЕ, так, Телец  - номер 24 (Альдебаран).

6. Если под индексом не окажется звезды, то либо сделан промах при решении задачи, либо наблюдалась планета. Первым признаком планеты является её расположение около эклиптики, а также её яркость. Проверив решение и установив его правильность, опознают планету. Для опознавания планеты с глобуса снимают  и  точки под индексом. С полученными данными и датой входят в МАЕ и отыскивают, у какой планеты   и   будут наиболее близкими к данным.

Пример: 5 мая 1977 г. около Тс = 20ч 30м; с = 39О55/ N;  = 34О20/ W (№ = 1 W) наблюдали светило         ос = 21О10,5/; Тхр = 9ч 26м 40с; u = +0м 55с; КП = 127О  (-1О).

Опознать светило.

Решение. Решение производится по общей схеме вычислений линий положения.

1.   Тс	   20ч 30м		Тхр	9ч 26м 40с		tгр	178О36,8/	КП	127О

+

№	      1			  u	             55		t	    6  54,9	К	 -1

Тгр	    21ч 30м		Тгр	21ч 27м 35с		tгр	185  31,7	ИП	126О

-

	  34  20	А = 54О SO

tм	151О11,7/

2. Устанавливаем глобус по  = 39,9О N, поднимая РN  над точкой N на 39,9О (отсчёт на кольце склонений у N 50,1О). Для установки по времени поворачиваем глобус до прихода на середину кольца мередиана Sм = 151,2О. На крестовине вертикалов ставим h = 21О и А = 54О SO.

3. Под индексом читаем:  Девы (Virgo), по списку звёзд в МАЕ № 92.

Получение высоты и азимута светила на заданное время.

- Рассчитать Тc и Тгр для момента предполагаемых наблюдений и снять с карты c и c  на это время. Чаще всего звёзды наблюдают в сумерки так, что рассчитывают Тc  сумерек.

- Рассчитать  S = tm = tгр + wo.

- Установить глобус по  и Sm.

- Установить крестовину так, чтобы оцифрованный вертикал был ближе к звезде, направить индекс на место звезды, снять и записать отсчёты h и А звезды.

# Если требуется получить h и А планеты, то её место предварительно наносят на глобус по    и 

Пример: 6 мая 1977 г. в Тихом океане  = 35О20/ N;  = 131О40/ W (№ = 9 W) в утренние сумерки определить А и h звезды  Волопаса ( Bootis).

Решение: 1. Определили начало гражданских сумерек Тс = 4ч 22м.

2. 	Тс	4ч 22м			t	59О16,3/		3. Устанавливаем глобус по

+

№	9			t	 5  30,9   		  = 35,3О N, Sм = 293,1О

Тгр	13ч 22м  6/5		tгр      64  47,2		Снимаем: h = 18,5O;

-

	131  40			А = 80О NW;

Sм = tм	293О7/				Акр = 280О

Подбор звезд для определения места.

Первой операцией является выбор времени наблюдений. Для сумеречных наблюдений вечером начало наблюдений планируют на середину гражданских сумерек, утром - на середину навигационных. После этого рассчитывают время пуска секундомера, его удобнее принимать на целые градусы Sm .  Далее по Sm  через 1o  подбирают звёзды.

При определении места по двум звёздам разность азимутов их должна быть по возможности близким к 900. При определении по трём звёздам разность азимутов в каждой паре должна быть близкой к 1200, а для четырёх звёзд разность азимутов в каждой паре близка к 1800, между парами - к 900. Кроме того должна учитываться освещённость горизонта и видимость звёзд. Первой подбирают самую яркую звезду вечером, слабую - утром (наблюдения лучше начинать с Оst-а). В остальном задача сводится к предыдущей.

Пример. 5 мая 1977 г. в Индийском океане подобрать звёзды для наблюдений в вечерние сумерки. На

Определение времени прихода светила в заданное положение (восход, кульминацию, заданную высоту или разность азимутов и т.п.)

1. Снять с карты с и с на предполагаемое Тс явления (на вечер, ночь, утро).

2.  Установить глобус по широте.

3. Поворотом сферы  привести намеченную звезду или планету в требуемое положение (на горизонт, на первый вертикал и т.п.)

4. Снять отсчёт tm = Sm  у полуденной части кольца меридиана наблюдателя по его центру.

5. Рассчитать tгр = t m + OW и с помощью МАЕ получить Тгр и затем Тс явления.

Если Тс значительно отличается от предполагаемого, то координаты  и  уточняют и, если нужно, решение выполняют во втором приближении.

	СКДП - стр. 154; ч. Астрономии; МАЕ.