КЛАССИФИКАЦИЯ МОРСКИХ КАРТ

Побережья морей «покрываются» рядом морских карт, каждая из которых охватывает свой географический район. Для связи с соседними картами и сохранения непрерывности графического счисления пути судна соседние карты имеют находы, то есть взаимные перекрытия.

Карты печатаются на стандартных листах размером 75Х XI00 см. Кроме того, они могут быть изданы на половине или четверти стандартного листа размером соответственно 75X50 и 38X50 см. Если какая-то часть побережья не размещается в заданном масштабе на стандартном листе, дополнительно к оттиску карты может быть напечатан клапан на нестандартном листе. Клапан подклеивается к основному листу карты. Иногда клапан печатается на свободном листе непосредственно на карте.

На листе карты размещают внешнюю и внутреннюю рамки. Внутренняя рамка представляет собой прямоугольник из меридианов и параллелей. На вертикальных (восточной и западной) сторонах рамки наносят деление широты, а на горизонтальных (северной и южной) — долготы.

Морским картам присваиваются пятизначные адмиралтейские номера. Каждая из цифр номера карты условно обозначает название океана или его части, тип карты в зависимости от ее масштаба, район океана или моря и порядковый номер карты в данном районе. Особые буквенные или цифровые обозначения вводятся для справочных карт и карт специального назначения.

Картографическая сетка морской карты заполняется в соответствии со своим назначением, географическими и навигационными элементами содержания, надписями и элементами дополнительной характеристики.

Советские топографические карты издаются в масштабах до I : 500 000 в проекции Гаусса я в масштабе I : 1000000 в проекции международной карты мира.

Система нумерации и обозначения (номенклатура) топографических карт в СССР:

1. Изображение поверхности Земли разделено параллелями на пояса (ряды), а меридианами — на колонны. Пояса расположены параллельно экватору и каждый из них занимает пространство 4° по широте, а колонны — перпендикулярно экватору и занимают 6° долготы каждая. Такие трапеции  изображены на отдельных листах карты масштаба 1 : 1 000 000. Четырехградусные полосы, заключенные между каждой парой параллелей, обозначены заглавными , буквами латинского алфавита А, В, С, D и т. д., начиная от экватора по направлению к полюсам в обоих полушариях. Счет колонн ведется в возрастающем порядке к востоку от меридиана 180°. Чтобы узнать номенклатуру какого-либо листа карты, надо прочесть по сборной таблице  букву, обозначающую полосу, и номер вертикальной колонны

2. Каждый лист миллионной карты разбит на 144 листа карты масштаба 1 : 100 000 способом, указанным на схеме

3. Карты масштаба 1 : 500 000 получают делением карты масштаба 1:1000000 на 4 листа. Номенклатура листа этой карты состоит из обозначения листа карты масштаба 1 : 1000000 с добавлением буквы А, Б, В или Г

4. Основанием для номенклатуры и разбивки карт масштаба 1 : 50 000 служит лист карты масштаба 1 : 100000, которая делится на 4 карты. Номенклатура листа карты масштаба 1 : 50 000 слагается из обозначения листа масштаба 1 : 100 000 с добавлением буквы А, Б, В или Г

5. Лист карты масштаба 1 : 50 000 делится на 4 листа карты масштаба 1 : 25 000. Номенклатура листов этой карты  слагается из обозначения листа карты масштаба 1 : 50 000 с добавлением буквы о, б, в или г (на рисунке заштрихована карта Р-36-Ю-Б-а).

6. Лист карты масштаба 1:200000 получают делением листа карты масштаба 1:1000000 на 36 частей . Номенклатура листа карты масштаба I : 200 000 состоит из обозначения листа карты масштаба 1:1000000 с добавлением номера, написанного римскими цифрами