ШВАРТОВНОЕ УСТРОЙСТВО.

Швартовное устройство представляет собой комплекс изделий и механизмов, предназначенных для закрепления судна к береговым и плавучим причальным сооружениям и другим судам и надёжное крепление судна с ними.

Элементы швартовного устройства:

- Швартовы:

- Растительные – (пеньковые, сизальные, манильные) применяются на судах перевозящие нефтепродукты и другие взрывоопасные грузы.

- Стальные – (более прочные, чем растительные).

- Синтетические – (капрон, нейлон, полипропилен) вызывают искрообразование.

- Кнехты.

- Киповые планки.

- Швартовые клюзы.

- Швартовые вьюшки.

- Стопор тросовый.

- Бросательный конец.

- Швартовые механизмы (шпили и лебёдки).

- Кранцы.

6                        5                                       4                    3             2                          1

Рис. 7.15. Схема швартовного устройства и расположение швартовов при швартовке лагом.

1 – брашпиль со швартовыми барабанами; 2 – кнехт; 3 – швартовная лебёдка; 4 – швартовный клюз; 5 – киповая планка; 6 – швартовный шпиль; 7 – кормовой продольный швартов (правый и левый); 8 – кормовой прижимной швартов; 9 – кормовой шпринг; 10 – носовой шпринг; 11 – носовой прижимной швартов; 12 – носовые продольные швартовы (правый и левый).

Требования Правил Регистра:

- Количество и расположение швартовного оборудования принимается исходя из конструктивных особенностей и назначения судна.

- Пеньковые троса разрешается применять только на малых судах.

- На судах, перевозящих нефтепродукты с температурой вспышки паров менее 600С, операции со стальными тросами разрешается только на палубах надстроек, при отсутствии на них грузовых трубопроводов.

- Номинальное тяговое усилие швартовного механизма не должно превышать 1/3 разрывного усилия швартова.

- Швартовый механизм должен непрерывно выбирать швартов при номинальном тяговом усилии и номинальной скорости в течение 30 мин.

Надзору Регистра подлежат при изготовлении следующие изделия, входящие в состав швартовного устройства:

- Швартовные тросы;

- Швартовные кнехты, утки, киповые планки, клюзы, роульсы и стопоры.

СУДОВЫЕ СИСТЕМЫ.

Судовые системы представляют собой совокупность специализированных трубопроводов с механизмами, аппаратами, приборами и устройствами. Они предназначены для перемещения жидкостей, воздуха или газов в целях обеспечения нормальной эксплуатации судна (за исключением энергетической установки, трубопроводы которой в число судовых систем не входят).

Работа судовых систем обеспечивает живучесть судна, т.е. безопасность плавания, необходимые условия обитаемости, сохранность груза, а также выполнение специальных функций, связанных с назначением судна, например на танкерах, спасателях, промысловых судах.

На гражданских судах обычно предусматривают:

- Трюмные системы – осушительная, водоотливная, перепускная, нефтесодержащих трюмных вод.

- Балластные системы – балластная, дифферентная, креновая, замещения.

- Системы пожаротушения – водяного пожаротушения, водяного орошения, спринклерная, водораспыления, водяных завес, паротушения, пенотушения, углекислотного тушения, объёмного химического, инертных газов, порошкового пожаротушения.

- Системы бытового водоснабжения – пресной бытовой воды, питьевой воды, мытьевой воды, бытовой забортной воды, бытовой горячей воды.

- Сточные системы – сточных вод, хозяйственно-бытовых вод, шпигатов открытых палуб.

- Системы микроклимата – вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления (парового, водяного, воздушного).

- Системы холодильных установок – холодильная.

- Системы хозяйственного пароснабжения.

- Системы сжатого воздуха.

- Системы охлаждения судового оборудования.

- Система гидравлики.

Вспомогательные – измерительная, воздушная, переливная, система связи, сигнализации, управления.

Специальные системы:

Танкера – грузовая, зачистная, газоотводная, мойки грузовых танков, орошения.

Спасатели – грунторазмыва, грунтоотсоса, водоотливно-спасательная, сжатых газов.

Промысловые – рыбьего жира, тузлука, рыбоподачи.