УПРАВЛЕНИЕ СУДАМИ, ОБОРУДОВАННЫМИ СРЕДСТВАМИ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Безопасность плавания судна во многом определяется одним из важнейших его мореходных качеств — управляемостью. Потеря судном управляемости очень часто влечет за собой аварии. Кормовой руль, с давних времен применяемый в качестве средства управления судном, обладает существенным недостатком. Он заключается в том, что создаваемый рулем боковой упор, пропорциональный квадрату скорости судна, на малых ходах настолько мал, что не может обеспечить необходимую управляемость, особенно при ветре и на волнении. Поэтому на судах все более широко применяют средства активного управления (САУ), создающие боковой упор на малых ходах и без хода. Главное достоинство всех САУ — возможность эффективного самостоятельного маневрирования судна в стесненных условиях — расширяет область применения этих устройств. В силу этого, несмотря на относительно высокие первоначальные затраты, многие вновь строящиеся морские суда различного назначения (в том числе транспортные) оборудуются либо одним, либо несколькими САУ. Наиболее часто используется сочетание: подруливающее устройство в носовой ча-•сти и активный руль — на корме. Развитие и усовершенствова ние САУ ведется по трем основным направлениям: подруливающие устройства, активные рули и винторулевые (откидные и выдвижные) колонки, устанавливаемые в качестве главных или вспомогательных движителей.

Ниже последовательно рассматриваются особенности конструкции указанных САУ и их влияние на управляемость судна.

РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО.

Каждое судно, за исключением судовых барж, должно иметь надёжное устройство, обеспечивающее его поворотливость и устойчивость на курсе. Такими устройствами могут быть: рулевое устройство, устройство с поворотной насадкой и другие, одобренные Регистром.

Рулевое устройство: 1 – перо руля; 2 – рудерпис; 3 – баллер,             4 – нижний подшипник; 5 – упорный подшипник; 6 – верхний подшипник; 7 – фундамент под рулевую машину; 8 – рулевая машина; 9 – гельмпортовая труба.

По Правилам Регистра каждое морское судно должно иметь три привода, действующих независимо друг от друга на руль: основной, запасной и аварийный.

Виды рулей:

Носовой руль – паромы.

Активный руль – гребной винт, установленный в пере обычного руля и приводимый от электродвигателя.

Поворотная насадка.

Подруливающее устройство.

Извлечение из требований Правил Регистра:

Рулевое устройство судна должно иметь два привода: основной и запасной;

Основной и запасной привод должны действовать независимо друг от друга;

Время перехода с основного привода нам запасной не более 2 мин.;

Если основной и запасной приводы расположены в помещении ниже ватерлинии, то на судне должен быть аварийный привод;

Основной рулевой привод должен обеспечивать перекладку пера руля при (максимальной скорости) переднего хода с 350 одного борта на 300 другого борта за время, не превышающее 28 сек.;

Запасной рулевой привод должен обеспечить перекладку пера руля при скорости судна 7 узлов с 200 одного борта до 200 другого борта за время не превышающее 60 сек.;

Аварийный  рулевой привод должен обеспечивать перекладку пера руля при скорости переднего хода не менее 4 узла.

Надзору Регистра подлежат при изготовлении следующие изделия, входящие в состав рулевого устройства:

Баллеры;

Перо руля;

Поворотные насадки;

Съёмные рудерпосты;

Штыри рулей и поворотных насадок;

Втулки штырей;

Детали соединений баллеров, баллера с пером руля и поворотной насадкой, соединений съёмного рудерпоста с ахтерштевнем (муфты, шпонки, болты, гайки и т.п.);

Детали системы ограничителей перекладки пера руля и поворотной насадки;

Подшипники баллеров;

Средства активного управления судами.

Поворотная насадка: 4 – баллер; 6 – гребной винт;

7 – поворотная насадка.

В зависимости от расположения руля относительно оси вращения различают:

Обыкновенные рули – перо полностью расположено в корму от оси вращения;

Балансирные рули – перо разделено осью вращения на две неравные части;

Полубалансирные рули – отличаются от балансирных тем, что балансирная часть сделана не по всей высоте руля.

Основные типы рулей: а – обыкновенный; б – балансирный;

в – балансирный подвесной; г – полубалансирный одновинтового судна.